一种丘陵区春玉米机械化种植方法

技术领域

[0001] 本申请属于粮食种植领域，具体地说，涉及一种丘陵区春玉米机械化种植方法。

[0002]

背景技术

[0003] 农业生产机械化既可以节约劳动力成本，提高劳动生产效率，也可提高作业质量，有利于作物高产节本增效，因而是世界各国农业生产发展方向。欧美等国家是世界玉米生产机械化水平最高的地区，已实现了玉米种植的全程机械化，正向着自动化、智能化方向发展。日、韩是少数几个达到农作物全程机械化的亚洲国家，田间作业从耕整地、植保、收获等均实现了机械化，中小型联合收获机居世界领先水平。

[0004] 我国是一个拥有14亿人口的发展中农业大国。农业在中国历来被认为是安天下、稳民心的战略产业。我国的农业从业者屡创奇迹，以不足世界9%的耕地养活世界近21%人口，杂交水稻的成功，不仅解决了亿计人口的粮食问题，也保障了我国的粮食安全。玉米是全世界总产量最高的农作物，其种植面积仅次于水稻和小麦。玉米一直都被誉为长寿食品，含有丰富的蛋白质、脂肪、维生素、微量元素、纤维素等，具有开发高营养、高生物学功能食品的巨大潜力。玉米作为重要的粮饲兼用作物以及重要的工业原材料，在保障粮食安全方面也具有重要战略意义。

[0005] 我国西南山地玉米区是我国第三大玉米主产区，在全国玉米生产中占有重要地位。由于该地区地形多为丘陵，丘陵区地块小、不规则、坡陡弯多，以及间套种植模式多样，在很大程度上制约了玉米生产机械化发展，其玉米种植模式多样，种植行距不一，缺乏统一的标准，农户种植方式传统，导致种植水平受限。因此，有必要提供一种丘陵区春玉米机械化种植方法。

[0006]

发明内容

[0007] 本发明的一个目的是提供一种丘陵区春玉米机械化种植方法。

[0008] 根据本发明的一个方面，本发明提供的一种丘陵区春玉米机械化种植方法，包括以下步骤：

品种选择：选用耐密植、抗倒伏、抗病虫害、成熟期籽粒脱水率快的杂交种；进行种子精选，去除小瘪粒、超大粒、异形粒，选择籽粒大小均匀一致、发芽率≥90%的种子，对种子进行包衣，播种前晒种1-2天；

播种期安排：3月上旬至4月上旬，墒情控制在土壤相对含水量60%-80%；

机械整地：播前用旋耕机进行精细整地，耕深18-22cm，土壤细碎、平整；

农机配置：配置拖拉机、播种机、收获机、追肥机和喷药机械中的一种或多种；

机械密植：选择玉米播种机进行精量播种，玉米播种机机播行距为70cm，播量为1.5-2.5kg/亩，播深3-6cm，保苗3500-4500株/亩；

机械追肥：选用单行或多行行间施肥机进行追肥，施肥深度6-10cm，追肥部位在植株行侧10cm-20cm；磷、钾肥均作为底肥一次性施用，无机纯氮施用总量12-14公斤/亩；或一次性底施60-100公斤/亩控释肥，再看苗追施氮肥一次；

机械植保：选用无人机或陆地喷药机械进行防治作业；在播后出苗前和小苗期防除杂草，每亩选用40%乙·莠悬浮剂或50%都·阿悬浮剂150-200ml，加水30-40L均匀喷雾处理土壤；苗期和大喇叭口期进行病虫草害综合防治；

机械收获：使用摘穗收获机或籽粒收获机进行机械化收获，秸秆粉碎还田；

烘干贮藏：玉米收获后，将籽粒烘干贮藏，入库时籽粒含水量在14%以下。

[0009] 可选地，所述品种选择步骤中，品种选用耐密宜机品种仲玉3号、先玉1171和渝单30。

[0010] 可选地，在所述播种期安排中，选择土壤田间持水量80%时播种。

[0011] 可选地，在所述机械整地步骤中，土壤土质为粘土或重壤，选用大中型拖拉机深耕1-2次，深度20cm-25cm，晒田1-3天，然后再旋耕1-2遍。

[0012] 可选地，在所述农机配置步骤中，地块面积≤0.3hm2或坡度大≥5º，配置1.0m～2.0m微耕机、1.0m～2.0m旋耕机、以25马力～35马力拖拉机为动力的2行玉米精量播种机、2行玉米收获机、单行中耕施肥机、小型喷药机械；地块面积>0.3 hm2且坡度小＜5º，配置35马力以上拖拉机、2.0m以上旋耕机、4行及以上玉米精量播种机、4行及以上收获机、2行及以上中耕施肥机、中型喷药机械。

[0013] 可选地，所述机械密植步骤中，选择早熟品种、植株矮的品种时，每亩留苗4000-4500株；选择中、晚熟品种及植株高的品种时，每亩留苗3500-4000株。

[0014] 可选地，所述机械收获步骤中，在玉米完熟后10-15天或全株变黄，籽粒含水量≤26%，茎秆压折强度≥200N，穗轴含水量≥50%时，使用摘穗收获机或籽粒收获机进行机械化收获。

[0015] 本发明的一个技术效果在于，在实际生产中将提高了生产效率，降低了劳动成本。

[0016]

具体实施方式

[0017] 以下将举例实施例来详细说明本申请的实施方式，对本申请如何应用技术手段来解决技术问题并达成技术功效的实现过程能充分理解并据以实施。

[0018] 本发明提供的一种丘陵区春玉米机械化种植方法，在一些实施例中，包括以下步骤：

品种选择：选用高产优质、耐密植、抗倒伏、抗主要病虫害、成熟期籽粒脱水率快、适宜机播机收的优良杂交种，在选用优良品种基础上进行种子精选，去除小瘪粒、超大粒、异形粒，选择籽粒大小均匀一致、发芽率≥90%的种子，对种子进行包衣，播种前晒种1-2天，以提高种子出苗率和幼苗质量。

[0019] 根据前期品种筛选试验得到仲玉3号、先玉1171和渝单30三个宜机品种适宜四川丘陵山区机械化生产，当然其他符合要求的品种也是可以的。原理及作用：其中籽粒大小均匀一致的玉米籽粒在机播时可以有效的减少漏播，重播现象；高的发芽率，抗倒伏可保证播种后田间密度适宜、出苗整齐、均匀，更利于机械田间作业；脱水速率快的玉米品种可在机械收获时减少籽粒破损率，漏收率。

[0020] 播种期安排：四川春玉米播种期一般在3月上旬至4月上旬，田块干湿度适宜，墒情控制在土壤相对含水量60%-80%、天气晴朗的日子，适当提早播种。在土壤为侏罗系上统遂宁组红沙大泥土的试验地上开展播种试验，试验得出土壤相对含水量80%处理出苗率＞土壤相对含水量70%处理出苗率＞土壤相对含水量60%处理出苗率。原理及作用：播种时间的确定以确保玉米抽穗扬花期避开高温伏旱，成熟期后避开秋季阴雨为原则。选择土壤墒情适宜的晴天播种，以提高播种质量和效率，若连续中到大雨（3天以上）、土壤粘重、雨水渗透较慢、土壤含水量较高，雨前播种易出现烂种情况，最好选在雨后2-3天墒情适合再播种。

[0021] 机械整地：播种前用旋耕机进行精细整地，耕深18-22cm左右，要求土壤细碎、平整。若土壤土质为粘土或重壤，为保证播种质量，提前选用大中型拖拉机深耕1-2次，深度20cm-25cm，晒田1-3天，然后再旋耕1-2遍。原理及作用：细碎，平整的地块有利于土壤对种子的覆盖、保持水分、促进萌发，深耕、翻土有利于田间土壤保持矿质营养元素的丰富度。

[0022] 农机配置：根据四川丘陵山区不同地貌、地块大小、生产规模等选择配置适宜农机，以提高农机利用和生产效率。地块面积≤0.3hm2或坡度大≥5º，宜配置1.0m～2.0m微耕机、1.0m～2.0m旋耕机、以手扶式拖拉机或25马力～35马力拖拉机为动力的2行玉米精量播种机、2行玉米收获机、单行中耕施肥机、小型喷药机械，套作玉米农机具配置以微型农机具为主；地块面积>0.3 hm2且坡度小＜5º，宜配置35马力以上拖拉机、2.0m以上旋耕机、4行及以上玉米精量播种机、4行及以上收获机、2行及以上中耕施肥机、中型喷药机械。原理及作用：针对不同面积和地貌进行合理的机型配置可有效的提高田间作业效率，减少机械成本增加收益。

[0023] 机械密植：根据地块大小选择2行小型施肥播种机或4行中型施肥播种机进行精量播种，如：西安亚澳旋播施肥机（SGTNB-220Z5/9）、河北农哈哈玉米播种机（2BYSF-4）。多数玉米收获机的适应行距为60-80cm，因此，玉米机播行距一般为70cm左右，播量一般为1.5-2.5kg/亩，播深3-6cm，保苗3500-4500株/亩，早熟品种、植株矮的品种种植密度可稍微放大，每亩留苗4000-4500株；中、晚熟品种及植株高的品种种植密度宜稍小，每亩留苗3500-4000株。原理及作用：根据地块的大小选择合理的机型，有利于田间作业。早熟品种、植株矮的品种抗倒伏能力较强，密度可适当偏大；中、晚熟品种及植株高的品种抗倒伏能力较弱，且更易遭遇玉米生长后期的大风天气可适当降低种植密度。合理的密度可减少植株倒伏、提高玉米产量、利于机械作业。

[0024] 机械追肥：选用具有良好行间通过性能的单行或多行行间施肥机进行追肥，施肥深度6-10cm，追肥部位在植株行侧10cm-20cm。磷、钾肥均作为底肥一次性施用，无机纯氮施用总量12-14公斤/亩，有条件的地区可推广应用控释肥，一次性底施60-100公斤/亩控释肥，再看苗追施氮肥一次。原理及作用：行侧10-20cm的施肥距离及6-10cm的施肥深度有利于根的吸收，同时可与避免与根直接接触引起烧根。尽量施用控释肥，控释肥只施用一次，可长期缓慢补充田间的肥料缺失，避免污染环境、浪费肥料，节省人工或机械成本。

[0025] 机械植保：根据病虫害预测预报和发生情况，选择适宜药剂，在适宜时期根据地势开阔度、平整度适当选用无人机或陆地喷药机械。选用的机械和使用方法符合GB 10395.6的规定。玉米田除草应抓好播后出苗前和小苗期2个关键时期，每亩可选用40%乙·莠悬浮剂或50%都·阿悬浮剂150-200ml，加水30-40L均匀喷雾处理土壤，在玉米苗期和大喇叭口期2个关键时期，合理选用农药品种及用量，采取综合防治措施进行防治作业。原理及作用：较大，平坦、规整的田块适宜于无人机及大型陆地喷药机械作业，较小、树木较多、坡度大，地形复杂的地块适宜于小型陆地喷药机械操作作业。

[0026] 机械收获：机械收获玉米有收穗和收粒两种方式，收获机一般选用适合2-4行收获的收获机，如：艾禾4YZ-2型履带式收获机、久保田4LZ2.5型全喂入履带式收获机。适当推迟收获，可减少籽粒破粒和杂质含量，提高收获质量，一般在玉米成熟后10-15天或全株变黄，籽粒含水量≤26%，茎秆压折强度≥200N，穗轴含水量≥50%时，使用摘穗收获机或籽粒收获机进行机械化收获，秸秆粉碎还田。原理及作用：在收获时保证玉米较低的含水量可有效降低破损率，总损失率控制在5%以下，杂质率控制在4%以下。经过示范试验，得出示范区亩产550公斤-630公斤/亩，节约劳力7-8人/亩，秸秆直接还田，生态效益显著。

[0027] 烘干贮藏：玉米收获后，将籽粒及时烘干贮藏，以防霉变，入库时籽粒含水量应在14%以下。

[0028] 整个技术方案各个步骤相互衔接，密不可分。农业作业中每一步的操作都会影响后期玉米的产量情况，本发明可有效的增加农业生产效率，提高玉米的产量，减少劳动力成本，增加收益。

[0029] 实施例1

品种选择：选用耐密植、抗倒伏、抗病虫害、成熟期籽粒脱水率快的优良杂交种仲玉3号；进行种子精选，去除小瘪粒、超大粒、异形粒，选择籽粒大小均匀一致、发芽率≥90%的种子，对种子进行包衣，播种前晒种2天；

播种期安排： 根据当地气候选择3月16日，墒情控制在土壤相对含水量80%；

机械整地：播前用旋耕机进行精细整地，耕深20cm左右，土壤细碎、平整；

农机配置：地块面积≤0.3hm2，坡度大≥5º，宜配置1.0m微耕机、1.0m旋耕机、25马力拖拉机为动力的2行玉米精量播种机、2行玉米收获机、单行中耕施肥机、小型喷药机械；

机械密植：选择玉米播种机进行精量播种，玉米播种机机播行距为70cm，播量为2.5kg/亩，播深6cm，保苗4500株/亩；

机械追肥：选用单行行间施肥机进行追肥，施肥深度10cm，追肥部位在植株行侧20cm；一次性底施100公斤/亩控释肥，再看苗追施氮肥一次；

机械植保：选用陆地喷药机械，在播后出苗前和小苗期，每亩可选用40%乙·莠悬浮剂200ml，加水40L均匀喷雾处理土壤以防除杂草；玉米苗期和大喇叭口期根据病虫害预测预报选用农药品种进行病虫害防治；

机械收获：在玉米成熟后15天，籽粒含水量≤26%，茎秆压折强度≥200N，穗轴含水量≥50%时，使用摘穗收获机进行机械化收获，秸秆粉碎还田；

烘干贮藏：玉米收获后，将籽粒及时烘干贮藏，入库时籽粒含水量在14%以下。

[0030] 实施例2

品种选择：选用耐密植、抗倒伏、抗病虫害、成熟期籽粒脱水率快的优良杂交种仲玉3号；进行种子精选，去除小瘪粒、超大粒、异形粒，选择籽粒大小均匀一致、发芽率≥90%的种子，对种子进行包衣，播种前晒种1天；

播种期安排： 根据当地气候选择3月16日，墒情控制在土壤相对含水量60%；

机械整地：播前用旋耕机进行精细整地，耕深18cm左右，土壤细碎、平整；

农机配置：地块面积>0.3 hm2且坡度小＜5º，宜配置35马力以上拖拉机、2.0m以上旋耕机、4行及以上玉米精量播种机、4行及以上收获机、2行及以上中耕施肥机、中型喷药机械。

[0031] 机械密植：选择玉米播种机进行精量播种，玉米播种机机播行距为70cm，播量为1.5kg/亩，播深3cm，保苗3500株/亩；

机械追肥：选用多行行间施肥机进行追肥，施肥深度6cm，追肥部位在植株行侧10cm；磷、钾肥均作为底肥一次性施用，磷肥30kg/亩，钾肥15kg/亩，无机纯氮施用总量14公斤/亩；

机械植保：选用陆地喷药机械，在播后出苗前和小苗期，每亩选用50%都·阿悬浮剂150ml，加水30L均匀喷雾处理土壤以防除杂草；玉米苗期和大喇叭口期根据病虫害预测预报选用农药品种进行病虫害防治；

机械收获：在玉米成熟后全株变黄，籽粒含水量≤26%，茎秆压折强度≥200N，穗轴含水量≥50%时，使用籽粒收获机进行机械化收获，秸秆粉碎还田；

烘干贮藏：玉米收获后，将籽粒烘干贮藏，入库时籽粒含水量在14%以下。

[0032] 实施例3

品种选择：选用耐密植、抗倒伏、抗病虫害、成熟期籽粒脱水率快的优良杂交种仲玉3号；进行种子精选，去除小瘪粒、超大粒、异形粒，选择籽粒大小均匀一致、发芽率≥90%的种子，对种子进行包衣，播种前晒种2天；

播种期安排： 根据当地气候选择3月16日，墒情控制在土壤相对含水量70%；

机械整地：播前用旋耕机进行精细整地，耕深22cm左右，土壤细碎、平整；

农机配置：地块面积>0.3 hm2且坡度小＜5º，宜配置35马力以上拖拉机、2.0m以上旋耕机、4行及以上玉米精量播种机、4行及以上收获机、2行及以上中耕施肥机、中型喷药机械。

[0033] 机械密植：选择玉米播种机进行精量播种，玉米播种机机播行距为70cm，播量为2.0kg/亩，播深5cm，保苗4000株/亩；

机械追肥：选用多行行间施肥机进行追肥，施肥深度8cm，追肥部位在植株行侧15cm；一次性底施80公斤/亩控释肥，再看苗追施氮肥一次；

机械植保：选用无人机或陆地喷药机械，在播后出苗前和小苗期，每亩可选用40%乙·莠悬浮剂200ml，加水40L均匀喷雾处理土壤以防除杂草；玉米苗期和大喇叭口期根据病虫害预测预报选用农药品种进行病虫害防治；

机械收获：在玉米成熟后15天，籽粒含水量≤26%，茎秆压折强度≥200N，穗轴含水量≥50%时，使用籽粒收获机进行机械化收获，秸秆粉碎还田；

烘干贮藏：玉米收获后，将籽粒烘干贮藏，入库时籽粒含水量在14%以下。

[0034] 实施例4

品种选择：选用耐密植、抗倒伏、抗病虫害、成熟期籽粒脱水率快的优良杂交种仲玉3号；进行种子精选，去除小瘪粒、超大粒、异形粒，选择籽粒大小均匀一致、发芽率≥90%的种子，对种子进行包衣，播种前晒种2天；

播种期安排： 根据当地气候选择3月16日，墒情控制在土壤相对含水量80%；

机械整地：播前用旋耕机进行精细整地，耕深20cm左右，土壤细碎、平整；

农机配置：地块面积>0.3 hm2且坡度小＜5º，宜配置35马力以上拖拉机、2.0m以上旋耕机、4行及以上玉米精量播种机、4行及以上收获机、2行及以上中耕施肥机、中型喷药机械；

机械密植：选择玉米播种机进行精量播种，玉米播种机机播行距为70cm，播量为2.0kg/亩，播深6cm，保苗4000株/亩；

机械追肥：选用单行行间施肥机进行追肥，施肥深度6cm，追肥部位在植株行侧10cm；一次性底施100公斤/亩控释肥，再看苗追施氮肥一次；

机械植保：选用陆地喷药机械，在播后出苗前和小苗期，每亩选用40%乙·莠悬浮剂200ml，加水40L均匀喷雾处理土壤以防除杂草；玉米苗期和大喇叭口期根据病虫害预测预报选用农药品种进行病虫害防治；

机械收获：在玉米成熟后15天，籽粒含水量≤26%，茎秆压折强度≥200N，穗轴含水量≥50%时，使用摘穗收获机进行机械化收获，秸秆粉碎还田；

烘干贮藏：玉米收获后，将籽粒烘干贮藏，入库时籽粒含水量在14%以下。

[0035] 对比例1

采用人工播种、施肥、收获。

[0036] 播种：人工播种采用直播或育苗移栽。

[0037] 缺点：直播或育苗移栽所用人力物力较多，品种选择粗糙，土壤墒情依据本身经验，密度较低；优点：用种量少，种子价格低。

[0038] 田间管理：看病施药，看苗施肥，使用化肥或农家肥。

[0039] 缺点：劳动力成本高，肥料施用不均匀，病害防控不及时，药剂选择不科学，喷洒方式粗放，易产生药害；优点：农家肥施用多，土壤有机质含量较高。

[0040] 收获：人工田间收穗子，晾晒干后，手工脱粒，再晾晒后，贮藏。

[0041] 缺点：劳动力成本高，夏季长时间室外工作有中暑的安全隐患，不能一次性收获和脱粒，收获时间长；优点：籽粒破碎率、损失率低。

[0042] 采用本发明的种植方法，根据试验研究、数据分析建立机收效果与性状指标的回归方程，获得在破损率≤5%、总损失率≤5%、杂质率≤4%条件下高效低损收获技术指标参数:①适时晚收，一般在生理成熟后10-15天，籽粒含水量≤26%；②降低总损失率需增强植株茎秆强度，压折强度≥200N； ③叶片含水量≤28%；④降低杂质率和总损失率需增强植株的抗倒伏能力，植株倒伏率≤8%；⑤穗轴含水量≥50%。本发明根据不同地形选择不同的机型，在实际生产中将提高了生产效率，亩均节约用工8.5个，综合减少劳动力成本/亩750元。

[0043] 表1-试验数据对比

|  | 机械施肥量/亩 | 机械精量播种量/亩 | 亩均种肥成本 | 亩均用工 | 劳动力成本/亩 | 亩均玉米种植密度 | 平均亩产量 | 综合收益/亩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施例1 | 100kg缓释肥；5kg氮肥 | 2.5kg | 350元 | 2人/机 | 300元 | 4500株 | 610kg | 448元 |
| 实施例2 | 30kg磷肥；15kg钾肥；15kg氮肥 | 1.5kg | 300元 | 2人/机 | 300元 | 3500株 | 500kg | 300元 |
| 实施例3 | 80kg缓释肥；5kg氮肥 | 2kg | 280元 | 2人/机 | 300元 | 4000株 | 570kg | 446元 |
| 实施例4 | 100kg缓释肥；5kg氮肥 | 2kg | 330元 | 2人/机 | 300元 | 4000株 | 580kg | 414元 |
| 对比例1 | 30kg磷肥；15kg钾肥；20kg氮肥 | 1.5kg | 360元 | 10.5人 | 1050元 | 3000株（实际农民种植密度均为3000以下） | 450kg | -600元（农民计算收益不计自身劳动成本） |

表1中综合收益的计算公式为m=x×y-（a+b）；

其中m为综合收益/亩；x为平均亩产量；y为单价（以1.8元/kg计算）；a为亩均种肥成本；b为劳动力成本/亩。

[0044] 表1中对比例1出现负收益的原因在于农民在计算收益时不计自身劳动成本。从表1中数据可以看出，本发明方法能够显著的提高种植的综合收益，同时，机械化种植还能够显著的提高生产效率，解放劳动力。

[0045] 如在说明书及权利要求当中使用了某些词汇来指称特定成分或方法。本领域技术人员应可理解，不同地区可能会用不同名词来称呼同一个成分。本说明书及权利要求并不以名称的差异来作为区分成分的方式。如在通篇说明书及权利要求当中所提及的“包含”为一开放式用语，故应解释成“包含但不限定于”。“大致”是指在可接收的误差范围内，本领域技术人员能够在一定误差范围内解决所述技术问题，基本达到所述技术效果。说明书后续描述为实施本申请的较佳实施方式，然所述描述乃以说明本申请的一般原则为目的，并非用以限定本申请的范围。本申请的保护范围当视所附权利要求所界定者为准。

[0046] 还需要说明的是，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的商品或者系统不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种商品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的商品或者系统中还存在另外的相同要素。

[0047] 上述说明示出并描述了发明的若干优选实施例，但如前所述，应当理解发明并非局限于本文所披露的形式，不应看作是对其他实施例的排除，而可用于各种其他组合、修改和环境，并能够在本文所述发明构想范围内，通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离发明的精神和范围，则都应在发明所附权利要求的保护范围内。