1. 一种畜牧兽医使用的观察喂养箱，其特征在于：包括箱体（1）、安装单元（2）、收集单元（3）、卡槽（5）和底板（6）；

箱体（1）：所述箱体（1）左侧面的前后两端均设有卡槽（5），所述箱体（1）内部的中部设有底板（6），所述箱体（1）内部的底端设有收集单元（3），所述箱体（1）左侧面的中部设有喂料单元（4）；

安装单元（2）：所述安装单元（2）包含透气孔（21）、盖板（22）、插块（23）、弹性插销（24）、定位孔（25）和固定块（26），所述固定块（26）有两个且左右对应设在箱体（1）左右两侧面的顶端，两个固定块（26）顶端的插槽与插块（23）相插接，两个插块（23）的顶端分别与盖板（22）低端的左右两侧连接，所述插块（23）的外侧面设有弹性插销（24），所述固定块（26）的外侧面设有定位孔（25），所述弹性插销（24）与定位孔（25）相配合，所述盖板（22）的顶端阵列有透气孔（21）；

其中，还包括转轴（7）和档杆（8），所述转轴（7）有两个且分别转动在箱体（1）前侧面的底端，两个转轴（7）的外侧均设有档杆（8）。

2. 根据权利要求1所述的一种畜牧兽医使用的观察喂养箱，其特征在于：所述收集单元（3）包含连接块（31）、滑块（32）、收集盒（33）、连接板（34）和拉手（35），所述连接块（31）有两个且左右对应设在箱体（1）内部的底端，两个连接块（31）的内侧面均设有滑槽，所述收集盒（33）的左右两端均设有滑块（32），所述滑块（32）与连接块（31）内侧面的滑槽滑动连接，所述收集盒（33）的前端设有连接板（34），所述连接板（34）前侧面的中部设有拉手（35）。

3. 根据权利要求1所述的一种畜牧兽医使用的观察喂养箱，其特征在于：所述喂料单元（4）包含握把（41）、隔板（42）、固定板（43）、饲料盒（44）和卡块（45），所述固定板（43）右侧面的中部设有饲料盒（44），所述饲料盒（44）的内部设有隔板（42），所述卡块（45）有两个且分别设在固定板（43）右侧面的前后两端，所述卡块（45）与卡槽（5）相卡接，所述固定板（43）的左侧面设有握把（41）。

4. 根据权利要求1所述的一种畜牧兽医使用的观察喂养箱，其特征在于：还包括透明窗（9），所述透明窗（9）设在箱体（1）前侧面的中部。

5. 根据权利要求1所述的一种畜牧兽医使用的观察喂养箱，其特征在于：还包括除臭盒（10），所述除臭盒（10）有两个且分别设在箱体（1）内部左右两侧的顶端。