一种畜牧兽医使用的观察喂养箱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及畜牧业技术领域，具体为一种畜牧兽医使用的观察喂养箱。

背景技术

畜牧，是指采用畜、禽等已经被我们人类人工饲养驯化的动物，或者鹿、麝、狐、貂、水獭、鹌鹑等野生动物的生理机能，通过人工饲养、繁殖，使其将牧草和饲料等植物能转变为动物能，以取得肉、蛋、奶、羊毛、山羊绒、皮张、蚕丝和药材等畜产品的生产过程，畜牧学是研究家畜育种、繁殖、饲养、管理、防病防疫，以及草地建设、畜产品加工和畜牧经营管理等相关领域的综合性学科，有必要对畜牧业动物进行研究，对畜牧业动物进行研究首先要研究其生活习性，因此急需一种畜牧观察喂养箱，目前常见的畜牧喂养箱，由于长时间的使用，很难对动物的粪便进行清理，清理较为繁琐，容易对动物的健康造成影响，并且不具备投食和换气的功能，长时间会使动物容易生病。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题是克服现有的缺陷，提供一种畜牧兽医使用的观察喂养箱，安装简单，便于观察，喂食方便，可以有效解决背景技术中的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种畜牧兽医使用的观察喂养箱，包括箱体、安装单元、收集单元、卡槽和底板；

箱体：所述箱体左侧面的前后两端均设有卡槽，所述箱体内部的中部设有底板，所述箱体内部的底端设有收集单元，所述箱体左侧面的中部设有喂料单元；

安装单元：所述安装单元包含透气孔、盖板、插块、弹性插销、定位孔和固定块，所述固定块有两个且左右对应设在箱体左右两侧面的顶端，两个固定块顶端的插槽与插块相插接，两个插块的顶端分别与盖板低端的左右两侧连接，所述插块的外侧面设有弹性插销，所述固定块的外侧面设有定位孔，所述弹性插销与定位孔相配合，所述盖板的顶端阵列有透气孔；

其中，还包括转轴和档杆，所述转轴有两个且分别转动在箱体前侧面的底端，两个转轴的外侧均设有档杆。

通过安装单元，可以方便盖板的安装和拆卸，进而方便对箱体的内部进行清理，并且盖板顶端的透气孔可以对箱体内部的空气进行循环。

进一步的，所述收集单元包含连接块、滑块、收集盒、连接板和拉手，所述连接块有两个且左右对应设在箱体内部的底端，两个连接块的内侧面均设有滑槽，所述收集盒的左右两端均设有滑块，所述滑块与连接块内侧面的滑槽滑动连接，所述收集盒的前端设有连接板，所述连接板前侧面的中部设有拉手，可以将畜牧的粪便进行收集，方便后续统一清理，防止粪便产生细菌对畜牧健康造成影响。

进一步的，所述喂料单元包含握把、隔板、固定板、饲料盒和卡块，所述固定板右侧面的中部设有饲料盒，所述饲料盒的内部设有隔板，所述卡块有两个且分别设在固定板右侧面的前后两端，所述卡块与卡槽相卡接，所述固定板的左侧面设有握把，可以方便工作人员进行添加饲料和饮水，进而方便对畜牧进行喂养。

进一步的，还包括透明窗，所述透明窗设在箱体前侧面的中部，可以方便对畜牧的生活习性进行观察和研究，从而方便后续人工饲养和繁殖，提高了装置的实用性。

进一步的，还包括除臭盒，所述除臭盒有两个且分别设在箱体内部左右两侧的顶端，可以有效的对箱体的内部进行除臭，进而防止臭气长时间存在箱体内。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本畜牧兽医使用的观察喂养箱，具有以下好处：

1、通过安装单元，可以方便盖板的安装和拆卸，进而方便对箱体的内部进行清理，并且盖板顶端的透气孔可以对箱体内部的空气进行循环；

2、通过收集单元，可以将畜牧的粪便进行收集，方便后续统一清理，防止粪便产生细菌对畜牧健康造成影响，

3、通过喂料单元，可以方便工作人员进行添加饲料和饮水，进而方便对畜牧进行喂养，设有除臭盒，可以有效的对箱体的内部进行除臭，进而防止臭气长时间存在箱体内。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型喂料单元结构示意图。

图中：1箱体、2安装单元、21透气孔、22盖板、23插块、24弹性插销、25定位孔、26固定块、3收集单元、31连接块、32滑块、33收集盒、34连接板、35拉手、4喂料单元、41握把、42隔板、43固定板、44饲料盒、45卡块、5卡槽、6底板、7转轴、8档杆、9透明窗、10除臭盒。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-2，本实用新型提供一种技术方案：一种畜牧兽医使用的观察喂养箱，包括箱体1、安装单元2、收集单元3、卡槽5和底板6；

箱体1：箱体1左侧面的前后两端均设有卡槽5，箱体1内部的中部设有底板6，箱体1内部的底端设有收集单元3，收集单元3包含连接块31、滑块32、收集盒33、连接板34和拉手35，连接块31有两个且左右对应设在箱体1内部的底端，两个连接块31的内侧面均设有滑槽，收集盒33的左右两端均设有滑块32，滑块32与连接块31内侧面的滑槽滑动连接，收集盒33的前端设有连接板34，连接板34前侧面的中部设有拉手35，可以将畜牧的粪便进行收集，方便后续统一清理，防止粪便产生细菌对畜牧健康造成影响，箱体1左侧面的中部设有喂料单元4，喂料单元4包含握把41、隔板42、固定板43、饲料盒44和卡块45，固定板43右侧面的中部设有饲料盒44，饲料盒44的内部设有隔板42，卡块45有两个且分别设在固定板43右侧面的前后两端，卡块45与卡槽5相卡接，固定板43的左侧面设有握把41，可以方便工作人员进行添加饲料和饮水，进而方便对畜牧进行喂养；

安装单元2：安装单元2包含透气孔21、盖板22、插块23、弹性插销24、定位孔25和固定块26，固定块26有两个且左右对应设在箱体1左右两侧面的顶端，两个固定块26顶端的插槽与插块23相插接，两个插块23的顶端分别与盖板22低端的左右两侧连接，插块23的外侧面设有弹性插销24，固定块26的外侧面设有定位孔25，弹性插销24与定位孔25相配合，盖板22的顶端阵列有透气孔21，通过安装单元2，可以方便盖板22的安装和拆卸，进而方便对箱体1的内部进行清理，并且盖板22顶端的透气孔21可以对箱体1内部的空气进行循环；

其中，还包括转轴7和档杆8，转轴7有两个且分别转动在箱体1前侧面的底端，两个转轴7的外侧均设有档杆8，还包括透明窗9，透明窗9设在箱体1前侧面的中部，可以方便对畜牧的生活习性进行观察和研究，从而方便后续人工饲养和繁殖，提高了装置的实用性，还包括除臭盒10，除臭盒10有两个且分别设在箱体1内部左右两侧的顶端，可以有效的对箱体1的内部进行除臭，进而防止臭气长时间存在箱体1内。

在使用时：首先按压弹性插销24使其脱离定位孔25，将盖板22取下，把需要观察的畜牧放到箱体1内部，盖板22顶端阵列的透气孔21可以对箱体1内部的空气进行循环，然后将饲料和饮水分别放到饲料盒44内部，并且用隔板42隔开，将固定板43后侧面的卡块45卡入到箱体1左侧面的卡槽5内，这样方便对畜牧进行喂养，在畜牧饲养过程中，粪便通过底板6表面的通孔落到收集盒33内，然后转动转轴7使档杆8离开连接板34的前侧面，拉动拉手35将收集盒33取出，这样可以将畜牧的粪便进行收集，方便后续统一清理，防止粪便产生细菌对畜牧健康造成影响，箱体1内部的左右两侧均设有除臭盒10，除臭盒10可以有效的对箱体1的内部进行除臭，进而防止臭气长时间存在箱体1内，箱体1前侧面的中部还设有透明窗9，透明窗9可以方便对畜牧的生活习性进行观察和研究，从而方便后续人工饲养和繁殖，提高了装置的实用性。

- 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。