1. 一种用于电力系统的消防子机装置，所述装置包括：

控制单元，分别与所述控制单元电连接的电源单元、通信单元、开关量单元和采集单元；

其中，所述电源单元用于对外接电源的供电电压进行转换，并向所述控制单元、所述通信单元、所述开关量单元以及采集单元提供转换后的供电电压信号；

所述通信单元用于与外接装置进行数据通信；

所述开关量单元用于采集开入量并发送给所述控制单元，根据所述控制单元的控制信号输出空接点信号；

所述采集单元用于采集模拟信号，并发送给所述控制单元；

所述控制单元用于接收所述通信单元、开关量单元和采集单元发送的信息，并对所述信息进行处理后，输出相应的控制信号；所述信息包括通信数据、开入量和模拟信号。

2. 根据权利要求1所述的消防子机装置，其中，所述开关量单元包括开入模块和开出模块，所述开入模块和所述开出模块均与所述控制单元电连接；

所述开入模块用于采集多路带隔离的开入量并发送给所述控制单元；所述开出模块用于根据所述控制单元的控制信号输出多路空接点信号。

3. 根据权利要求2所述的消防子机装置，其中，所述开入模块的输入端与外接消防传感器电连接，输出端与所述控制单元电连接；

所述开入模块具体用于采集所述外接消防传感器发出的告警信号并发送给所述控制单元。

4. 根据权利要求2所述的消防子机装置，其中，所述开出模块的输入端与所述控制单元电连接，输出端与外接消防动作装置电连接；

所述开出模块具体用于接收所述控制单元的空接点信号，并根据所述空接点信号启动对应的所述外接消防动作装置。

5. 根据权利要求1所述的消防子机装置，其中，所述通信单元与所述外接装置通过光纤进行数据通信。

6. 根据权利要求1所述的消防子机装置，其中，所述控制单元为32位ARM芯片。

7. 根据权利要求1所述的消防子机装置，其中，所述电源单元具体用于将外接电源的220V交流电源或110V/220V直流电源转换为5V或12V的直流供电电压信号。

8. 根据权利要求1所述的消防子机装置，其中，所述采集单元具体用于采集电流模拟信号和电压模拟信号，并发送给所述控制单元。

9. 根据权利要求1所述的消防子机装置，其中，所述装置还包括：信号灯指示单元；所述信号灯指示单元分别与所述电源单元和所述控制单元电连接；

所述信号灯指示单元用于在所述控制单元的控制下，通过不同颜色的信号灯指示所述用于电力系统的消防子机装置的运行状态、动作状态和告警状态。