1. 一种用于鸡养殖的喂料器，包括防滑底板（1）、底盘（2）、支撑架（10）、隔离重型板（11）和磁力锤（14），其特征在于：所述防滑底板（1）的顶端焊接有隔离重型板（11），且隔离重型板（11）的顶端固定有底盘（2），并且底盘（2）的边缘位置处固定有的等间距的支撑架（10），所述底盘（2）的内部安装有重力沙盘（13），且重力沙盘（13）的顶端均匀固定有磁力锤（14），所述底盘（2）的顶端固定有储存筒（4），且储存筒（4）的底端均匀设置有控量结构（8），所述储存筒（4）的边缘位置处固定有架空柱（12），所述储存筒（4）的顶端固定有连接箍（5），且连接箍（5）的顶端安装有抗腐结构（7），并且抗腐结构（7）的顶端固定有提拉把手（6）。

2. 根据权利要求1所述的一种用于鸡养殖的喂料器，其特征在于：所述底盘（2）的顶端均匀固定有加固台（3），且加固台（3）的表面设置有稳固栓（9），并且稳固栓（9）的一端延伸至底盘（2）内部。

3. 根据权利要求1所述的一种用于鸡养殖的喂料器，其特征在于：所述抗腐结构（7）的内部依次设置有半球罩（701）、定位螺母（702）、固定箍（703）、扇形隔板（704）、防尘透气棉板（705）以及活动轴（706），所述半球罩（701）的边缘位置处固定有固定箍（703），且固定箍（703）的两端皆铰接有定位螺母（702）。

4. 根据权利要求3所述的一种用于鸡养殖的喂料器，其特征在于：所述半球罩（701）的中心位置处设置有扇形隔板（704），且扇形隔板（704）的中心位置处固定有防尘透气棉板（705），所述半球罩（701）的内侧壁设置有防尘透气棉板（705）。

5. 根据权利要求1所述的一种用于鸡养殖的喂料器，其特征在于：所述控量结构（8）的内部依次设置有密封条（801）、凸形挡板（802）、活动销（803）、隔板（804）、斜槽（805）以及移动细柱（806），所述密封条（801）的底端固定有凸形挡板（802），且凸形挡板（802）的两侧皆铰接有活动销（803）。

6. 根据权利要求5所述的一种用于鸡养殖的喂料器，其特征在于：所述凸形挡板（802）两侧的储存筒（4）底端固定有隔板（804），且隔板（804）的一侧固定有斜槽（805），所述凸形挡板（802）的底端包裹有移动细柱（806）。