1. 一种用于重复压裂的膨胀衬管，所述膨胀衬管为空心圆管，所述膨胀衬管内设置有膨胀芯轴，所述膨胀芯轴沿所述膨胀衬管轴向运动并挤压所述膨胀衬管，所述膨胀衬管发生径向塑性变形后与已射孔套管接触后形成新的密闭井筒，所述密闭井筒用于重复压裂；

所述膨胀衬管两端分别设置有公接头与母接头，所述公接头与所述母接头用于连接相邻的膨胀衬管，所述公接头外表面设置有阳螺纹，所述母接头内表面设置有阴螺纹，所述阳螺纹和所述阴螺纹采用倒钩型梯形齿；

在所述膨胀衬管的所述阳螺纹的尾端设置有凸起，所述凸起与所述阴螺纹根部对应的凹槽配合。

2. 根据权利要求1所述的用于重复压裂的膨胀衬管，所述膨胀衬管内壁面涂覆有涂层。

3. 根据权利要求1所述的用于重复压裂的膨胀衬管，所述膨胀衬管两端外表面设置第一弹性密封机构，所述膨胀衬管产生径向变形后通过所述第一弹性密封机构与已射孔套管密封。

4. 根据权利要求1所述的用于重复压裂的膨胀衬管，所述膨胀芯轴包括沿轴线依次连接的润滑辅助段、膨胀段和定径段，所述润滑辅助段和所述定径段为外径一定的柱体，其中所述润滑辅助段的外径小于所述定径段的外径，所述膨胀段为变径锥体，所述膨胀段两端分别连接所述润滑辅助段和所述定径段。

5. 根据权利要求4所述的用于重复压裂的膨胀衬管，所述膨胀芯轴的所述定径段设置有环形凹槽，在所述环形凹槽中安装第二密封装置，所述第二密封装置实现所述膨胀芯轴与所述膨胀衬管之间的密封。

6. 根据权利要求4所述的用于重复压裂的膨胀衬管，所述膨胀芯轴的所述膨胀段外表面均匀镶嵌合金块，在所述合金块之间涂覆润滑液。

7. 根据权利要求4所述的用于重复压裂的膨胀衬管，所述膨胀芯轴轴向设置有导流通孔。

8. 一种重复压裂方法，使用权利要求1至7任一所述的用于重复压裂的膨胀衬管，所述方法包括：

a、根据井筒内径确定所述膨胀衬管型号；

b、根据原射孔孔眼位置及储层深度、水平段长度确定所述膨胀衬管封堵位置及封堵长度；

c、在安装所述膨胀衬管之前，使用匹配井筒内径的管柱刮铣器、短节及锥形刮铣器钻具组合，刮铣掉套管内壁上的水泥残渣；

d、将所述膨胀衬管下至所述井筒预定位置，并开始加压，使膨胀衬管膨胀；

e、根据施工需要下入多段膨胀衬管；

f、关闭井口，使用清水对上部密封进行低压测试，稳压5min，压力不降则表明试压合格；

g、使用匹配膨胀衬管内径的管柱铣刀、短节即锥形铣刀的钻具组合将膨胀管底堵附件铣掉，使整个膨胀管连通；

h、胀管连通后，采用压裂液进行全井目标压力测试，所述目标压力为重复压裂的最高施工压力加上5MPa的安全余量，稳压5min，压力不降则表明所述全井目标压力测试合格，起钻；

- i、试压完成，根据射孔设计及压裂设计进行射孔及重复压裂施工。