本发明涉及一种基于云平台的工厂能源监控和管理系统，包括感知层、传输层、储存层、服务层和展现层；感知层包括电表及其连接的能源监测装置；传输层包括智能通信转换模块及其连接的智能通信终端，智能通信转换模块连接所述能源监测装置用于将现场串口网络和无线网络协议转换为TCP/IP协议，智能通信终端用于对所述能源数据进行分类，定时上传到服务层，对能源数据中超过预设阈值的报警数据立即上传到服务层；服务层包括服务器，用于提取所述能源数据波动特征参数，建立监测数据波动模型，得出控制线；并依据不同产能利用情况下定义的生产计划模拟出最优能耗；展现层用于能源数据的查询、分析和汇总。实现了系统的低成本、快速部署和智能化展示。