1. 一种能源和电气安全相关历史数据控制线的设定方法，其特征在于，包括以下步骤：

步骤1，收集过去一段时间正常生产状态下的历史数据；

步骤2，计算所述历史数据的平均值和标准方差；

步骤3，根据所述平均值和标准方差计算高控制线和/或低控制线；

步骤4，在预设时间后，返回步骤1，收集新的历史数据，并根据新的平均值和标准方差，并根据所述新的平均值和标准方差更新所述高控制线和/或低控制线；

所述数据为三相电压值，或功率因素值，或变压器和用电设备温度。

2. 根据权利要求1所述的一种能源和电气安全相关历史数据控制线的设定方法，其特征在于，所述过去一段时间为过去三个月，且所述过去一段时间正常生产状态下的历史数据不低于16个数据点。

3. 根据权利要求1所述的一种能源和电气安全相关历史数据控制线的设定方法，其特征在于，所述高控制线设定为：

mean+3*std

其中，mean表示平均值，std表示标准方差。

4. 根据权利要求1所述的一种能源和电气安全相关历史数据控制线的设定方法，其特征在于，所述低控制线设定为：

mean-3*std

其中，mean表示平均值，std表示标准方差。

5. 根据权利要求1所述的一种能源和电气安全相关历史数据控制线的设定方法，其特征在于，还包括：在监测数据超过所述高控制线和/或低控制线时进行人工排查。