本发明涉及一种能源和电气安全相关历史数据控制线的设定方法，所述方法包括以下步骤：步骤1，收集过去一段时间正常生产状态下的历史数据；步骤2，计算所述历史数据的平均值和标准方差；步骤3，根据所述平均值和标准方差计算高控制线和/或低控制线；步骤4，在预设时间后，返回步骤1，收集新的历史数据，并根据新的平均值和标准方差，并根据所述新的平均值和标准方差更新所述高控制线和/或低控制线。本发明是工艺控制数理统计的方法在能源监控管理系统中的应用，将工艺控制中数理统计方法用于能源监测数据和电气安全数据的波动状况的分析，计算合理有效的控制线，并预测未来超过控制线的概率，以此对事故进行提前预防。