1. 一种黄粉虫饲养架，包括顶板（1）、底座（2）和隔层网板（5），其特征在于：所述顶板（1）底端的两侧皆活动连接有第一折叠网（102），且第一折叠网（102）的底端活动连接有转动轴（104），所述转动轴（104）的底端活动连接有第二折叠网（103），且第二折叠网（103）的底端活动连接有固定块（101），所述顶板（1）的底端设置有底板（3），且顶板（1）外部的两侧皆设置有侧网框（4），所述顶板（1）内部的中间位置设置有隔层网板（5），且隔层网板（5）的两侧皆固定连接有卡块（501），所述底板（3）的底端固定连接有底座（2），且底座（2）底端的两侧皆固定连接有第二凸块（207）。

2. 根据权利要求1所述的一种黄粉虫饲养架，其特征在于：所述第一折叠网（102）通过转动轴（104）与第二折叠网（103）活动连接，且第一折叠网（102）与第二折叠网（103）呈对称结构。

3. 根据权利要求1所述的一种黄粉虫饲养架，其特征在于：所述固定块（101）的一侧设置有卡环（105），且固定块（101）的另一侧固定连接有卡槽（106）。

4. 根据权利要求1所述的一种黄粉虫饲养架，其特征在于：所述侧网框（4）的一侧等距离均匀固定连接有多个卡套（402），且卡套（402）的一侧固定连接有连接网（401）。

5. 根据权利要求1所述的一种黄粉虫饲养架，其特征在于：所述底座（2）底端的两侧皆固定连接有滑轮支杆（201），且滑轮支杆（201）的中间位置设置有第一凹槽（203）。

6. 根据权利要求5所述的一种黄粉虫饲养架，其特征在于：所述滑轮支杆（201）的顶端活动连接有活动轴（202），且活动轴（202）的外部固定连接有套接块（204），所述套接块（204）底端的一侧设置有第二凹槽（205），且套接块（204）内部顶端的一侧固定连接有第一凸块（206）。