一种黄粉虫饲养架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及昆虫饲养技术领域，具体为一种黄粉虫饲养架。

背景技术

黄粉虫不仅蛋白质含量高，而且氨基酸种类齐全、组成合理，还含有丰富的不饱和脂肪酸、维生素、矿物质等营养成分，黄粉虫也是一种优质的食品资源昆虫，具有很高的营养保健价值，在黄粉虫的饲养中需要用到饲养架，现有的黄粉虫饲养架，在使用过程中还存在许多问题，具体问题如下所述：

- 现有的黄粉虫饲养架，大多采用木架结构，在使用过程中不能对饲养架进行方便的移动，使在对饲养架进行移动时较为不便；

- 现有的黄粉虫饲养架，在使用过程中，不能根据使用时的需求对饲养架内部的空间格局进行调节，使使用较为受限；

- 现有的黄粉虫饲养架，在使用过程中，不能对饲养架进行折叠处理，使饲养架的收放较为困难。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种黄粉虫饲养架，以解决上述背景技术中提出的不能对饲养架进行方便的移动与固定，不能根据使用时的需求对饲养架内部的空间格局进行调节，不能对饲养架进行折叠处理等问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种黄粉虫饲养架，包括顶板、底座和隔层网板，所述顶板底端的两侧皆活动连接有第一折叠网，且第一折叠网的底端活动连接有转动轴，所述转动轴的底端活动连接有第二折叠网，且第二折叠网的底端活动连接有固定块，所述顶板的底端设置有底板，且顶板外部的两侧皆设置有侧网框，所述顶板内部的中间位置设置有隔层网板，且隔层网板的两侧皆固定连接有卡块，所述底板的底端固定连接有底座，且底座底端的两侧皆固定连接有第二凸块。

优选的，所述第一折叠网通过转动轴与第二折叠网活动连接，且第一折叠网与第二折叠网呈对称结构，使饲养架可以进行折叠。

优选的，所述固定块的一侧设置有卡环，且固定块的另一侧固定连接有卡槽，卡块可以卡入卡槽内部。

优选的，所述侧网框的一侧等距离均匀固定连接有多个卡套，且卡套的一侧固定连接有连接网，卡套可以卡在卡环上。

优选的，所述底座底端的两侧皆固定连接有滑轮支杆，且滑轮支杆的中间位置设置有第一凹槽，饲养架可以通过滑轮支杆进行移动。

优选的，所述滑轮支杆的顶端活动连接有活动轴，且活动轴的外部固定连接有套接块，所述套接块底端的一侧设置有第二凹槽，且套接块内部顶端的一侧固定连接有第一凸块，套接块可以通过第二凸块卡在第二凹槽内部进行限位。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

- 该种黄粉虫饲养架，通过在底座底端的两侧固定连接的第二凸块，当饲养架需要稳定在一个位置使用时，套接块会罩在滑轮支杆的外部，第一凸块会卡在第一凹槽内部对套接块进行限位，当饲养架需要移动时，可以将套接块通过活动轴转动，使第一凸块从第一凹槽内部脱离，然后使滑轮支杆与地面接触，此时将套接块会通过第二凸块卡在第二凹槽内部进行限位，使饲养架可以通过滑轮支杆进行移动，方便了饲养架的移动与固定。

- 该种黄粉虫饲养架，通过在饲养架内部的两侧设置的固定块，可以根据使用时的需求将隔层网板取出与卡在饲养架内部，隔层网板可以通过卡块慢慢滑入卡槽内部，并卡在卡槽内部，从而使隔层网板可以卡在饲养架的内部，使饲养架内部的空间格局可以根据需求进行调节，方便了黄粉虫的饲养。

- 该种黄粉虫饲养架，通过在饲养架的两侧设置的侧网框，侧网框可以通过卡套卡在卡环的内部来固定限位，连接网会对饲养架的周围进行封闭，侧网框也会对饲养架的顶板与底板进行一个稳定支撑，使顶板与底板之间的网能过撑起使用，将侧网框从饲养架上拆除后，第一折叠网与第二折叠网会通过转动轴向内部收缩进行折叠，使顶板与底板之间的第一折叠网与第二折叠网慢慢折叠到一块，使饲养架使用后的收放工作较为容易。

附图说明

图1为本实用新型黄粉虫饲养架的正面剖视结构示意图；

图2为本实用新型黄粉虫饲养架的局部侧视结构示意图；

图3为本实用新型的图1中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型的图1中B处放大结构示意图。

图中：1、顶板；101、固定块；102、第一折叠网；103、第二折叠网；104、转动轴；105、卡环；106、卡槽；2、底座；201、滑轮支杆；202、活动轴；203、第一凹槽；204、套接块；205、第二凹槽；206、第一凸块；207、第二凸块；3、底板；4、侧网框；401、连接网；402、卡套；5、隔层网板；501、卡块。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种黄粉虫饲养架，包括顶板1、底座2和隔层网板5，顶板1底端的两侧皆活动连接有第一折叠网102，且第一折叠网102的底端活动连接有转动轴104，转动轴104的底端活动连接有第二折叠网103，且第二折叠网103的底端活动连接有固定块101，第一折叠网102通过转动轴104与第二折叠网103活动连接，且第一折叠网102与第二折叠网103呈对称结构，可以方便的对饲养架进行折叠，方便其收放工作；

固定块101的一侧设置有卡环105，且固定块101的另一侧固定连接有卡槽106，使侧网框4可以对饲养架主体进行支撑；

顶板1的底端设置有底板3，且顶板1外部的两侧皆设置有侧网框4，侧网框4的一侧等距离均匀固定连接有多个卡套402，且卡套402的一侧固定连接有连接网401，使连接网401可以对饲养架进行封闭；

顶板1内部的中间位置设置有隔层网板5，且隔层网板5的两侧皆固定连接有卡块501，底板3的底端固定连接有底座2，可以根据使用时的需求对饲养架内部的空间进行调节；

底座2底端的两侧皆固定连接有第二凸块207，底座2底端的两侧皆固定连接有滑轮支杆201，且滑轮支杆201的中间位置设置有第一凹槽203，滑轮支杆201的顶端活动连接有活动轴202，且活动轴202的外部固定连接有套接块204，套接块204底端的一侧设置有第二凹槽205，且套接块204内部顶端的一侧固定连接有第一凸块206，方便了饲养架的移动与固定。

工作原理：使用时，可以根据使用时的需求将隔层网板5取出与卡在饲养架内部，隔层网板5可以通过卡块501慢慢滑入卡槽106内部，并卡在卡槽106内部，从而使隔层网板5可以卡在饲养架的内部，使饲养架内部的空间格局可以根据需求进行调节，方便了黄粉虫的饲养，侧网框4可以通过卡套402卡在卡环105的内部来固定限位，连接网401会对饲养架的周围进行封闭，侧网框4也会对饲养架的顶板1与底板3进行一个稳定支撑，使顶板1与底板3之间的网能过撑起使用，将侧网框4从饲养架上拆除后，第一折叠网102与第二折叠网103会通过转动轴104向内部收缩进行折叠，使顶板1与底板3之间的第一折叠网102与第二折叠网103慢慢折叠到一块，使饲养架使用后的收放工作较为容易，当饲养架需要稳定在一个位置使用时，套接块204会罩在滑轮支杆201的外部，第一凸块206会卡在第一凹槽203内部对套接块204进行限位，当饲养架需要移动时，可以将套接块204通过活动轴202转动，使第一凸块206从第一凹槽203内部脱离，然后使滑轮支杆201与地面接触，此时将套接块204会通过第二凸块207卡在第二凹槽205内部进行限位，使饲养架可以通过滑轮支杆201进行移动，方便了饲养架的移动与固定。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。