一种黄粉虫饲养盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及于昆虫养殖技术领域，具体为一种黄粉虫饲养盒。

背景技术

黄粉虫属于鞘翅目，拟步行虫科，粉甲虫属，黄粉虫是一种重要的食用、饲用、保健食品蛋白资源，随着公众对黄粉虫认知度的提高，近年饲养范围越来越大，黄粉虫一生有四个虫态，即卵、幼虫、蛹和成虫，在黄粉虫养殖中，不同虫态、以及同一虫态间都会相互残食，分群饲养非常需要。

现今市场上的此类黄粉虫饲养盒种类繁多，基本可以饲养者的使用需求，但是依然存在一定的不足之处，具体问题有以下几点。

- 现有的此类黄粉虫饲养盒在使用时因同一饲养盒中种虫生长情况不可能完全一致，导致化蛹时间不同，先孵出来的幼虫容易咬伤卵，且越成熟的虫体越容易伤害其他幼虫，导致黄粉虫的成活率大大降低；

- 现有的此类黄粉虫饲养盒在冬天大规模饲养时，常常需要同加热灯相互配合使用，以满足黄粉虫的成长要求，但是该种方式灯具、加热设备相对较多，大大增加了黄粉虫的饲养成本；

- 现有的此类黄粉虫饲养盒在对黄粉虫的饲养过程中，黄粉虫产生的粪便难以及时清理，导致黄粉中的成长环境较差。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种黄粉虫饲养盒，以解决上述背景技术中提出饲养盒中黄粉虫容易相互咬伤、饲养成本较高以及粪便不易清理的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种黄粉虫饲养盒，包括饲养盒主体、第一伸缩臂、第一连接框、第二伸缩臂和导向杆，所述饲养盒主体一侧的内壁上固定有第一伸缩臂，且第一伸缩臂远离饲养盒主体内壁的一端固定有第一连接框，并且第一连接框一侧的外壁上固定有导向杆，导向杆的一端延伸至饲养盒主体的外部，所述饲养盒主体一侧的外壁上安装有第二伸缩臂，且第二伸缩臂一侧的饲养盒主体外壁上固定有回位弹簧，并且回位弹簧远离饲养盒主体内壁的一端固定有第二连接框，所述饲养盒主体一侧的外壁上安装有等间距的换气口，换气口的一端延伸至饲养盒主体的内部，所述饲养盒主体顶端的一侧设置有辅助解热结构，饲养盒主体一侧的外壁上固定有支撑台。

优选的，所述第一连接框内部的一端设置有凹形槽，且凹形槽内部的一侧安装有凸形块，并且凸形块远离凹形槽的一端固定有筛分板，筛分板的一端与第二连接框的一侧外壁相连接，通过凹形槽和凸形块的相互配合，可将筛分板从第一连接框的内部取下。

优选的，所述辅助解热结构的内部依次设置有透光层、集热箱、保温层、太阳能集热板、进气口和气孔，所述饲养盒主体顶端的一侧安装有集热箱，且集热箱内部的一端安装有透光层，并且透光层下方的集热箱底部铺设有保温层。

优选的，所述保温层顶端的一侧安装有太阳能集热板，太阳能集热板底端的两侧皆安装有进气口，进气口的底端延伸至饲养盒主体的内部，且太阳能集热板表面的一侧设置有气孔，通过辅助集热结构，帮助饲养盒内部快速升温，降低黄粉虫的饲养成本。

优选的，所述支撑台顶端的一侧固定有支撑架，且支撑架一侧的外壁上安装有手柄。

优选的，所述手柄靠近支撑架外壁的一端安装有转轴，转轴的一端贯穿至支撑架的外部，且转轴远离支撑架外壁的一端安装有凸轮块，凸轮块的表面与导向杆的表面相互接触，通过导向杆和凸轮块的接触，实现筛分板的不断震动。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该一种黄粉虫饲养盒不仅提高黄粉中的成活率，提高饲养盒的工作便利性，还降低黄粉虫的饲养成本；

- 通过设置有凸轮块、手柄和转轴，将卵放置在饲养盒主体内部最上方的筛分板的表面，并提供卵合适的生长环境，等待幼虫的出现后，幼虫可从筛分板的圆孔处落入下一层筛分板的表面，当第二层存在有成熟幼虫和新幼虫时，二者会相互咬伤，为了避免该现象的发生，通过手动旋转手柄，使手柄带动转轴一同旋转，因凸轮块通过转轴和手柄连接，支撑架对凸轮块起到支撑的作用，从而使手柄带动凸轮块旋转，当凸轮块的凸起面和导向杆接触时，使导向杆带动第一连接框和筛分板向右侧移动，此时第一伸缩臂伸长、第二伸缩臂和回位弹簧呈压缩状态，当凸轮块和导向杆分离时，回位弹簧产生的弹力迫使筛分板向左侧移动，从而实现筛分板不停作用震动的功能，帮助工作人员对黄粉虫的筛分，避免虫体之间咬伤，提高黄粉中的成活率；

- 通过设置有凸形块、筛分板和凹形槽、当筛分板的表面有黄粉虫的粪便时，拉动筛分板，使筛分板带动凸形块运动，即可将筛分板从凹形槽中抽出，将筛分板表面的黄粉虫倒入准备好的容器，即可对筛分板的表面进行清洗，清洗完毕后将凸形块插入凹形槽中即可，从而方便工作人员对饲养盒主体的清洗工作，提高饲养盒的工作便利性；

- 通过设置有透光层、气孔和进气口，由加热灯产生的灯光通过透光层照入集热箱的内部，由于集热箱和透光层形成密封腔且内衬有保温层，光源通过透光层照射在具有吸热涂层且呈折线形的太阳能集热板上，使密封腔内部的空气温度升高，随后热空气经过气孔透出并通过进气口进入饲养盒主体的内部，为了加快冷暖空气中的对流，可在进气口一侧的饲养盒主体顶部安装风扇，使其形成负压，将热空气更为快速的送入饲养盒主体的内部，通过此种方法实现了饲养箱辅助加热的功能，降低黄粉虫的饲养成本。

附图说明

图1为本实用新型一种黄粉虫饲养盒的主视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种黄粉虫饲养盒的凸轮块侧视结构示意图；

图3为本实用新型一种黄粉虫饲养盒的第一连接框主视剖面结构示意图；

图4为本实用新型一种黄粉虫饲养盒的辅助解热结构放大结构示意图；

图中：1、饲养盒主体；2、第一伸缩臂；3、第一连接框；4、筛分板；5、第二连接框；6、第二伸缩臂；7、回位弹簧；8、换气口；9、辅助解热结构；901、透光层；902、集热箱；903、保温层；904、太阳能集热板；905、进气口；906、气孔；10、导向杆；11、凸轮块；12、支撑架；13、支撑台；14、手柄；15、转轴；16、凹形槽；17、凸形块。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种黄粉虫饲养盒，包括饲养盒主体1、第一伸缩臂2、第一连接框3、第二伸缩臂6和导向杆10，饲养盒主体1一侧的内壁上固定有第一伸缩臂2，且第一伸缩臂2远离饲养盒主体1内壁的一端固定有第一连接框3，并且第一连接框3一侧的外壁上固定有导向杆10，导向杆10的一端延伸至饲养盒主体1的外部，饲养盒主体1一侧的外壁上安装有第二伸缩臂6，且第二伸缩臂6一侧的饲养盒主体1外壁上固定有回位弹簧7，并且回位弹簧7远离饲养盒主体1内壁的一端固定有第二连接框5，第一连接框3内部的一端设置有凹形槽16，且凹形槽16内部的一侧安装有凸形块17，并且凸形块17远离凹形槽16的一端固定有筛分板4，筛分板4的一端与第二连接框5的一侧外壁相连接；

当筛分板4的表面有黄粉虫的粪便时，拉动筛分板4，使筛分板4带动凸形块17运动，即可将筛分板4从凹形槽16中抽出，将筛分板4表面的黄粉虫倒入准备好的容器，即可对筛分板4的表面进行清洗，清洗完毕后将凸形块17插入凹形槽16中即可，从而方便工作人员对饲养盒主体1的清洗工作，提高饲养盒的工作便利性；

饲养盒主体1一侧的外壁上安装有等间距的换气口8，换气口8的一端延伸至饲养盒主体1的内部，饲养盒主体1顶端的一侧设置有辅助解热结构9；

辅助解热结构9的内部依次设置有透光层901、集热箱902、保温层903、太阳能集热板904、进气口905和气孔906，饲养盒主体1顶端的一侧安装有集热箱902，且集热箱902内部的一端安装有透光层901，并且透光层901下方的集热箱902底部铺设有保温层903，保温层903顶端的一侧安装有太阳能集热板904，太阳能集热板904底端的两侧皆安装有进气口905，进气口905的底端延伸至饲养盒主体1的内部，且太阳能集热板904表面的一侧设置有气孔906；

由加热灯产生的灯光通过透光层901照入集热箱902的内部，由于集热箱902和透光层901形成密封腔且内衬有保温层903，光源通过透光层901照射在具有吸热涂层且呈折线形的太阳能集热板904上，使密封腔内部的空气温度升高，随后热空气经过气孔906透出并通过进气口905进入饲养盒主体1的内部，为了加快冷暖空气中的对流，可在进气口905一侧的饲养盒主体1顶部安装风扇，使其形成负压，将热空气更为快速的送入饲养盒主体1的内部，通过此种方法实现了饲养箱辅助加热的功能，降低黄粉虫的饲养成本；

饲养盒主体1一侧的外壁上固定有支撑台13，支撑台13顶端的一侧固定有支撑架12，且支撑架12一侧的外壁上安装有手柄14，手柄14靠近支撑架12外壁的一端安装有转轴15，转轴15的一端贯穿至支撑架12的外部，且转轴15远离支撑架12外壁的一端安装有凸轮块11，凸轮块11的表面与导向杆10的表面相互接触；

将卵放置在饲养盒主体1内部最上方的筛分板4的表面，并提供卵合适的生长环境，等待幼虫的出现后，幼虫可从筛分板4的圆孔处落入下一层筛分板4的表面，当第二层存在有成熟幼虫和新幼虫时，二者会相互咬伤，为了避免该现象的发生，通过手动旋转手柄14，使手柄14带动转轴15一同旋转，因凸轮块11通过转轴15和手柄14连接，支撑架12对凸轮块11起到支撑的作用，从而使手柄14带动凸轮块11旋转，当凸轮块11的凸起面和导向杆10接触时，使导向杆10带动第一连接框3和筛分板4向右侧移动，此时第一伸缩臂2伸长、第二伸缩臂6和回位弹簧7呈压缩状态，当凸轮块11和导向杆10分离时，回位弹簧7产生的弹力迫使筛分板4向左侧移动，从而实现筛分板4不停作用震动的功能，帮助工作人员对黄粉虫的筛分，避免虫体之间咬伤，提高黄粉中的成活率。

工作原理：使用时，首先将卵放置在饲养盒主体1内部最上方的筛分板4的表面，并提供卵合适的生长环境，等待幼虫的出现后，幼虫可从筛分板4的圆孔处落入下一层筛分板4的表面，当第二层存在有成熟幼虫和新幼虫时，二者会相互咬伤，为了避免该现象的发生，通过手动旋转手柄14，使手柄14带动转轴15一同旋转，因凸轮块11通过转轴15和手柄14连接，支撑架12对凸轮块11起到支撑的作用，从而使手柄14带动凸轮块11旋转，当凸轮块11的凸起面和导向杆10接触时，使导向杆10带动第一连接框3和筛分板4向右侧移动，此时第一伸缩臂2伸长、第二伸缩臂6和回位弹簧7呈压缩状态，当凸轮块11和导向杆10分离时，回位弹簧7产生的弹力迫使筛分板4向左侧移动，从而实现筛分板4不停作用震动的功能，帮助工作人员对黄粉虫的筛分，避免虫体之间咬伤，提高黄粉中的成活率，当筛分板4的表面有黄粉虫的粪便时，拉动筛分板4，使筛分板4带动凸形块17运动，即可将筛分板4从凹形槽16中抽出，将筛分板4表面的黄粉虫倒入准备好的容器，即可对筛分板4的表面进行清洗，清洗完毕后将凸形块17插入凹形槽16中即可，从而方便工作人员对饲养盒主体1的清洗工作，提高饲养盒的工作便利性，在冬季时，由加热灯产生的灯光通过透光层901照入集热箱902的内部，由于集热箱902和透光层901形成密封腔且内衬有保温层903，光源通过透光层901照射在具有吸热涂层且呈折线形的太阳能集热板904上，使密封腔内部的空气温度升高，随后热空气经过气孔906透出并通过进气口905进入饲养盒主体1的内部，为了加快冷暖空气中的对流，可在进气口905一侧的饲养盒主体1顶部安装风扇，使其形成负压，将热空气更为快速的送入饲养盒主体1的内部，通过此种方法实现了饲养箱辅助加热的功能，降低黄粉虫的饲养成本。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。