1. 一种黄粉虫饲养盒，包括饲养盒主体（1）、第一伸缩臂（2）、第一连接框（3）、第二伸缩臂（6）和导向杆（10），其特征在于：所述饲养盒主体（1）一侧的内壁上固定有第一伸缩臂（2），且第一伸缩臂（2）远离饲养盒主体（1）内壁的一端固定有第一连接框（3），并且第一连接框（3）一侧的外壁上固定有导向杆（10），导向杆（10）的一端延伸至饲养盒主体（1）的外部，所述饲养盒主体（1）一侧的外壁上安装有第二伸缩臂（6），且第二伸缩臂（6）一侧的饲养盒主体（1）外壁上固定有回位弹簧（7），并且回位弹簧（7）远离饲养盒主体（1）内壁的一端固定有第二连接框（5），所述饲养盒主体（1）一侧的外壁上安装有等间距的换气口（8），换气口（8）的一端延伸至饲养盒主体（1）的内部，所述饲养盒主体（1）顶端的一侧设置有辅助解热结构（9），饲养盒主体（1）一侧的外壁上固定有支撑台（13）。

2. 根据权利要求1所述的一种黄粉虫饲养盒，其特征在于：所述第一连接框（3）内部的一端设置有凹形槽（16），且凹形槽（16）内部的一侧安装有凸形块（17），并且凸形块（17）远离凹形槽（16）的一端固定有筛分板（4），筛分板（4）的一端与第二连接框（5）的一侧外壁相连接。

3. 根据权利要求1所述的一种黄粉虫饲养盒，其特征在于：所述辅助解热结构（9）的内部依次设置有透光层（901）、集热箱（902）、保温层（903）、太阳能集热板（904）、进气口（905）和气孔（906），所述饲养盒主体（1）顶端的一侧安装有集热箱（902），且集热箱（902）内部的一端安装有透光层（901），并且透光层（901）下方的集热箱（902）底部铺设有保温层（903）。

4. 根据权利要求3所述的一种黄粉虫饲养盒，其特征在于：所述保温层（903）顶端的一侧安装有太阳能集热板（904），太阳能集热板（904）底端的两侧皆安装有进气口（905），进气口（905）的底端延伸至饲养盒主体（1）的内部，且太阳能集热板（904）表面的一侧设置有气孔（906）。

5. 根据权利要求1所述的一种黄粉虫饲养盒，其特征在于：所述支撑台（13）顶端的一侧固定有支撑架（12），且支撑架（12）一侧的外壁上安装有手柄（14）。

6. 根据权利要求5所述的一种黄粉虫饲养盒，其特征在于：所述手柄（14）靠近支撑架（12）外壁的一端安装有转轴（15），转轴（15）的一端贯穿至支撑架（12）的外部，且转轴（15）远离支撑架（12）外壁的一端安装有凸轮块（11），凸轮块（11）的表面与导向杆（10）的表面相互接触。