1. 一种用于换流站的药剂加注装置，其特征在于，包括抽液泵和升降机构，所述抽液泵由上向下具有动力部、连接部和管道部，所述管道部具有输入端和输出端，输入端向下，输出端通过软管与布置好的管路连通；所述升降机构具有能够升降移动的固定板，所述固定板上设置有用于将所述抽液泵固定在所述固定板上的安装结构，所述抽液泵的输入端向下且低于所述安装结构；所述安装结构包括挂载部和弹性限位部，所述挂载部用于承载所述抽液泵且限位所述抽液泵不能相对于所述挂载部水平移动和向下移动，所述弹性限位部设置在所述挂载部上方且与所述抽液泵的动力部弹性相抵。

2. 根据权利要求1所述药剂加注装置，其特征在于，所述管路具有进口和出口，所述进口与所述软管连通，所述管路被配置为液体从进口能够在重力作用下流动至出口。

3. 根据权利要求2所述药剂加注装置，其特征在于，所述管路具有多个并联的出口，多个并联的出口通过至少1个多通阀与所述进口连通。

4. 根据权利要求1所述药剂加注装置，其特征在于，所述管路采用硬管铺设，所述硬管通过管道固定架沿墙面铺设，所述管道固定架包括U形管夹。

5. 根据权利要求1所述药剂加注装置，其特征在于，所述升降机构包括丝杠，所述丝杠包括螺母和螺杆，所述螺杆竖直设置，在所述螺杆转动时，所述螺母沿所述螺杆做直线运动，所述固定板与所述螺母固定连接。

6. 根据权利要求1所述药剂加注装置，其特征在于，所述挂载部包括第一夹臂和第二夹臂，所述第一夹臂和所述第二夹臂之间的间距大于连接部的直径且小于所述动力部的直径；所述第一夹臂和所述第二夹臂相对的一侧的侧壁上均设置有开口向上的U形槽，两个U形槽之间的间距大于或等于所述动力部的直径。

7. 根据权利要求6所述药剂加注装置，其特征在于，弹性限位部包括竖直设置的弹簧，所述弹簧的一端被固定在所述弹性限位部内，所述弹簧的另一端与所述动力部相抵。

8. 根据权利要求1所述药剂加注装置，其特征在于，所述固定板与所述安装结构之前设置有向远离升降机构的方向延长的转接件。

9. 根据权利要求1所述药剂加注装置，其特征在于，所述升降机构包括用于驱动升降的电机和用于限位的开关传感器，所述开关传感器与所述电机电连接，所述开关传感器设置在所述固定板的移动路线上，所述开关传感器的位置设置在当所述抽液泵的输入端与底面之间的间距达到预设距离时，所述固定板与所述开关传感器接触。

10. 根据权利要求1所述药剂加注装置，其特征在于，所述升降机构具有外壳，所述外壳上设置有控制所述升降机构升降的开关；或所述升降机构还包括用于控制所述升降机构升降的遥控开关。