1. 一种畜禽养殖用多方位通风的畜牧舍，其特征在于：包括有地基（5）和换向通风单元（8）；地基（5）：所述地基（5）的上侧四角均固定连接有支撑柱（6），所述支撑柱（6）的上端固定连接在舍顶（1）的下侧，所述地基（5）的上侧后端固定连接有后壁（9），所述后壁（9）设有后进风孔，所述后壁（9）位于后面的两个支撑柱（6）之间，所述地基（5）的上侧前端固定连接有前壁（2），所述前壁（2）设有前进风孔，所述前壁（2）位于前面的两个支撑柱（6）之间，所述前壁（2）内通过转轴转动连接有舍门（3）；

换向通风单元（8）：所述换向通风单元（8）包括有下转柱（81）、下挡板（82）、风力缓冲网（83）、上挡板（84）、上转柱（85）和第一电动机（86），所述换向通风单元（8）有两组，两组换向通风单元（8）中的上转柱（85）分别转动连接在右边两个支撑柱（6）之间和左边两个支撑柱（6）之间，每个上转柱（85）的侧面均固定连接有上挡板（84），所述上挡板（84）的下端固定连接在风力缓冲网（83）的上端，所述风力缓冲网（83）的下端固定连接在下挡板（82）的上端，所述下挡板（82）的下端固定连接在下转柱（81）的侧面，所述下转柱（81）转动连接在两个支撑柱（6）之间，所述下转柱（81）位于上转柱（85）的正下方，所述第一电动机（86）固定连接在后面的支撑柱（6）的后侧，所述第一电动机（86）的输出端穿过支撑柱（6）固定连接在上转柱（85）的后端；

其中：还包括有控制开关组（16），所述控制开关组（16）固定连接在前壁（2）的后侧，所诉控制开关组（16）的输入端电连接外部电源的输出端，所述控制开关组（16）的输出端电连接两个第一电动机（86）的输入端。

2. 根据权利要求1所述的一种畜禽养殖用多方位通风的畜牧舍，其特征在于：还包括有侧翼挡风板（7），所述侧翼挡风板（7）有四个，四个侧翼挡风板（7）分别固定连接在左边两个支撑柱（6）的左侧和右边两个支撑柱（6）的右侧。

3. 根据权利要求1所述的一种畜禽养殖用多方位通风的畜牧舍，其特征在于：还包括有滤风网（10）、防直冲板（11）和限位柱（12），所述滤风网（10）固定连接在后进风孔内，所述后壁（9）的前侧矩形阵列排布有限位柱（12），所述限位柱（12）活动穿过防直冲板（11），所述防直冲板（11）位于滤风网（10）的正前方。

4. 根据权利要求1所述的一种畜禽养殖用多方位通风的畜牧舍，其特征在于：还包括有第二电动机（13）、支撑板（14）和扇叶（15），所述支撑板（14）固定连接在前进风孔内，所述支撑板（14）的前侧固定连接有第二电动机（13），所述第二电动机（13）的输出端穿过支撑板（14）圆形阵列排布有扇叶（15），所述控制开关组（16）的输出端电连接第二电动机（13）的输入端。

5. 根据权利要求1所述的一种畜禽养殖用多方位通风的畜牧舍，其特征在于：还包括有密封罩（4），所述密封罩（4）的后端螺纹连接在前壁（2）的前侧内，所述密封罩（4）位于前进风孔的正前方。