1. 一种用于老人护理的行走装置，其特征在于：包括两个呈“冂”字形的构架（1），两个构架（1）水平同向布置，并且呈上、下间隔布置；两个构架（1）的端口处上、下对应相连，并通过竖杆（2）进行连接，且两个构架（1）与竖杆（2）一体成型；两个构架（1）中位于上方的构架（1）两侧均连接有弹力带（3），在弹力带（3）的活动端（4）连接有魔术带（5），魔术带（5）用于缠绕固定在老人的大腿处，两个构架（1）中位于下方的构架（1）两侧下端设置有万向轮（6）。

2. 根据权利要求1所述的用于老人护理的行走装置，其特征在于：两个构架（1）中位于上方构架（1）的端杆（11）上设置有橡胶垫（7），所述橡胶垫（7）包裹在所述端杆（11）上。

3. 根据权利要求1所述的用于老人护理的行走装置，其特征在于：所述两个构架（1）中位于下方的构架（1）长度大于位于上方的构架（1）长度。

4. 根据权利要求1所述的用于老人护理的行走装置，其特征在于：所述构架（1）的各拐角处以及构架（1）与竖杆（2）的连接处设置为圆弧结构。

5. 根据权利要求2所述的用于老人护理的行走装置，其特征在于：所述竖杆（2）和/或端杆（11）设置为可调节伸缩杆。

6. 根据权利要求1所述的用于老人护理的行走装置，其特征在于：所述弹力带（3）与构架（1）两侧活动连接，可相对构架（1）两侧的长度方向进行移动。

7. 根据权利要求2或5所述的用于老人护理的行走装置，其特征在于：两个构架（1）中位于上方构架（1）的端杆（11）上和/或位于下方构架（1）的端杆（11）上设置有照明灯（8）。