1. 一种排便护理床，包括床体（1）、便盆（6）、上半床板（13）、下半床板（17）和固定板（24），其特征在于：所述床体（1）的表面设置有下半床板（17）,且下半床板（17）的一侧铰接有上半床板（13），所述下半床板（17）表面的一侧设置有托盆（27），且托盆（27）的外侧包裹有充气垫圈（25），并且充气垫圈（25）的一侧连接有充气筒（26），所述托盆（27）的底端设置有排便通道（7），且排便通道（7）的下方设置有三角支架（8），所述床体（1）表面的两侧皆设置有矩形滑槽（16），且矩形滑槽（16）的内部设置有滑块（2），所述床体（1）的底端固定有支撑板（4），且支撑板（4）底端的拐角处皆焊接有支撑柱（5），并且相邻支撑柱（5）之间通过固定支架（11）固定连接，所述支撑柱（5）的底端安装有万向轮（12），所述床体（1）的侧壁上安装有把手（18）。

2. 根据权利要求1所述的一种排便护理床，其特征在于：所述床体（1）表面的两侧皆固定有固定板（24），且固定板（24）的表面铰接有等间距的支撑杆（15），并且支撑杆（15）远离固定板（24）的一端铰接有扶杆（14）。

3. 根据权利要求1所述的一种排便护理床，其特征在于：所述床体（1）表面的两侧皆设置有调节杆（20），且调节杆（20）的底端与滑块（2）表面固定连接。

4. 根据权利要求1所述的一种排便护理床，其特征在于：所述三角支架（8）的内部安装有便盆（6），且便盆（6）的中轴线与排便通道（7）的中轴线重合。

5. 根据权利要求1所述的一种排便护理床，其特征在于：所述上半床板（13）底端的床体（1）表面设置有推拉杆（9），且推拉杆（9）的一端铰接有铰接杆（10），并且铰接杆（10）的一侧与上半床板（13）底端紧密贴合，所述推拉杆（9）远离铰接杆（10）的一端固定有螺纹杆（19），且螺纹杆（19）的一端延伸至床体（1）的外部并固定有摇杆（3）。

- 6. 根据权利要求3所述的一种排便护理床，其特征在于：所述调节杆（20）的顶端通过固定螺栓（23）螺纹连接有伸缩杆（22），且伸缩杆（22）的顶端铰接有矩形桌板（21）。