1. 一种石墨烯功能性防污防腐涂料制备用搅拌装置，包括装置主体（1）、物料搅拌箱（2）、放料阀（3）、第一转轴（8）和控制面板（15），其特征在于：所述装置主体（1）内部的一端安装有物料搅拌箱（2），物料搅拌箱（2）的内部安装有搅拌棒（14），且物料搅拌箱（2）底部的中心位置处安装有放料阀（3），放料阀（3）的底端延伸至装置主体（1）的外部，所述装置主体（1）的两内侧壁上皆固定有支板（5），支板（5）顶端的一侧固定有原料暂留箱（4），原料暂留箱（4）的一端延伸至物料搅拌箱（2）的内部，且支板（5）顶端的一侧铰接有丝杆（6），并且丝杆（6）表面的一侧螺纹处套接有活动块（7），所述装置主体（1）顶端的两侧皆安装有第一电机（9），且第一电机（9）的输出端通过联轴器安装有第一转轴（8），第一转轴（8）的底端与丝杆（6）的顶端固定连接，所述装置主体（1）顶端的一侧假设有支撑板（10），且支撑板（10）表面的一侧铰接有转动轴（11），并且转动轴（11）表面的一侧套接有凸轮块（12），凸轮块（12）下方的装置主体（1）顶端设置有多层搅拌机构（13），所述装置主体（1）一侧的外壁上安装有控制面板（15），控制面板（15）内部单片机的输出端与第一电机（9）的输入端电性连接。

2. 根据权利要求1所述的一种石墨烯功能性防污防腐涂料制备用搅拌装置，其特征在于：所述装置主体（1）顶端的两侧皆固定有所述限位框（16），且限位框（16）底部的中心位置处固定有回位弹簧（17），并且回位弹簧（17）顶端的一侧安装有导向臂（18），导向臂（18）的顶端延伸至限位框（16）的外部。

3. 根据权利要求1所述的一种石墨烯功能性防污防腐涂料制备用搅拌装置，其特征在于：所述原料暂留箱（4）底部的一侧安装有重量感应器（19），且重量感应器（19）上方的原料暂留箱（4）内部安装有推料板（20），并且推料板（20）一侧的外壁上固定有连接块（21），连接块（21）远离推料板（20）的一端铰接有连接杆（22），连接杆（22）的一端与活动块（7）的一端相铰接。

4. 根据权利要求1所述的一种石墨烯功能性防污防腐涂料制备用搅拌装置，其特征在于：所述支撑板（10）表面的一侧安装有第二电机（23），且第二电机（23）的输出端通过联轴器安装有第二转轴（24），并且第二转轴（24）表面的一侧缠绕有动力皮带（25）。

5. 根据权利要求2所述的一种石墨烯功能性防污防腐涂料制备用搅拌装置，其特征在于：所述多层搅拌机构（13）的内部依次设置有从动转轴（1301）、第三电机（1302）、第三转轴（1303）、第一滚轮（1304）、主动转轴（1305）、第一皮带（1306）和第二滚轮（1307），所述导向臂（18）底端的一侧安装有第三电机（1302），且第三电机（1302）一侧的导向臂（18）底端铰接有从动转轴（1301），并且从动转轴（1301）表面的一侧套接有第二滚轮（1307）。

6. 根据权利要求1所述的一种石墨烯功能性防污防腐涂料制备用搅拌装置，其特征在于：所述第三电机（1302）的输出端通过联轴器安装有第三转轴（1303），且第三转轴（1303）底端的一侧按照有主动转轴（1305），主动转轴（1305）的底端与搅拌棒（14）的顶端固定连接。

7. 根据权利要求6所述的一种石墨烯功能性防污防腐涂料制备用搅拌装置，其特征在于：所述主动转轴（1305）表面的一套接有第一滚轮（1304），且第一滚轮（1304）表面的一侧缠绕有第一皮带（1306），第一皮带（1306）的一端与第二滚轮（1307）相连接。