| 请按照“注意事项”正确填写本表各栏 |  |
| --- | --- |
| 专 专 利 或 申 请 利 | 申请号或专利号 2018101219118 |
|  | 发明创造名称 岩石常规三轴试验试件密封装置及其使用方法 |
|  | 申请人或专利权人（*应当填写第一署名申请人）成都理工大学 |
| 陈述事项：关于费用的意见陈述请使用意见陈述书（关于费用） 以下选项只能选择一项 针对国家知识产权局于2020年03月16日发出的第N次审查意见通知书通知书（发文序号2020031101834820）陈述意见。 针对国家知识产权局于 年 月 日发出的 通知书（发文序号 ）补充陈述意见。 主动提出修改（根据专利法实施细则第51条第1款、第2款的规定）。 其他事宜。 |  |
| 陈述的意见： |  |

尊敬的审查员： 本意见陈述针对国家知识产权局于2020年03月16日发出的关于《岩石常规三轴试验试件密封装置及其使用方法》的第二次审查意见通知书，对于审查员的意见，申请人进行了认真的研读，并做出以下修改和意见陈述。 - 对权利要求的修改： 将权利要求2-5中的附加技术特征补充到权利要求1中形成新的权利要求1；删除原权利要求2-5，并相应调整其他权利要求的引用关系。 修改后的权利要求1： 一种岩石常规三轴试验试件密封装置，其特征在于包括上垫块、下垫块和热缩管，在上垫块上设有上密封凹槽，在下垫块上设有下密封凹槽，在上密封凹槽内安装有外端凸出上密封凹槽的上密封装置，在下密封凹槽内安装有外端凸出下密封凹槽的下密封装置，在上垫块和下垫块上安装有上端位于上密封装置上方而下端位于下密封装置下方的热缩管，在热缩管的顶端与上垫块之间安装有能封住热缩管与上垫块之间空隙的上封口装置，在热缩管的底端与下垫块之间安装有能封住热缩管与下垫块之间空隙的下封口装置，上密封装置为上O型密封圈，下密封装置为下O型密封圈，上封口装置和下封口装置均为密封胶带，上封口装置与上密封装置之间的热缩管上固定安装有将热缩管与上垫块固定在一起的扎丝，下封口装置与下密封装置之间的热缩管上固定安装有将热缩管与下垫块固定在一起的扎丝。 以上修改没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，详见修改后的权利要求书。 - 新的权利要求1具有创造性，理由如下： 本发明解决的问题是“目前，国内外对岩石常规三轴试验试件密封主要是在岩石外套一层橡皮膜，然后辅以一些其他的材料，具体方法有：1、在岩石试件表面涂一层石蜡或环氧树脂胶进行密封，在加载过程中，当岩石产生扩容时，液压油就会渗入到岩石试件中，密封性差；2、在岩石试件上套橡皮膜，再用胶带缠绕；岩石试件上套橡皮膜，然后采用O形圈、专用夹子密封，但橡皮膜与岩石试件之间会留有一定空隙，不能紧贴岩石试件，并且装样过程中易使岩石试件偏移垫块中心，影响试验结果的准确性和密封性，将O形圈放在垫块上容易滑落，不能发挥其作用；3、在上、下垫块上增加耳圈，将套住试件的橡皮膜两端套紧在上、下垫块侧壁上，但在上、下垫块上增加耳圈的密封结构和方法操作复杂、不实用。”即现有岩石常规三轴试验试件存在密封结构密封不严、密封结构和方法操作复杂的问题。而对比文件1和对比文件2即使结合在一起也还是存在上述问题。 对比文件1（CN105510142A）公开了一种煤岩多相不同流体三轴压裂试验装置与试验方法，对比文件1与本发明的结构存在明显不同，与对比文件1相对比，本发明首先在安装方式就和对比文件1不相同，其没有用电工胶带从下至上以螺旋缠绕方式将煤岩试件19与下压头15、上压头12固定这个步骤。根据对比文件1的技术方案，用电工胶带从下至上以螺旋方式缠绕时，可能会由于缠绕不均匀，导致试件直径方向上厚度不同，导致热吹风吹热缩管时不能紧密贴合试件，导致链式径向位移传感器14不能紧密贴合试件，从而导致存在不可避免的测量误差；同时电工胶带本身的厚度，也会对链式径向位移传感器14的测量造成误差。而对比文件1的技术内容实质上和本发明在说明书中陈述的背景技术中所列举的现有技术本质上是相同的。在《审查指南》中关于创造性的判断“4.6.3要素省略的发明：要素省略的发明，是指省去已知产品或者方法中的某一项或多项要素的发明。(1)如果发明省去一项或多项要素后其功能也相应地消失，则该发明不具备创造性。(2)如果发明与现有技术相比，发明省去一项或多项要素(例如，一项产品发明省去了一个或多个零、部件或者一项方法发明省去一步或多步工序) 后，依然保持原有的全部功能，或者带来预料不到的技术效果，则具有突出的实质性特点和显著的进步，该发明具备创造性。” 本申请的技术方案减少了用电工胶带从下至上以螺旋缠绕方式将煤岩试件19与下压头15、上压头12固定这个步骤，与对比文件1相比避免了用电工胶带从下至上以螺旋方式缠绕时，可能会由于缠绕不均匀而导致的技术问题，实现了更好的技术效果，因此，新的权利要求1与对比文件1相比具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。 对比文件2（CN206906285U）公开了一种核磁共振高温高压岩石驱替系统，其要解决的技术问题是提供一种核磁共振兼容的岩心夹持装置，用以模拟研究地层环境下油气储层内部流体的赋存和流动，以及油气资源采收率问题；利用核磁共振技术对岩心中赋存流体特性和实时监测流体产出进行评价。其技术效果是利用对比文件2中公布的夹持装备为被测岩心提供相应的地层压力和温度，还原地层的原状情况。在对样品施加核磁共振成像或时域测量分析的过程中，即可获得样品在油气藏地层条件下的流体物理属性和空间分布等信息。显然，对比文件2与本申请要解决的技术问题及预期技术效果均不相同，其技术方案及原理也不同，对比文件2并没有给出解决其区别技术特征的技术启示。新的权利要求1与对比文件1、对比文件2及其结合相比，具有突出的实质特点。 本发明申请修改后的权利要求1通过修改后的权利要求3的操作方法，不仅安装方便，而且本发明申请所使用的热缩管具有防水密封和高粘接性，能紧贴岩石试件，不易破损，装样简单易行；本发明申请的上O型密封圈和下O型密封圈分别位于上密封凹槽和下密封凹槽中并凸出，提高了密封性且不易滑出，本发明使用密封胶带缠绕在热缩管上下端口，进一步防止液压油从热缩管两端口渗入到岩石试件中，采用扎丝7能增强热缩管3和上垫块1、下垫块2连接的稳定性以及密封作用。因此，新的权利要求1产生的技术效果是比文件1和对比文件2结合在一起也是不具备的，新的权利要求1与对比文件1、对比文件2及其结合相比具有显著的进步。 综上所述，对比文件1与对比文件等现有技术对本申请新的权利要求1的技术方案及其所解决的技术问题、所产生的技术效果没有直接的启示或教导，因此，根据专利法第二十二条第三款和审查指南第二部分第四章有关创造性的规定，权利要求1与对比文件1、对比文件2及其结合相比具有突出的实质性特点和显著的进步，其具有创造性。 三、修改后的权利要求2-4具有创造性 修改后的权利要求2-4是权利要求1的从属权利要求，在权利要求1具有创造性的情况下，权利要求2-4也具有创造性。 申请人和代理人一致认为本发明专利申请应能授予发明专利权。恳请审查员早日授予本发明申请以发明专利权。如果审查员在继续审查的过程中，认为本申请还存在其他问题，请给予再次学习和改正的机会，如有问题需电话沟通，请审查员老师拨打电话17748496989。 再次对审查员的辛勤审查工作表示感谢！

| 附件清单 已备案的证明文件备案编号： 。 |  |
| --- | --- |
| 当事人或专利代理机构签字或者盖章 成都天汇致远知识产权代理事务所（普通合伙） | 国家知识产权局处理意见 |
| 2020年04月24日 | 年 月 日 |