1. 一种集尿器，包括导尿管（100）和集尿部（200）；其特征在于，所述导尿管（100）包括第一接头（110），所述集尿部（200）包括与所述第一接头（110）适配的第二接头（210），并且所述第二接头（210）内设有用于封闭集尿部（200）的开口（212）的密封部件（211），

其中，所述第二接头（210）和所述第一接头（110）彼此对接后实现密接且所述密封部件（211）被第一接头（110）挤压而使集尿部（200）的开口（212）开启，以让导尿管（100）中的液体能够流入用于收集液体的集尿部（200），

在所述第二接头（210）脱离与所述第一接头（110）的连接时，所述密封部件（211）在自身的恢复力的作用下而使集尿部（200）的开口（212）封闭，以让集尿部（200）内的液体能被保持在集尿部（200）内而不外流。

2. 根据权利要求1所述的集尿器，其特征在于，所述集尿器还包括止流夹（300），所述止流夹（300）设于所述导尿管（100）上以控制所述导尿管（100）中流向所述第一接头（110）的液体的通断。

3. 根据权利要求2所述的集尿器，其特征在于，所述第一接头（110）是阳性鲁尔接头（A0），所述第二接头（210）是可来福接头（B0），可来福接头（B0）以阴性端朝集尿部（200）外以连接所述第一接头（110）的方式设置，所述密封部件（211）是可来福接头（B0）的密封套（B1），

其中，所述阳性鲁尔接头（A0）的中空连接部（A1）插入所述可来福接头（B0）的阴性端后挤压可来福接头（B0）的密封套（B1）而使集尿部（200）的开口（212）开启，且集尿部（200）和所述导尿管（100）通过阳性鲁尔接头（A0）的第一内螺口（A2）和可来福接头（B0）的外螺口（B2）的螺纹连接形成可拆卸连接。

4. 根据权利要求3所述的集尿器，其特征在于，所述集尿器还包括防污染盖（400），所述防污染盖（400）包括盖体（410）和与可来福接头（B0）的外螺口（B2）适配的第二内螺口（420）。

5. 根据权利要求4所述的集尿器，其特征在于，所述集尿器还包括密封圈（500），并且所述密封圈（500）粘接于可来福接头（B0）的膨大（B3）上，所述防污染盖（400）在所述可来福接头（B0）上拧紧时，所述密封圈（500）被挤压夹持在所述盖体（410）和可来福接头（B0）的膨大（B3）之间，以在盖体（410）和可来福接头（B0）的膨大（B3）处间形成一个封闭的中空区域（C）。

6. 根据权利要求1所述的集尿器，其特征在于，所述集尿部（200）上设有用于指示收集的液体的液量的指示刻度（220）。

7. 根据权利要求1至6任一项所述的集尿器，其特征在于，所述集尿部（200）为尿袋。

8. 根据权利要求1至6任一项所述的集尿器，其特征在于，所述集尿部（200）为塑料瓶（D0）。

9. 根据权利要求8所述的集尿器，其特征在于，所述塑料瓶（D0）为圆柱形，所述塑料瓶（D0）的顶部设有凹陷部（D1），所述第二接头（210）设于所述凹陷部（D1）内。

10. 根据权利要求9所述的集尿器，其特征在于，所述凹陷部（D1）的深度安置能够让第二接头（210）隐藏在其内的方式设置，以一个塑料瓶（D0）的底面能够直接叠加在另一个塑料瓶（D0）的顶面。