1. 一种便于腰穿术后护理装置，其特征在于，包括：

护理床，由床板（1）与用于支撑床板（1）的支撑脚（2）组成，所述床板（1）包括固定板（11）以及可上下移动的活动板（12）；

软垫（3），设置在所述床板（1）上，所述软垫（3）上包裹有罩单；

内凹部（4），设置在所述软垫（3）上；

患者平躺于护理床上，所述内凹部（4）位于患者的穿刺部下方。

2. 根据权利要求1所述的便于腰穿术后护理装置，其特征在于：所述内凹部（4）设置所在的软垫（3）位于活动板（12）上，且在所述内凹部（4）内设置有镜面层（5），并在罩单上、位于内凹部（4）的位置处开设有开口，使所述镜面层（5）外露。

3. 根据权利要求1或2所述的便于腰穿术后护理装置，其特征在于：所述内凹部（4）呈内凹弧形结构。

4. 根据权利要求1所述的便于腰穿术后护理装置，其特征在于：所述护理床首端与尾端的床板（1）为固定板（11），所述活动板（12）至少为两个，且均位于首端固定板（11）与尾端固定板（11）之间。

5. 根据权利要求1所述的便于腰穿术后护理装置，其特征在于：用于支撑固定板（11）的支撑脚（2）为固定支撑柱，用于支撑活动板（12）的支撑脚（2）为机械伸缩杆或电动伸缩杆。

6. 根据权利要求1所述的便于腰穿术后护理装置，其特征在于：所述护理床上还设有一用于固定患者头部的固定带（6），固定带（6）的一端固定在护理床的一侧，另一端设有一挂钩（7），护理床的另一侧上配合设置有挂环（8）。

7. 根据权利要求1-6任一权利要求所述的便于腰穿术后护理装置，其特征在于：所述固定带（6）上安装有一头罩（61），且头罩（61）上均匀间隔设置有透气孔（611）。