一种双腔体实验室冰盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种实验室低温保藏工具，具体涉及一种双腔体实验室冰盒。

背景技术

在实验室中样品一般储藏在4℃或者-20℃的冰箱里，实验过程中要求在低温环境下对样品进行处理，在高温或者室温的情况下样品容易降解，所以在做实验的过程中要用冰盒保持低温环境。目前在实验室中普遍都用白色泡沫箱用作冰盒，使用时，向泡沫箱中放入碎冰，冰上放置一个离心管放置板，之后开始进行实验操作。这样会带来一些问题，比如：泡沫箱容量过大，需要盛放大量的碎冰来保持低温，操作繁琐且造成冰和电能的大量浪费，而且泡沫箱比较容易损坏，更换的频率也很高；再就是离心管放置在离心管放置板上，不能直接与冰接触，因而不能很好的保持低温状态。另外，在实验过程中需要给离心管编写序号，由于时间紧张，不能有序不紊的编写序号，且还要找另外的板子与冰盒，加样的时候还需要从原先的冰盒离心管中转移到新的冰盒离心管中，由于操作不当，可能会造成液体洒出。并且在常规的放置板中孔挨得比较近，可能会造成离心管的盖子重叠或交叉在一起，由于操作不当，可能拿离心管的时候会带出旁边的离心管，造成离心管掉落和液体洒出。另外，泡沫盒体没有把手，不便于移动冰盒，如果操作不当，冰盒很容易掉落。鉴于以上问题，有必要设计一种专用于实验室的冰盒来保持低温环境。

实用新型内容

为解决上述技术问题，本实用新型的目的在于提供一种双腔体实验室冰盒。本实用新型的技术方案为：

一种双腔体实验室冰盒，包括盒体和与所述盒体相扣合的盒盖；所述盒体内设置有第一腔室和第二腔室；所述第一腔室内设有可拆卸的第一离心管放置板和第一冰块放置槽，并且所述第一离心管放置板位于所述第一冰块放置槽的上方；所述第二腔室内设有可拆卸的第二离心管放置板和第二冰块放置槽，并且所述第二离心管放置板位于所述第二冰块放置槽的上方；所述第一离心管放置板和所述第二离心管放置板上均设有多个圆孔；所述盒盖上设有提手。

优选的，所述第一离心管放置板上设有多个规格不相同的第一圆孔和第二圆孔，并且所述第一圆孔和所述第二圆孔呈矩阵形交错排布，所述第一圆孔和所述第二圆孔用于放置规格不同的两种离心管；所述第二离心管放置板的结构同所述第一离心管放置板。

进一步的，所述盒体上还设有纵向标签和横向标签，所述纵向标签和所述横向标签与所述第一圆孔和所述第二圆孔组成的矩阵相对应。

可选的，所述第一离心管放置板在所述第一腔室内的具体设置方式为：所述第一离心管放置板相对的两角上设有卡块，所述第一腔室上设有与所述卡块相对应的卡槽，所述第一离心管放置板通过所述卡块和所述卡槽直接放置在所述第一腔室内；所述第二离心管放置板在所述第二腔室内的具体设置方式同。

本实用新型的有益效果：本实用新型的冰盒采用双腔体，且每个腔体内都设有离心管放置板和冰块放置槽，可以根据需要确定使用一个或两个腔体，以节约用冰；并且离心管放置板位于冰块放置槽上方，一方面可以减缓冰块的融化速度，另一方面也可以保证离心管插入放置板上的圆孔后完全接触冰，可以更好的在低温情况下加样。此外，盒盖上设有提手，方便移动冰盒。总之，本实用新型设计合理，使用方便，具有保持低温、节约用冰和防尘等多种功能。

附图说明

图1为本实用新型的冰盒的一种结构示意图。

图2为本实用新型的盒体的结构示意图。

图3为本实用新型的第一腔室和第二腔室的整体结构示意图。

图4为本实用新型的第一腔室的内部结构示意图。

图5为本实用新型的第一离心管放置板的结构示意图。

图1~5中，1、盒体，2、盒盖，3、第一腔室，4、第二腔室，5、第一离心管放置板，6、第一冰块放置槽，7、第二离心管放置板，8、第二冰块放置槽，9、第一圆孔，10、第二圆孔，11、提手，12、纵向标签，13、横向标签，14、卡块，15、卡槽。

具体实施方式

下面结合附图和具体的实施例对本实用新型做进一步详细说明，所述是对本实用新型的解释而不是限定。

图1~5示出本实用新型的一种双腔体实验室冰盒的结构示意图，包括盒体1和与所述盒体1相扣合的盒盖2，在本实施例中，具体扣合方式同目前现有整理箱的扣合件，比较简单且方便。所述盒体1内设置有第一腔室3和第二腔室4；所述第一腔室3内设有可拆卸的第一离心管放置板5和第一冰块放置槽6，并且所述第一离心管放置板5位于所述第一冰块放置槽6的上方；所述第二腔室4内设有可拆卸的第二离心管放置板7和第二冰块放置槽8，并且所述第二离心管放置板7位于所述第二冰块放置槽8的上方；所述第一离心管放置板5和所述第二离心管放置板7上均设有多个圆孔，具体为：所述第一离心管放置板5上设有多个规格不相同的第一圆孔9和第二圆孔10，数量分别为28个和27个，并且所述第一圆孔9和所述第二圆孔10呈矩阵形交错排布，所述第一圆孔9和所述第二圆孔10用于放置规格不同的两种离心管。所述第二离心管放置板7的结构同所述第一离心管放置板5。

所述盒体1上还设有纵向标签12和横向标签13，所述纵向标签12和所述横向标签13与所述第一圆孔9和所述第二圆孔10组成的矩阵相对应，这样可以保证相同规格的离心管圆孔之间具有一定的距离，可以有效避免离心管盖子重叠或者交叉。所述纵向标签12和所述横向标签13分别用不同的字符表示，方便识别。在本实施例中，第一腔室3上的纵向标签用a-e的字符标识，横向标签用1-11的字符标识，第二腔室4上的纵向标签用a’-e’的字符标识，横向标签用1’-11’的字符标识，通过这些字符，可以对每个离心管进行编号，避免出错。

所述盒盖2上设有提手，方便移动冰盒。

此外，在本实施例中，所述第一离心管放置板5在所述第一腔室3内的具体设置方式为：所述第一离心管放置板5相对的两角上设有卡块14，所述第一腔室3上设有与所述卡块14相对应的卡槽15，所述第一离心管放置板5通过所述卡块14和所述卡槽15直接放置在所述第一腔室3内，如图3所示。所述第二离心管放置板7在所述第二腔室4内的具体设置方式同。

综上，本实用新型的冰盒采用双腔体，且每个腔体内都设有离心管放置板和冰块放置槽，可以根据需要决定使用一个或两个腔体，以节约用冰；并且离心管放置板位于冰块放置槽上方，一方面可以减缓冰块的融化速度，另一方面也可以保证离心管插入放置板上的圆孔后完全接触冰，可以更好的在低温情况下加样。腔体内的离心管放置板有两种大小不同规格的离心管圆孔，可以同时放置两种离心管，并且离心管完全接触冰，可以更好的在低温情况下加样，不同规格的圆孔呈交叉排列，从而使相同的离心管孔之间有一定的距离，可以使离心管的盖子不接触，避免拿离心管时带出旁边的离心管。此外，盒盖上设有提手，方便移动冰盒。总之，本实用新型设计合理，使用方便，具有保持低温、节约用冰和防尘等多种功能。

- 上述说明示出并描述了本实用新型的优选实施例，但如前所述，应当理解实用新型并非局限于本文所披露的形式，不应看作是对其他实施例的排除，而可用于各种其他组合、修改和环境，并能够在本文所述实用新型构想范围内，通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离实用新型的精神和范围，则都应在实用新型所附权利要求的保护范围内。