1. 一种便携式土壤容重取样装置，包括T型手柄（1）、用于连接环刀（2）的环刀托（3），以及两端分别与手柄（1）和环刀托（3）相连的连接杆（4）；其特征在于：所述手柄（1）、连接杆（4）和环刀托（3）上均设置有装配孔（5），并通过螺丝依次装配连接，所述环刀托（3）与环刀（2）采用螺纹连接；

所述连接杆（4）的两端分别设置有卡槽（6）和定位凸起（7），手柄（1）上对应设有卡槽（6），环刀托（3）上设有定位凸起（7）；连接杆（4）的定位凸起（7）用于卡设在手柄（1）的卡槽（6）内，环刀托（3）的定位凸起（7）用于卡设在连接杆（4）的卡槽（6）内；所述连接杆（4）上设置有刻度（8），在环刀托（3）上还设置有向下按压取土时用于排走环刀（2）内空气的通孔（9）。

2. 根据权利要求1所述的便携式土壤容重取样装置，其特征在于：所述环刀托（3）上、用于与环刀（2）连接的套件（10）内壁设置有内螺纹，所述环刀（2）上设置有配合旋接的外螺纹；且设置在套件（10）上的内螺纹高度小于所述套件（10）的高度，设置在环刀（2）上的外螺纹高度小于或等于套件（10）上的内螺纹高度；

所述环刀（2）完全旋入套件（10）内时，套件（10）上内螺纹位于环刀（2）上外螺纹的下方；在所述环刀（2）的连接端部还设置有凸块（11），且在环刀托（3）上设置有与所述凸块（11）相配合的凹槽（12）；所述凹槽（12）内还设置有磁片（13），凸块（11）上设置有与所述磁片（13）相吸附的铁片（14）。

3. 根据权利要求1所述的便携式土壤容重取样装置，其特征在于：所述环刀（2）的内径为50cm、高为50cm，内壁为1mm。

4. 根据权利要求1所述的便携式土壤容重取样装置，其特征在于：所述连接杆（4）为中空结构，且在连接杆（4）内交错布置有多根加强筋（15）。

5. 根据权利要求4所述的便携式土壤容重取样装置，其特征在于：所述连接杆（4）为双层套杆结构，所述加强筋（15）交错布置在内层套杆（16）内；所述刻度（8）设置在内层套杆（16）的外壁上，且外层套杆（17）设置为透明状。

6. 根据权利要求5所述的便携式土壤容重取样装置，其特征在于：所述刻度（8）的每根刻度线由荧光粉黏接成。

7. 根据权利要求1所述的便携式土壤容重取样装置，其特征在于：所述手柄（1）的握把处还套设有橡胶套（18）。

8. 根据权利要求1所述的便携式土壤容重取样装置，其特征在于：所述卡槽（6）和定位凸起（7）均为对称设置的多个。