1. 一种取土器，包括钻体（1），其特征在于：所述钻体（1）的一侧、沿钻体（1）长度方向开设有一长槽（2），在钻体（1）的另一侧、沿钻体（1）长度方向开设有一短槽（3）；所述长槽（2）开口端的一侧与短槽（3）开口端的一侧水平连接，长槽（2）开口端的另一侧与短槽（3）开口端的另一侧倾斜连接，且由长槽（2）开口端的另一侧向短槽（3）开口端的另一侧下倾。

2. 根据权利1所述的取土器，其特征在于：所述长槽（2）开口端一侧的高度小于所述长槽（2）开口端另一侧的高度。

3. 根据权利要求要求1所述的取土器，其特征在于：所述钻体（1）为筒状结构，且钻体（1）的下端筒径大于钻体（1）的上端筒径。

4. 根据权利要求1所述的取土器，其特征在于：所述长槽（2）开口端的尺寸大于所述长槽（2）底端的尺寸。

5. 根据权利要求1所述的取土器，其特征在于：所述短槽（3）开口端的尺寸大于所述短槽（3）底端的尺寸，且短槽（3）的侧边a（31）的倾斜角度小于短槽（3）的侧边b（32）的倾斜角度；

所述侧边a（31）为短槽（3）开口端的一侧与短槽（3）底端的连接边，所述侧边b（32）为短槽（3）开口端的另一侧与短槽（3）底端的连接边。

6. 根据权利要求1所述的取土器，其特征在于：在所述钻体（1）的内壁上设置有螺旋纹路（4），所述螺旋纹路（4）的设置方向与钻体（1）钻土时的旋转方向相同。

7. 根据权利要求1所述的取土器，其特征在于：所述钻体（1）的顶部设有一安装件（5），通过安装件（5）与外部连接杆进行可拆卸连接。

8. 根据权利要求7所述的取土器，其特征在于：在所述钻体（1）的内、外侧均设置有一耐磨层。