一种新型田间划行器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及田间劳具设备领域，具体涉及一种新型田间划行器。

背景技术

田间划行器是农业科学试验中常见的基本农业工具，在保证农业科学试验规范化播种中发挥着重要作用；以往田间划行器采用为固定式行距结构，只适用于一种作物的某一行距，在种植密度试验时，需要更换不用的划行器，非常不便。现部分采用行间距可调的划行器，又存在可调性弱的问题，且划行的整体长度划行整体长度一定，无法调节划行的整体长度和划行的数量。同时，拆装不便，不便携带；并且在划行时，对划行器的结构，划行的稳定性和高效性均有一定的要求。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种新型田间划行器，以解决上述提到的问题。

为解决上述技术问题，本实用新型提供一种新型田间划行器，其包括拉杆、安装杆以及通过安装件连接拉杆与安装杆的连接杆；安装件包括套环，在套环上开设有一定位孔，定位孔穿插有螺钉；一对连接杆之间通过套环连接有加固杆，加固杆采用伸缩结构，且连接杆和加固杆均与套环进行铰接。

安装杆为多根，安装杆的一端设置有直径小于安装杆直径的连接块，且连接块用于套穿在临近的安装杆的另一端内，安装杆的两端均设有装配孔；安装杆上通过套环固定安装有装配件，在装配件上安装有圆轮，且圆轮的边缘削成尖状，安装杆上还设置有刻度线。

进一步地，一对连接杆与拉杆和安装杆之间形成梯形结构，且拉杆为上短边，安装杆为下长边，一对连接杆与安装杆所连接部位的中心点与安装杆的中心位置相重合。

进一步地，拉杆、连接杆和加固杆均相互平行。

进一步地，加固杆包括分别与套装在连接杆上的安装件进行连接的支杆，以及两端分别与两根支杆进行连接的主杆；支杆未连接端的外壁上设置有外螺纹，且两个支杆上的外螺纹方向相反；主杆为中空结构，且在主杆的内壁上配合设置有内螺纹，两个支杆的未连接端分别从主杆的两端旋入主杆内。

进一步地，连接杆的未连接端设置有凸环，外螺纹设置在凸环上；主杆的两端设置有将凸环限位在主杆内的凸起部，凸起部的内表面也上设置有与外螺纹相配合的内螺纹。

进一步地，连接杆与套环铰接的转动方向沿着拉杆和/或安装杆的长度方向，加固杆与套环铰接的转动方向沿着连接杆的长度方向。

进一步地，装配件包括呈“U”字形的装配杆，圆轮通过轴承设置在装配杆的横杆上，且圆轮的半径小于装配杆的竖杆的高度。

进一步地，横杆上位于圆轮的两旁设置有副轴承，且副轴承与圆轮的圆盘之间设置有撑杆，撑杆倾斜支撑圆轮。

进一步地，装配件的上端连接有一弹性机构，弹性机构与套环进行铰接；弹性机构包括弹簧和环套弹簧的活动杆，活动杆由上下相互套设的活动环杆组成，且上活动环杆套设在下活动环杆内，并可相对下活动环杆进行上下移动。

进一步地，在螺钉的端头设置有橡胶垫。

本实用新型的有益效果为：该新型田间划行器可根据实地田间所需划行的整体长度进行安装调节，并且对划行的数量和间距也可进行调节；采用安装件与各部件铰接的方式，便于配合结构的调节；其通过对整体结构的有效设计，使得结构牢固可靠、划行工作稳定高效，且便于拆装携带。同时，采用圆轮进行划行，高效省力；通过对弹性机构的设置和结构的有效设计，使得圆轮能够高效划行，在地势不平的田地能够有效地着地；并且，通过副轴承与撑杆的结构设计，提高圆轮的使用寿命，在圆轮划行工作时，给圆轮横向方向的支撑力。

附图说明

图1为新型田间划行器的各部件的连接结构示意图。

图2为新型田间划行器的安装杆的结构示意图。

图3为新型田间划行器的圆轮的安装结构示意图。

图4为新型田间划行器的安装件与各部件的铰接结构示意图。

图5为新型田间划行器的加固杆的结构示意图。

图6为新型田间划行器的弹性机构的结构示意图。

其中：1、拉杆；2、安装杆；3、安装件；4、连接杆；5、套环；6、定位孔；7、螺钉；8、加固杆；9、装配孔；10、连接块；11、装配件；110、横杆；111、竖杆；12、圆轮；13、刻度线；14、支杆；15、主杆；16、凸环；17、凸起部；18、撑杆；19、弹簧；20、活动环杆。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明。且为了简单起见，以下内容省略了该技术领域技术人员所知晓的技术常识。

如图1和图4所示，该新型田间划行器包括拉杆1、安装杆2以及通过安装件3连接拉杆1与安装杆2的连接杆4。实施中，拉动拉杆1，带动安装杆2进行移动，通过安装杆2上的划行机构实现田间的划行。

在本申请中，该新型田间划行器的安装件3包括套环5，在套环5上开设有一定位孔6，定位孔6穿插有螺钉7，其定位孔6为螺纹孔，通过旋紧螺钉7，使螺钉7的端头与拉杆1和/或安装杆2接触，进而对套环5的位置进行限位。

且可优选地，在螺钉7的端头设置有橡胶垫，提高螺钉7的端头与拉杆1和/或安装杆2的摩擦力，提高对套环5的限位效果，防止套环5的移动。

在实地安装时，直接将套环5套在拉杆1或安装杆2上，并将连接杆4与套环5铰接即可，安装便捷，同时可对套环5的安装位置进行调节与固定。

该新型田间划行器的一对连接杆4之间通过套环5连接有加固杆8，通过加固杆8提高划行器的使用结构强度；且加固杆8采用伸缩结构，使得加固杆8可配合两个连接杆4之间的距离进行调节，确保结构的高效性。

同时，在本申请中，连接杆4和加固杆8均采用与套环5进行铰接的方式相连；使得连接杆4和加固杆8可相对套环5进行转动，在调节两个连接杆4与加固杆8时，使各部件均能可靠调节与连接。

具体地，令连接杆4与套环5铰接的转动方向沿着拉杆1和/或安装杆2的长度方向，加固杆8与套环5铰接的转动方向沿着连接杆4的长度方向。

该新型田间划行器的安装杆2为多根，可根据划行的距离进行组合安装，满足多距离划行的需要，适用性强，同时还便于拆装携带。

如图2所示，具体地，令安装杆2的一端设置有直径小于安装杆2直径的连接块10，且连接块10用于套穿在临近的安装杆2的另一端内，安装杆2的两端均设有装配孔9。

在组合安装多根安装杆2时，将安装杆2的连接块10插入临近的一根安装杆2的另一端内，并通过螺栓穿过两根安装杆2的装配孔9，将两根安装杆2进行固定连接即可。

安装杆2上通过套环5固定安装有装配件11，并且在装配件11上安装有圆轮12，且圆轮12的边缘削成尖状，在拉动安装杆2时，通过边缘削尖的圆轮12进行滚动划行，省力且提高划行效率。

同时，可根据田间划行的数量，将对应数目的固定安装有装配件11的套环5套穿在安装杆2上即可。

且可根据田间划行的宽度距离，对应调节安装杆2上相临两个固定有装配件11的套环5之间的间距即可，可操作性强，调节范围广。

在安装杆2上还设置有刻度线13，便于对间距的观察调节。

为了提高拉动的稳定性，令一对连接杆4与拉杆1和安装杆2之间形成梯形结构，且拉杆1为上短边，安装杆2为下长边。

并且，无论改变调节安装杆2的整体长度，均令一对连接杆4与安装杆2所连接部位的中心点与安装杆2的中心位置相重合；还可优选地，令连接杆4与安装杆2的连接点距临近的安装杆2端部的距离为安装杆2整体长度的四分之一左右。

同时，令拉杆1、连接杆4和加固杆8均相互平行，可进一步提高拉动的稳定性。

参见图5，为了实现对加固杆8长度调节的便捷性，令加固杆8包括分别与套装在连接杆4上的安装件3进行连接的支杆14，以及两端分别与两根支杆14进行连接的主杆15。

在支杆14未连接端的外壁上设置有外螺纹，且两个支杆14上的外螺纹方向相反；而主杆15设置为中空结构，且在主杆15的内壁上配合设置有内螺纹，两个支杆14的未连接端分别从主杆15的两端旋入主杆15内。

由于两个支杆14上的外螺纹方向相反，主杆15两端的内螺纹分别与对应套插的支杆14上的外螺纹相配合，因此，可通过正、反转动主杆15，即可实现连接杆4整体长度的调节。

还可优选在连接杆4的未连接端设置有凸环16，令外螺纹设置在凸环16上；并且在主杆15的两端设置有将凸环16限位在主杆15内的凸起部17，凸起部17的内表面也上设置有与外螺纹相配合的内螺纹。通过凸起部17将凸环16限位在主杆15内，防止支杆14从主杆15脱落的现象。

参见图3，该新型田间划行器的装配件11可选择设置为包括呈“U”字形的装配杆，圆轮12通过轴承设置在装配杆的横杆110上，使圆轮12能够相对横杆110进行转动。且圆轮12的半径小于装配杆的竖杆111的高度，使得圆环能够顺利转动划行。

为了提高圆轮12的使用寿命，在圆轮12划行工作时，给圆轮12横向方向的支撑力，避免圆轮12倾斜易损情况；令横杆110上位于圆轮12的两旁设置有副轴承，且副轴承与圆轮12的圆盘之间设置有撑杆18，撑杆18倾斜支撑圆轮12。

具体地，撑杆18的两端分别与轴承的外环和圆轮12的圆盘进行连接，在圆轮12滚动时，撑杆18可相对进行转动支撑，给圆轮12水平方向上的支撑力。可优选撑杆18为四根，分别对称的位于圆轮12的两旁。

为了确保圆轮12地高效划行，在地势不平的田地能够有效地着地；还在装配件11的上端连接有一弹性机构，令弹性机构与套环5进行铰接。

具体地，参见图6，弹性机构包括弹簧19和环套弹簧19的活动杆，活动杆将弹簧19进行围设，既对弹簧19进行了保护，又限定了其水平方向上的移动。

活动杆由上下相互套设的活动环杆20组成，且上活动环杆套设在下活动环杆内，并可相对下活动环杆进行上下移动，进而实现活动杆配合弹簧19形变的长度调节。

具体将上活动环杆的上端设置为封口结构，下活动环杆的下端设置为封口结构，装配件的上端与下活动环杆的下端进行连接；上活动环杆的上端与安装件相铰接；且弹簧19的上下端分别与上活动环杆的上端和下活动环杆的下端固定连接。

在以上描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

- 对所公开的实施例的上述说明，是本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。