1. 一种新型田间划行器，包括拉杆（1）、安装杆（2）以及通过安装件（3）连接拉杆（1）与安装杆（2）的连接杆（4）；其特征在于：所述安装件（3）包括套环（5），在套环（5）上开设有一定位孔（6），定位孔（6）穿插有螺钉（7）；一对连接杆（4）之间通过套环（5）连接有加固杆（8），加固杆（8）采用伸缩结构，且连接杆（4）和加固杆（8）均与套环（5）进行铰接；

所述安装杆（2）为多根，所述安装杆（2）的一端设置有直径小于安装杆（2）直径的连接块（10），且连接块（10）用于套穿在临近的安装杆（2）的另一端内，所述安装杆（2）的两端均设有装配孔（9）；所述安装杆（2）上通过套环（5）固定安装有装配件（11），在装配件（11）上安装有圆轮（12），且圆轮（12）的边缘削成尖状，所述安装杆（2）上还设置有刻度线（13）。

2. 根据权利要求1所述的新型田间划行器，其特征在于：一对所述连接杆（4）与拉杆（1）和安装杆（2）之间形成梯形结构，且拉杆（1）为上短边，安装杆（2）为下长边，一对连接杆（4）与安装杆（2）所连接部位的中心点与所述安装杆（2）的中心位置相重合。

3. 根据权利要求1所述的新型田间划行器，其特征在于：所述拉杆（1）、连接杆（4）和加固杆（8）均相互平行。

4. 根据权利要求1所述的新型田间划行器，其特征在于：所述加固杆（8）包括分别与套装在连接杆（4）上的安装件（3）进行连接的支杆（14），以及两端分别与两根支杆（14）进行连接的主杆（15）；所述支杆（14）未连接端的外壁上设置有外螺纹，且两个支杆（14）上的外螺纹方向相反；所述主杆（15）为中空结构，且在主杆（15）的内壁上配合设置有内螺纹，两个支杆（14）的未连接端分别从主杆（15）的两端旋入所述主杆（15）内。

5. 根据权利要求4所述的新型田间划行器，其特征在于：所述连接杆（4）的未连接端设置有凸环（16），所述外螺纹设置在所述凸环（16）上；所述主杆（15）的两端设置有将所述凸环（16）限位在所述主杆（15）内的凸起部（17），所述凸起部（17）的内表面也上设置有与所述外螺纹相配合的内螺纹。

6. 根据权利要求1所述的新型田间划行器，其特征在于：所述连接杆（4）与套环（5）铰接的转动方向沿着拉杆（1）和/或安装杆（2）的长度方向，所述加固杆（8）与套环（5）铰接的转动方向沿着连接杆（4）的长度方向。

7. 根据权利要求1所述的新型田间划行器，其特征在于：所述装配件（11）包括呈“U”字形的装配杆，所述圆轮（12）通过轴承设置在所述装配杆的横杆上，且圆轮（12）的半径小于装配杆的竖杆的高度。

8. 根据权利要求7所述的新型田间划行器，其特征在于：所述横杆上位于所述圆轮（12）的两旁设置有副轴承，且副轴承与圆轮（12）的圆盘之间设置有撑杆（18），所述撑杆（18）倾斜支撑所述圆轮（12）。

9. 根据权利要求1所述的新型田间划行器，其特征在于：所述装配件（11）的上端连接有一弹性机构，所述弹性机构与所述套环（5）进行铰接；所述弹性机构包括弹簧（19）和环套所述弹簧（19）的活动杆，所述活动杆由上下相互套设的活动环杆（20）组成，且上活动环杆套设在下活动环杆内，并可相对下活动环杆进行上下移动。

10. 根据权利要求1所述的新型田间划行器，其特征在于：在所述螺钉（7）的端头设置有橡胶垫。