一种油茶扦插育苗用保育设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及油茶扦插育苗技术领域，具体为一种油茶扦插育苗用保育设备。

背景技术

油茶是一种我国特有的木本油料树种，具有很好的经济效益和生态效益，大力发展油茶产业，对改善生态环境、实现兴林富民、扶贫等都具有十分重要的意义。油茶插穗采用油茶的树枝叶，取材容易，可以节约大量油用种子，用同一母株插穗培育的植株树形、果实成熟期、叶色、叶形、果色、果形及大小都比较一致，用扦插苗造林，可比实生苗提前2到3年结果，扦插育苗技术比较简单，容易掌握，成苗率高，是一种比较经济的育苗方法，在油茶生产中被越来越广泛的采用。为进一步提高成苗率，保育设备是油茶扦插育苗技术中经常使用的设备。

现今市场上的此类保育设备种类繁多，基本可以满足扦插育苗的使用需求，但是依然存在一定的不足之处，具体问题有以下几点。

- 现有的此类保育设备的育苗湿度调节多是人工手动喷淋，该种调节方式对育苗工作人员的经验要求较高，成苗率有限；

- 现有的此类保育设备在培育完成后，需要人工手动分割每一株育苗，随后在进行收取，在对育苗铲起的过程中费时费力，也增加了工作人员的劳动强度；

- 现有的此类保育设备在使用过程中多是通过外部辅助加热装置为幼苗提供合适的成长温度，其保温效果有限，增加了幼苗的培育成本。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种油茶扦插育苗用保育设备，以解决上述背景技术中提出设备的成苗率有限、收取幼苗不便以及培育成本较高的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种油茶扦插育苗用保育设备，包括设备主体、伸缩杆、育苗分离机构、支撑架和分割板，所述设备主体底部的两侧皆安装有伸缩杆，伸缩杆一侧的设备主体底部安装有气缸，气缸一侧的设备主体底部设置有育苗分离机构，且伸缩杆顶端的一侧固定有支撑板，并且支撑板顶端的一侧固定有等间距的分割板，所述设备主体内部的一端安装有培育箱，且培育箱底部的两侧皆安装有湿度传感器，所述设备主体顶部的两侧皆安装有换气管，换气管的顶端延伸至设备主体的外部，且相邻换气管之间的设备主体顶部安装有LED植物生长灯，所述设备主体顶部的一侧固定有支撑架，且支撑架内部的一侧安装有水管，并且水管底端的一侧皆安装有等间距的喷头，所述水管表面的一侧安装有电动球阀，电动球阀一侧的水管表面安装有手动阀，所述设备主体一侧的外壁上安装有控制面板，控制面板内部单片机的输出端分别与气缸、电动球阀和湿度传感器的输入端电性连接，通过控制面板协调设备内部的电器设备，使其便于使用者操作。

优选的，所述设备主体一侧的外壁上安装有加热箱，且加热箱内部的一侧固定有透光板，并且透光板一侧的加热箱内部铺设有保温层，所述保温层一侧的外壁上安装有太阳能集热板，且太阳能集热板表面的一侧设置有透气孔，所述保温层一侧的外壁上安装有进气管，进气管的一端延伸至设备主体的内部，通过太阳能集热板转换太阳光的热量，并将其送入设备主体的内部。

优选的，所述设备主体的两内侧壁上皆设置有滑动槽，且滑动槽内部的一端安装有滑动块，滑动块的一端延伸至滑动槽的外部并与支撑板的外壁固定连接。

优选的，所述育苗分离机构的内部依次设置有支撑块、齿轮板、转动轴、从动齿轮、连接臂和连接杆，所述设备主体底部的一侧固定有支撑块，且支撑块一侧的设备主体顶部滑动安装有齿轮板，齿轮板的一端与气缸的一端固定连接。

优选的，所述支撑块表面的一侧铰接有转动轴，且转动轴表面的一侧安装有转动轴，转动轴和齿轮板相互啮合。

优选的，所述转动轴表面的一侧固定有连接臂，且连接臂远离转动轴的一端铰接有连接杆，连接杆的顶端与支撑板的底端相互铰接，通过育苗分离机构实现土壤的快速分割，使育苗便于工作人员收取。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该一种油茶扦插育苗用保育设备不仅提高油茶扦插育苗的成苗率，降低设备的使用成本，还使设备便于工作人员进行幼苗的收取工作；

- 通过设置有LED植物生长灯、电动球阀和湿度传感器，在培育箱的内部铺设合适的土壤层，随后将油茶扦插育苗的根部埋入土壤中，通过LED植物生长灯为油茶扦插育苗提供合适的光照条件，控制面板对湿度传感器传输的实时湿度信息与自身设定的湿度范围值作比较，当实时湿度处于设定的湿度范围值内时，控制面板不再为电动球阀提供指令信息，电动球阀关闭，水管内无水流通过，当实时湿度低于设定的湿度范围的下限值时，控制面板对电动球阀输出指令信息，电动球阀打开，水通过水管流向喷头，进行喷水，在喷水的同时，当湿度传感器检测到的湿度达到先前已经设定的湿度范围时，控制面板输出指令信息，控制电动球阀关闭，停止喷水，使得培育箱内的湿度始终处于设定好的最佳湿度范围值内，提高油茶扦插育苗的成苗率；

- 通过设置有透光板、进气管和太阳能集热板，加热箱和透光板形成密封腔且内衬有保温层，当阳光或其他光源通过透光板照射在具有吸热涂层且呈折线形的太阳能集热板上时，使密封腔内部的空气温度快速升高，随后热空气经透气孔透出并通过进气管进入设备主体的内部，也可在进气管一侧的设备主体外壁上安装风扇，使其形成负压，将热空气更为快速的带入设备主体的内部，通过该方法实现绿色能源辅助加热的功能，降低设备的使用成本；

- 通过设置有连接杆、连接臂和从动齿轮，开启气缸进行工作，使其推动齿轮板向右侧移动，由于齿轮板和从动齿轮相互啮合，则从动齿轮带动转动轴旋转，使转动轴带动连接臂一同旋转，由于连接臂和连接杆相互铰接，则连接杆可将支撑板向上顶起，即支撑板顶端等间距的分割板对培育箱内部的土壤机型等间距的分割，即油茶扦插育苗发育区自动分割的功能，避免人工后期铲起土壤的工作，使设备便于工作人员进行幼苗的收取工作。

附图说明

图1为本实用新型油茶扦插育苗用保育设备的主视剖面结构示意图；

图2为本实用新型油茶扦插育苗用保育设备的集热箱主视剖面结构示意图；

图3为本实用新型油茶扦插育苗用保育设备图1中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型的育苗分离机构放大结构示意图；

图中：1、设备主体；2、伸缩杆；3、育苗分离机构；301、支撑块；302、齿轮板；303、转动轴；304、从动齿轮；305、连接臂；306、连接杆；4、气缸；5、支撑板；6、培育箱；7、换气管；8、支撑架；9、LED植物生长灯；10、喷头；11、水管；12、电动球阀；13、手动阀；14、湿度传感器；15、分割板；16、控制面板；17、加热箱；18、透光板；19、太阳能集热板；20、透气孔；21、保温层；22、进气管；23、滑动槽；24、滑动块。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种油茶扦插育苗用保育设备，包括设备主体1、伸缩杆2、育苗分离机构3、支撑架8和分割板15，设备主体1底部的两侧皆安装有伸缩杆2，伸缩杆2一侧的设备主体1底部安装有气缸4，气缸4一侧的设备主体1底部设置有育苗分离机构3；

育苗分离机构3的内部依次设置有支撑块301、齿轮板302、转动轴303、从动齿轮304、连接臂305和连接杆306，设备主体1底部的一侧固定有支撑块301，且支撑块301一侧的设备主体1顶部滑动安装有齿轮板302，齿轮板302的一端与气缸4的一端固定连接；

支撑块301表面的一侧铰接有转动轴303，且转动轴303表面的一侧安装有转动轴303，转动轴303和齿轮板302相互啮合，转动轴303表面的一侧固定有连接臂305，且连接臂305远离转动轴303的一端铰接有连接杆306，连接杆306的顶端与支撑板5的底端相互铰接；

设备主体1的两内侧壁上皆设置有滑动槽23，且滑动槽23内部的一端安装有滑动块24，滑动块24的一端延伸至滑动槽23的外部并与支撑板5的外壁固定连接；

且伸缩杆2顶端的一侧固定有支撑板5，并且支撑板5顶端的一侧固定有等间距的分割板15，设备主体1内部的一端安装有培育箱6，且培育箱6底部的两侧皆安装有湿度传感器14；

开启气缸4进行工作，使其推动齿轮板302向右侧移动，由于齿轮板302和从动齿轮304相互啮合，则从动齿轮304带动转动轴303旋转，使转动轴303带动连接臂305一同旋转，由于连接臂305和连接杆306相互铰接，则连接杆306可将支撑板5向上顶起，即支撑板5顶端等间距的分割板15对培育箱6内部的土壤机型等间距的分割，即油茶扦插育苗发育区自动分割的功能，避免人工后期铲起土壤的工作，使设备便于工作人员进行幼苗的收取工作；

设备主体1顶部的两侧皆安装有换气管7，换气管7的顶端延伸至设备主体1的外部，且相邻换气管7之间的设备主体1顶部安装有LED植物生长灯9，设备主体1顶部的一侧固定有支撑架8，且支撑架8内部的一侧安装有水管11，并且水管11底端的一侧皆安装有等间距的喷头10，水管11表面的一侧安装有电动球阀12，电动球阀12一侧的水管11表面安装有手动阀13，设备主体1一侧的外壁上安装有控制面板16，控制面板16内部单片机的输出端分别与气缸4、电动球阀12和湿度传感器14的输入端电性连接；

在培育箱6的内部铺设合适的土壤层，随后将油茶扦插育苗的根部埋入土壤中，通过LED植物生长灯9为油茶扦插育苗提供合适的光照条件，控制面板16对湿度传感器14传输的实时湿度信息与自身设定的湿度范围值作比较，当实时湿度处于设定的湿度范围值内时，控制面板16不再为电动球阀12提供指令信息，电动球阀12关闭，水管11内无水流通过，当实时湿度低于设定的湿度范围的下限值时，控制面板16对电动球阀12输出指令信息，电动球阀12打开，水通过水管11流向喷头10，进行喷水，在喷水的同时，当湿度传感器14检测到的湿度达到先前已经设定的湿度范围时，控制面板16输出指令信息，控制电动球阀12关闭，停止喷水，使得培育箱6内的湿度始终处于设定好的最佳湿度范围值内，提高油茶扦插育苗的成苗率；

设备主体1一侧的外壁上安装有加热箱17，且加热箱17内部的一侧固定有透光板18，并且透光板18一侧的加热箱17内部铺设有保温层21，保温层21一侧的外壁上安装有太阳能集热板19，且太阳能集热板19表面的一侧设置有透气孔20，保温层21一侧的外壁上安装有进气管22，进气管22的一端延伸至设备主体1的内部；

加热箱17和透光板18形成密封腔且内衬有保温层21，当阳光或其他光源通过透光板18照射在具有吸热涂层且呈折线形的太阳能集热板19上时，使密封腔内部的空气温度快速升高，随后热空气经透气孔20透出并通过进气管22进入设备主体1的内部，也可在进气管22一侧的设备主体1外壁上安装风扇，使其形成负压，将热空气更为快速的带入设备主体1的内部，通过该方法实现绿色能源辅助加热的功能，降低设备的使用成本。

工作原理：使用时，首先在培育箱6的内部铺设合适的土壤层，随后将油茶扦插育苗的根部埋入土壤中，通过LED植物生长灯9为油茶扦插育苗提供合适的光照条件，控制面板16对湿度传感器14传输的实时湿度信息与自身设定的湿度范围值作比较，当实时湿度处于设定的湿度范围值内时，控制面板16不再为电动球阀12提供指令信息，电动球阀12关闭，水管11内无水流通过，当实时湿度低于设定的湿度范围的下限值时，控制面板16对电动球阀12输出指令信息，电动球阀12打开，水通过水管11流向喷头10，进行喷水，在喷水的同时，当湿度传感器14检测到的湿度达到先前已经设定的湿度范围时，控制面板16输出指令信息，控制电动球阀12关闭，停止喷水，使得培育箱6内的湿度始终处于设定好的最佳湿度范围值内，提高油茶扦插育苗的成苗率，在培育过程中，加热箱17和透光板18形成密封腔且内衬有保温层21，当阳光或其他光源通过透光板18照射在具有吸热涂层且呈折线形的太阳能集热板19上时，使密封腔内部的空气温度快速升高，随后热空气经透气孔20透出并通过进气管22进入设备主体1的内部，也可在进气管22一侧的设备主体1外壁上安装风扇，使其形成负压，将热空气更为快速的带入设备主体1的内部，通过该方法实现绿色能源辅助加热的功能，降低设备的使用成本，在育苗完成后，可通过控制面板16开启气缸4进行工作，使其推动齿轮板302向右侧移动，由于齿轮板302和从动齿轮304相互啮合，则从动齿轮304带动转动轴303旋转，使转动轴303带动连接臂305一同旋转，由于连接臂305和连接杆306相互铰接，则连接杆306可将支撑板5向上顶起，即支撑板5顶端等间距的分割板15对培育箱6内部的土壤机型等间距的分割，即油茶扦插育苗发育区自动分割的功能，避免人工后期铲起土壤的工作，使设备便于工作人员进行幼苗的收取工作。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。