1. 一种适用于装配式下穿隧道的翻转机构，其特征在于：包括用于卡持预制构件的卡持部件和用于支撑所述卡持部件的第一支撑座和第二支撑座，所述卡持部件具有所述预制构件能在竖向上贯穿通过的卡持空间，所述第一支撑座和第二支撑座相对设置，并与所述卡持部件回转配合，在所述第一支撑座和/或第二支撑座上还设置有驱动所述卡持部件转动的驱动部件，在所述卡持部件上还设置有若干穿过所述卡持空间的支撑杆，所述支撑杆用于在竖向对所述预制构件形成支撑，所述支撑杆与所述卡持部件之间为可拆卸的连接；所述卡持部件包括相对布置的第一桁架片和第二桁架片，所述第一桁架片与第二桁架片之间隔开有与预制构件宽度相适配的距离，在所述第一桁架片与第二桁架片还设置有用于固定所述第一桁架片与第二桁架片相对位置的第一连接组件5和第二连接组件6，所述第一连接组件5与第二连接组件6之间的距离大于所述预制构件长度，使在所述第一桁架片与第二桁架片之间形成所述卡持空间，所述支撑杆分别与所述第一桁架片和第二桁架片可拆卸的连接。

2. 如权利要求1所述的翻转机构，其特征在于：所述第一连接组件和第二连接组件布置在所述第一桁架片和第二桁架片的端部，所述第一连接组件和/或第二连接组件与所述驱动部件传动相连。

3. 如权利要求1所述的翻转机构，其特征在于：在所述第一连接组件和/或第二连接组件与所述卡持部件之间还可拆卸的连接有限位部件，上述限位部件用于固定所述卡持部件与第一连接组件和/或第二连接组件之间的相对位置。

4. 如权利要求3所述的翻转机构，其特征在于：在所述第一连接组件和/或第二连接组件与所述驱动部件之间还设置有减速器。

5. 如权利要求4所述的翻转机构，其特征在于：在所述卡持部件上还设置有若干的滑动支撑组件，各个所述滑动支撑组件沿所述卡持部件的长度方向隔开设置，所述滑动支撑组件用于在所述卡持部件翻转过程中对所述卡持部件提供竖向支撑。

6. 如权利要求5所述的翻转机构，其特征在于：所述滑动支撑组件包括与所述卡持部件连接的弧形状的导轨，所述导轨的外层边缘为圆弧形，并且圆弧形的中心与所述卡持部件转动中心轴线相重合，在所述导轨对应的基础上还设置有与所述导轨相配合的导轮。

7. 如权利要求6所述的翻转机构，其特征在于：所述导轨为圆弧形的板状，在所述导轨与卡持部件之间还可拆卸的连接有若干的支撑架。

8. 如权利要求7所述的翻转机构，其特征在于：所述导轨为包括第一导轨节段和第二导轨节段的分体式结构，所述第一导轨节段为两个，其中一个位于所述卡持空间竖向开口的一端，另一个位于所述卡持空间竖向开口的另一端，所述第二导轨节段设置在两个所述第一导轨节段之间。