1. 一种适用于分片式预制综合管廊管片的专用夹具，其特征在于：包括用于夹持管廊管片的夹臂组件和吊升组件，所述夹臂组件包括第一夹臂和与所述第一夹臂销轴连接的第二夹臂，所述第一夹臂包括有第一夹持段，所述第二夹臂包括有与所述第一夹持段相对的第二夹持段，

所述第一夹持段与所述第二夹持段相隔开，所述第一夹持段用于与管廊管片厚度方向的一侧相配合，所述第二夹持段用于与管廊管片厚度方向的另一侧相配合，

所述吊升组件分别与所述第一夹臂和第二夹臂销轴连接，当所述吊升组件相对于所述夹臂组件向上移动时，所述第一夹持段与所述第二夹持段相向移动，当所述吊升组件相对于所述夹臂组件向下移动时，所述第一夹持段与所述第二夹持段朝向背离的方向转动，在所述第一夹持段和第二夹持端朝向所述管廊管片的侧壁为粗糙面，所述第一夹臂还包括与所述第一夹持段相垂直的水平段，所述第二夹臂还包括倾斜段，所述倾斜段与所述第二夹持段之间的夹角为钝角，所述第一夹臂和第二夹臂的销轴连接位置位于所述水平段和倾斜段上。

2. 如权利要求1所述的专用夹具，其特征在于：所述吊升组件包括第一吊杆和第二吊杆，所述第一吊杆一端与所述第一夹臂水平段的一端销轴连接，另一端与所述第二吊杆的一端销轴连接，所述第二吊杆的另一端与所述第二夹臂的倾斜段的一端销轴连接。

3. 如权利要求2所述的专用夹具，其特征在于：连接所述第一夹臂与第二夹臂的销轴为第一销轴，连接所述第一吊杆与第二吊杆的销轴为第二销轴，所述第一销轴与所述第二销轴位于同一竖直方向上。

4. 如权利要求3所述的专用夹具，其特征在于：所述夹臂组件为至少两个，每一个所述夹臂组件都对应的连接有一个所述吊升组件，各个所述吊升组件共用同一个第二销轴。

5. 如权利要求1-4任意一项所述的专用夹具，其特征在于：在所述第一夹持段朝向所述管廊管片的一侧还设置有第一夹板。

6. 如权利要求5所述的专用夹具，其特征在于：各个所述夹臂组件的第一夹板连接为一体。

7. 如权利要求6所述的专用夹具，其特征在于：在所述第二夹持段朝向所述管廊管片的一侧还设置有第二夹板。

8. 如权利要求7所述的专用夹具，其特征在于：各个所述夹臂组件的第一夹板连接为一体。

9. 如权利要求8所述的专用夹具，其特征在于：在所述第一夹板和/或第二夹板朝向所述管廊管片的一侧上还可拆卸的设置有橡胶垫。