1. 一种GNSS信号位同步方法，其特征在于，包括以下步骤：

捕获GNSS信号，获取测距码边缘T0，依次启动多个跟踪通道；

分别累计各个跟踪通道解调积分值的绝对值；

待各个跟踪通道解调积分值累计完毕后，选择累计值最大的那个通道继续跟踪，复位其他通道。

2. 根据权利要求1所述的一种GNSS信号位同步方法，其特征在于，所述依次启动多个跟踪通道，包括以下步骤：

设定变量i的初始值为0；

将变量i与1比特内子码个数N做比较；

如果i<N，则计算时间Ti=T0+i*W，其中W为子码宽度，配置在时间Ti启动跟踪，使用锁相环，从Ti开始解调比特；令i=i+1，返回将变量i与1比特内子码个数N做比较步骤；

如果i>=N，则结束启动。

3. 根据权利要求1所述的一种GNSS信号位同步方法，其特征在于，单个跟踪通道的累计步骤为：

判断累计的比特个数是否大于200；

如果是，则结束累计；

否则，继续累计该跟踪通道的解调积分值的绝对值。