1. 一种畜牧喂料设备，其特征在于：包括料槽（1）、投料单元（2）、清理单元（3）和固定板（4）；

料槽（1）：所述料槽（1）后侧面的顶端设有固定板（4），所述固定板（4）顶端的前侧设有清理单元（3）；

投料单元（2）：所述投料单元（2）包含支撑杆（21）、盒盖（22）、卡块（23）、电动推杆（24）、推板（25）、储料盒（26）和直线电机（27），所述支撑杆（21）有两个且左右对应设在固定板（4）顶端的后侧，两个支撑杆（21）的顶端分别与直线电机（27）两端的定子连接，所述直线电机（27）动子座的前侧面设有储料盒（26），所述储料盒（26）顶端的左右两侧均设有卡槽，所述盒盖（22）的左右两端均设有卡块（23），所述卡块（23）与储料盒（26）顶端的卡槽相卡接，所述盒盖（26）底端的中部设有电动推杆（24），所述电动推杆（24）的底端设有推板（25），所述储料盒（22）的底端设有出料管；

其中，还包括控制开关组（11），所述控制开关组（11）设在固定板（4）的左侧面，所述电动推杆（24）和直线电机（27）的输入端电连接控制开关组（11）的输出端，所述控制开关组（11）的输入端电连接外部电源的输出端。

2. 根据权利要求1所述的一种畜牧喂料设备，其特征在于：所述清理单元（3）包含电机（31）、固定块（32）、丝杠（33）、活动块（34）和L型连接杆（35）和清理板（36），所述固定块（32）设在固定板（4）顶端的前侧，所述固定块（32）前侧面的凹槽内转动连接有丝杠（33），所述电机（31）设在固定块（32）的右侧面，所述电机（31）的输出轴与丝杠（33）的右端连接，所述活动块（34）侧面的螺孔与丝杠（33）螺纹连接，所述活动块（34）的前侧面与L型连接杆（35）的一端连接，所述L型连接杆（35）的另一端设有清理板（36），所述电机（31）的输入端电连接控制开关组（11）的输出端。

3. 根据权利要求1所述的一种畜牧喂料设备，其特征在于：还包括滑块（5）和挡板（6），所述挡板（6）的前后两端均设有滑块（5），所述滑块（6）与料槽（1）左侧的滑槽滑动连接。

4. 根据权利要求1所述的一种畜牧喂料设备，其特征在于：还包括卡杆（7）和转轴（8），所述转轴（8）有两个且分别转动连接在储料盒（26）顶端的左右两侧，两个转轴（8）的外侧均设有卡杆（7）。

5. 根据权利要求1所述的一种畜牧喂料设备，其特征在于：还包括固定杆（9）和橡胶座（10），所述固定杆（9）有两个且左右对应设在固定板（4）的底端，两个固定杆（9）的底端均设有橡胶座（10）。