一种畜牧喂料设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及畜牧养殖设备技术领域，具体为一种畜牧喂料设备。

背景技术

目前的大型牧场采用科学养殖方法进行畜牧养殖，喂食装置采用半自动化或自动化的养殖设备可提高畜牧养殖的出栏率，按计划喂食可减少畜牧生病，科学养殖也符合环保要求，大多养殖户的养殖规模不大，采购全自动的养殖设备花费的资金过多，很多中小型养殖户还是采用传统的人工养殖方法，比较费时费力，并且料槽在使用过后不方便清理，时间一长其内部容易滋生细菌。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题是克服现有的缺陷，提供一种畜牧喂料设备，使用简单，节约成本，投料均匀，清理方便，可以有效解决背景技术中的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种畜牧喂料设备，包括料槽、投料单元、清理单元和固定板；

料槽：所述料槽后侧面的顶端设有固定板，所述固定板顶端的前侧设有清理单元；

投料单元：所述投料单元包含支撑杆、盒盖、卡块、电动推杆、推板、储料盒和直线电机，所述支撑杆有两个且左右对应设在固定板顶端的后侧，两个支撑杆的顶端分别与直线电机两端的定子连接，所述直线电机动子座的前侧面设有储料盒，所述储料盒顶端的左右两侧均设有卡槽，所述盒盖的左右两端均设有卡块，所述卡块与储料盒顶端的卡槽相卡接，所述盒盖底端的中部设有电动推杆，所述电动推杆的底端设有推板，所述储料盒的底端设有出料管；

其中，还包括控制开关组，所述控制开关组设在固定板的左侧面，所述电动推杆和直线电机的输入端电连接控制开关组的输出端，所述控制开关组的输入端电连接外部电源的输出端。

通过投料单元，可以自动将储料盒内的饲料均匀的投入到料槽内，既方便畜牧进行喂养，同时也节省人力和时间。

进一步的，所述清理单元包含电机、固定块、丝杠、活动块和L型连接杆和清理板，所述固定块设在固定板顶端的前侧，所述固定块前侧面的凹槽内转动连接有丝杠，所述电机设在固定块的右侧面，所述电机的输出轴与丝杠的右端连接，所述活动块侧面的螺孔与丝杠螺纹连接，所述活动块的前侧面与L型连接杆的一端连接，所述L型连接杆的另一端设有清理板，所述电机的输入端电连接控制开关组的输出端，可以方便将料槽内部的废料进行清除，防止废料长时间附着在料槽内部导致细菌滋生，进而保护畜牧的安全。

进一步的，还包括滑块和挡板，所述挡板的前后两端均设有滑块，所述滑块与料槽左侧的滑槽滑动连接，可以方便操作人员将废料从料槽内进行取出。

进一步的，还包括卡杆和转轴，所述转轴有两个且分别转动连接在储料盒顶端的左右两侧，两个转轴的外侧均设有卡杆，可以方便盒盖的固定和拆卸，进而方便对储料盒内部进行清洗。

进一步的，还包括固定杆和橡胶座，所述固定杆有两个且左右对应设在固定板的底端，两个固定杆的底端均设有橡胶座，可以增加料槽的稳定性，防止料槽固定不牢固导致其晃动。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本畜牧喂料设备，具有以下好处：

1、通过投料单元，可以自动将储料盒内的饲料均匀的投入到料槽内，既方便畜牧进行喂养，同时也节省人力和时间；

2、通过清理单元，可以方便将料槽内部的废料进行清除，防止废料长时间附着在料槽内部导致细菌滋生，进而保护畜牧的安全，设有滑块和挡板，可以方便操作人员将废料从料槽内进行取出；

3、设有卡杆和转轴，可以方便盒盖的固定和拆卸，进而方便对储料盒内部进行清洗，设有固定杆和橡胶座，可以增加料槽的稳定性，防止料槽固定不牢固导致其晃动。

附图说明

图1为本实用新型一种畜牧喂料设备结构示意图；

图2为本实用新型A处局部放大结构示意图。

图中：1料槽、2投料单元、21支撑杆、22盒盖、23卡块、24电动推杆、25推板、26储料盒、27直线电机、3清理单元、31电机、32固定块、33丝杠、34活动块、35 L型连接杆、36清理板、4固定板、5滑块、6挡板、7卡杆、8转轴、9固定杆、10橡胶座、11控制开关组。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-2，本实用新型提供一种技术方案：一种畜牧喂料设备，包括料槽1、投料单元2、清理单元3和固定板4；

料槽1：料槽1后侧面的顶端设有固定板4，固定板4顶端的前侧设有清理单元3，清理单元3包含电机31、固定块32、丝杠33、活动块34和L型连接杆35和清理板36，固定块32设在固定板4顶端的前侧，固定块32前侧面的凹槽内转动连接有丝杠33，电机31设在固定块32的右侧面，电机31的输出轴与丝杠33的右端连接，活动块34侧面的螺孔与丝杠33螺纹连接，活动块34的前侧面与L型连接杆35的一端连接，L型连接杆35的另一端设有清理板36，电机31的输入端电连接控制开关组11的输出端，可以方便将料槽1内部的废料进行清除，防止废料长时间附着在料槽1内部导致细菌滋生，进而保护畜牧的安全；

投料单元2：投料单元2包含支撑杆21、盒盖22、卡块23、电动推杆24、推板25、储料盒26和直线电机27，支撑杆21有两个且左右对应设在固定板4顶端的后侧，两个支撑杆21的顶端分别与直线电机27两端的定子连接，直线电机27动子座的前侧面设有储料盒26，储料盒26顶端的左右两侧均设有卡槽，盒盖22的左右两端均设有卡块23，卡块23与储料盒26顶端的卡槽相卡接，盒盖22底端的中部设有电动推杆24，电动推杆24的底端设有推板25，储料盒26的底端设有出料管，通过投料单元2，可以自动将储料盒26内的饲料均匀的投入到料槽1内，既方便畜牧进行喂养，同时也节省人力和时间；

其中，还包括控制开关组11，控制开关组11设在固定板4的左侧面，电动推杆24和直线电机27的输入端电连接控制开关组11的输出端，控制开关组11的输入端电连接外部电源的输出端，还包括滑块5和挡板6，挡板6的前后两端均设有滑块5，滑块5与料槽1左侧的滑槽滑动连接，可以方便操作人员将废料从料槽1内进行取出，还包括卡杆7和转轴8，转轴8有两个且分别转动连接在储料盒26顶端的左右两侧，两个转轴8的外侧均设有卡杆7，可以方便盒盖22的固定和拆卸，进而方便对储料盒26内部进行清洗，还包括固定杆9和橡胶座10，固定杆9有两个且左右对应设在固定板4的底端，两个固定杆9的底端均设有橡胶座10，可以增加料槽1的稳定性，防止料槽1固定不牢固导致其晃动。

在使用时：接通外部电源，各用电器正常工作，首先将料槽1放到合适位置，料槽1后侧面的顶端设有固定板4，固定板4底端的左右两侧均设有固定杆9，固定杆9的底端设有橡胶座10，这样可以增加料槽1的稳定性，防止料槽1固定不牢固导致其晃动，然后将搅拌好的饲料放到储料盒26内，盖上盒盖22，转动转轴8使卡杆7将盒盖22两端的卡块23进行固定，同时启动电动推杆24和直线电机27，电动推杆24带动推板25移动，使饲料从出料管进入到料槽1内，直线电机27带动储料盒26左右移动，使饲料均匀的分散在料槽1内部，既方便畜牧进行喂养，同时也节省人力和时间，当需要清理料槽1时，启动电机31带动丝杠33转动，丝杠33与活动块24侧面的螺孔螺纹连接，活动块24带动L型连接杆35另一端的清理板36左右移动，这样可以方便将料槽1内部的废料进行清除，防止废料长时间附着在料槽1内部导致细菌滋生，进而保护畜牧的安全，于此同时，将挡板6取出，可以方便操作人员将废料从料槽1内进行取出。

值得注意的是，本实施例中所公开的控制开关组11选用的是型号为ZK6PC-AC的开关，电机31则可根据实际应用场景自由配置，建议选用波市镇海格瓦传动设备有限公司生产的型号为5GU50K的减速电机，电动推杆24可选用无锡东宇翔科技有限公司生产的电动推杆，具体型号为YMD-601，直线电机27可选用上海狄兹精密机械股份有限公司生产的直线电机，具体型号为SMN65。控制开关组11控制电动推杆24、直线电机27和电机31工作采用现有技术中常用的方法。

- 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。