一种防石膏浆结垢且便于拆卸的打浆机

技术领域

[0001] 本发明涉及石膏线生产设备技术领域，具体涉及一种防石膏浆结垢且便于拆卸的打浆机。

背景技术

石膏线是房屋装修材料，主要是室内的装饰。由于其具有防火、防潮、保温、隔音、隔热功能，并且可带各种花纹，实用美观，能起到豪华的装饰效果，因此被广泛使用。

石膏线生产过程中，石膏粉调浆尤为重要。目前，石膏粉调浆主要通过石膏打浆机完成。但是，石膏浆凝固速度很快，所以石膏浆极易凝固结垢并附着在打浆机上，导致石膏浆下浆效率低。现有的解决方式主要是通过频繁清理打浆机来解决石膏浆结垢问题。一方面，这种解决方式需要频繁打断打浆机作业，影响其工作效率；另一方面，多数打浆机拆卸并不方便，增加了人工工作量。

因此，有必要针对现有技术中石膏打浆机存在的问题，对石膏打浆机进行改进优化。

发明内容

本发明要解决的技术问题是：第一，现有的石膏打浆机在打浆过程中，石膏浆容易凝固结垢，附着在打浆机上，降低打浆机工作效率；第二，现有的石膏打浆机拆卸不方便、快捷，增加人工工作量。

为实现上述技术目的，本发明采用如下技术方案：

本发明一种防石膏浆结垢且便于拆卸的打浆机，包括箱体、上盖板、下盖板和叶轮。

所述箱体呈圆柱状，箱体顶部通过螺栓安装有上盖板，箱体底部通过螺栓安装有下盖板；

所述上盖板上开有进粉口、进水口和电机主轴安装口，石膏粉末从进粉口进入，水从进水口进入，电机主轴通过主轴安装口伸入箱体并与叶轮连接；

进一步的，上盖板内面还固接有第一搅拌圆钢，第一搅拌圆钢呈六角星形状分布。

所述下盖板底部设置有出浆口。

所述叶轮安装于箱体2内，叶轮设置有a叶片、b叶片、c叶片、d叶片、e叶片和f叶片共六片叶片，每片叶片的顺时针方向的侧边均斜切呈刀片状；叶轮转动时，叶片随之转动并刮下箱体侧边的石膏浆，防止石膏浆结垢附着在箱体上。

进一步的，叶片上固接有第二搅拌圆钢，a叶片和d叶片在一条对角线上，且两片叶片上的圆钢数量一致；b叶片和c叶片相邻，且位于a叶片和d叶片之间，e叶片和f叶片相邻，同样位于a叶片和d叶片之间，e叶片位于b叶片对面，f叶片在c叶片对面；

b叶片、c叶片、e叶片和f叶片上的第二搅拌圆钢数量一致，均比a、b叶片少一根，即这四片叶片上均有一根第二搅拌圆钢空缺，相邻叶片的第二搅拌圆钢空缺位置是错位的；

叶片上的第二圆钢空缺的位置，不限定是哪一具体位置，只要保证相邻叶片上的第二搅拌圆钢是错位空缺即可，这是由于叶轮转动，搅拌石膏浆时，石膏浆容易形成漩涡，会降低石膏浆流出速率，因此这样设计的目的是，防止叶轮转动时，石膏浆形成漩涡。

进一步的，叶片与叶片两两之间还交错连接有钢绳；叶轮转动时，钢绳随之抖动，防止石膏浆凝结结垢。

第一搅拌圆钢和第二搅拌圆钢交错安装，盖上上盖板后，第一搅拌圆钢头部接近下箱体，但不与下箱体接触，同样的，第二搅拌圆钢头部接近上盖板，但不与上盖板接触；这样设计，一方面方便叶轮旋转，另一方面防止石膏浆结垢，方便石膏浆顺利流出。

本发明的有益效果：本发明一种防石膏浆结垢且便于拆卸的打浆机，第一，箱体和盖板通过螺栓连接，解决了现有打浆机拆卸困难，不利于打浆机清理和检修的问题；第二，叶轮的叶片与叶片两两之间连接钢绳，叶轮旋转带动钢绳抖动，有效防止石膏浆凝固结垢；第三，叶片的一侧斜切呈刀片状；叶轮转动时，叶片随之转动并刮下箱体侧边的石膏浆，有效防止石膏浆结垢附着在箱体上；第四，相邻的b叶片和c叶片，相邻的e叶片和f叶片上的第二搅拌圆钢错位空缺，防止叶轮转动时，石膏浆形成漩涡。综上所述，本发明有效解决了现有石膏打浆机打浆过程中，石膏浆凝固结垢的问题，以及打浆机拆卸困难，不利于清理、检修的问题。

附图说明

图1所示为本发明的安装位置图

图2所示为本发明的整体结构图。

图3所示为本发明上盖板的结构图。

图4所示为本发明叶轮正面的结构图。

图5所示为本发明叶轮背面的结构图。

附图标记说明：1、上盖板；2、箱体；3、下盖板；4、出浆口；5、进水口；6、主轴安装口；7、进粉口；8、 第一搅拌圆钢；9、第二搅拌圆钢；10、钢绳；11、a叶片；12、b叶片；13、c叶片；14、d叶片；15、e叶片；16、f叶片。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施方式对本发明做详细的说明。

本发明一种防石膏浆结垢且便于拆卸的打浆机，包括箱2、上盖板1、下盖板3和叶轮。

所述箱体2顶部通过螺栓安装有上盖板1，箱体2底部通过螺栓安装有下盖板3；

所述上盖板1上开有进粉口7、进水口5和电机主轴安装口6；

进一步的，上盖板1内面还固接有第一搅拌圆钢8。

所述下盖板3底部设置有出浆口4。

所述叶轮安装于箱体内，叶轮设置有a叶片11、b叶片12、c叶片13、d叶片14、e叶片15和f叶片16共六片叶片；

叶片上固接有第二搅拌圆钢，a叶片和d叶片在一条对角线上，且两片叶片上的圆钢数量一致；b叶片和c叶片相邻，且位于a叶片和d叶片之间，e叶片和f叶片相邻，同样位于a叶片和d叶片之间，e叶片位于b叶片对面，f叶片在c叶片对面；

b叶片、c叶片、e叶片和f叶片上的第二搅拌圆钢数量一致，均比a、b叶片少一根，且相邻叶片的第二搅拌圆钢空缺位置是错位的。

当叶轮转动搅拌石膏浆时，只带动第二圆钢搅拌9石膏浆，即第一搅拌圆钢8固定不动。

- 将石膏粉和水加入打浆机后，叶轮转动带动第二搅拌圆钢9转动，使石膏粉和水充分混合形成石膏浆，在重力作用下，形成的石膏浆从下盖板3底部的出浆口4流出。