1. 一种防石膏浆结垢且便于拆卸的打浆机，包括箱体（2）、上盖板（1）、下盖板（3）和叶轮，其特征在于：

所述叶轮安装于箱体（2）内，叶轮设置有相同的a叶片（11）、b叶片（12）、c叶片（13）、d叶片（14）、e叶片（15）和f叶片（16），共六片叶片；

进一步的，叶片上安装有第二搅拌圆钢（9），a叶片（11）和d叶片（14）在一条对角线上，且两片叶片上的第二搅拌圆钢（9）安装位置和数量一致；b叶片（12）和c叶片（13）相邻，且二者位于a叶片（11）和d叶片（14）之间；e叶片（15）和f叶片（16）相邻，同样位于a叶片（11）和d叶片（14）之间，e叶片（15）位于b叶片（12）对面，f叶片（16）在c叶片（13）对面；b叶片（12）、c叶片（13）、e叶片（15）和f叶片（16）上的第二搅拌圆钢（9）数量一致，均比a、b叶片少一根，且相邻叶片的第二搅拌圆钢（9）空缺位置是错位的。

2. 根据权利要求1所述的一种防石膏浆结垢且便于拆卸的打浆机，其特征在于：所述箱体（2）顶部通过螺栓安装有上盖板（1），箱体（2）底部通过螺栓安装有下盖板（3）。

3. 根据权利要求1或2所述的一种防石膏浆结垢且便于拆卸的打浆机，其特征在于：上盖板（1）内面还固接有第一搅拌圆钢（8），第一搅拌圆钢（8）呈六角星型状分布。

4. 根据权利要求1所述的一种防石膏浆结垢且便于拆卸的打浆机，其特征在于：每片叶片的顺时针方向的侧边均斜切呈刀片状。