本发明一种防石膏浆结垢且便于拆卸的打浆机，第一，箱体和盖板通过螺栓连接，解决了现有打浆机拆卸困难，不利于打浆机清理和检修的问题；第二，叶轮的叶片与叶片两两之间连接钢绳，叶轮旋转带动钢绳抖动，有效防止石膏浆凝固结垢；第三，叶片的一侧斜切呈刀片状；叶轮转动时，叶片随之转动并刮下箱体侧边的石膏浆，有效防止石膏浆结垢附着在箱体上；第四，相邻的b叶片和c叶片，相邻的e叶片和f叶片上的第二搅拌圆钢错位空缺，防止叶轮转动时，石膏浆形成漩涡。综上所述，本发明有效解决了现有石膏打浆机打浆过程中，石膏浆凝固结垢的问题，以及打浆机拆卸困难，不利于清理、检修的问题。