1. 一种石膏线自动脱模装置，包括固定机构、分模机构、刮取机构、起升及横移机构和成品移出机构，其特征在于：固定机构安装于分模机构下方，分模机构上方安装有刮取机构，刮取机构上方安装有起升及横移机构，成品移出机构安装于起升及横移机构下方并与分模机构并列；

所述固定机构由转动辊子（2）和并列安装于转动锟子（2）上方的石膏线条固定模具（1）构成，转动锟子（2）通过轴承座安装在生产线机架上；

所述分模机构由两根第一横梁（4）和连接于两根第一横梁（4）之间的分模装置（3）构成，第一横梁（4）两端还通过螺杆与立柱固定连接；

所述刮取机构由刮取装置和驱动装置组成；

刮取装置由两根第二横梁（7）和安装于两根第二横梁（7）之间的中间梁（6）组成，中间梁（6）两侧均匀安装有刮刀（5）；

驱动装置安装于刮取装置下方，包括第一电机（11）、丝杠（10）和安装在丝杠（10）上的丝杠螺母（15）；

进一步的，丝杠螺母（15）有三个，并呈等腰三角形位置关系分布，三个丝杠螺母（15）分别安装于三根丝杠（10）上，丝杠（10）底部固接在同步带轮上，丝杠（10）顶部固接在举升支架（9）上；

进一步的，顶角位置处的丝杠螺母（15）下方还安装有第一电机（11）；

所述起升及横移机构由通过两根导轨（18）连接的石膏线条起升装置和石膏线条横移装置组成；

石膏线条起升装置由两根导轨（18）和安装于两根导轨（18）之间的提线架（24）组成；

优选的，提线架（24）底部通过通过螺栓连接有铰链固定板，铰链固定板上均匀固接有铰链（25），铰链（25）上还连接有钢绳，钢绳另一端绕接在提线架（24）上；

石膏线条横移装置由第二电机（23）、横移传送带轮和横移传送带（19）组成；两根导轨（18）之间安装有第三横梁（22）和第四横梁（26），两根横梁旁边均安装有横移同步带轴（21），两根横移同步带轴（21）两端均安装有横移传送带轮，第三横梁（22）上还安装有第二电机（23）；

进一步的，石膏线条起升装置两端的提线架端点处均安装有第一气缸（17），石膏线条起升装置的导轨（18）上靠近第三横梁（22）的两端和第四横梁（26）中间位置处安装有第二气缸（20），共三个，三个第二气缸（20）的位置关系呈等腰三角状；

所述成品移出机构通过机架连接杆（29）连接四根机架立柱（30）；

进一步的，机架连接杆（29）上还安装有第三电机（27）；

进一步的，四根机架立柱（30）顶部分别安装有第一支撑架（28）、第二支撑架（31）、第三支撑架（34）和第四支撑架（35）；第一支撑（28）与第二支撑架（31）之间、第三支撑架（34）和第四支撑架（35）之间均安装有移出同步带轴，两根移出同步带轴上安装有移出带轮，移出带轮上装有移出传送带。

2. 根据权利要求1所述的一种石膏线自动脱模装置，其特征在于：刮取装置和驱动装置之间还设置有举升台（8），举升台（8）安装有上限位梁（13）和下限位梁（14）。

3. 根据权利要求1所述的一种石膏线自动脱模装置，其特征在于：提线架（24）之间还安装有连接条（16），每根提线架（24）通过螺栓与连接条（16）连接。

4. 根据权利要求1所述的一种石膏线自动脱模装置，其特征在于：导轨（18）上开有滑槽，提线架（24）可在滑槽上左右滑动调整提线架（24）与提线架（24）之间的距离。

5. 根据权利要求1所述的一种石膏线自动脱模装置，其特征在于：横移传送带（19）和连接条（16）连接。

6. 根据权利要求1所述的一种石膏线自动脱模装置，其特征在于：成品移出机构两侧还固接有用于安装第二气缸（20）的安装架（33）。

7. 根据权利要求1所述的一种石膏线自动脱模装置，其特征在于：固定模具（1）至少一个，中间梁（6）至少一根，分模装置（3）至少一根。

8. 根据权利要求1所述的一种石膏线自动脱模装置，其特征在于：分模装置（3）插入固定机构的一端为尖角状。

9. 根据权利要求1所述的一种石膏线自动脱模装置，其特征在于：移出传送带上还安装有限位板（32）。