1. 一种多管并排的便捷式延长管，包括肝素帽（1）、进液管道（2）、滤除结构（3）、旋柄（6）和流通槽（8），其特征在于：所述肝素帽（1）顶端的中心位置处设有等间距的进液管道（2），且进液管道（2）内部的一端皆设有滤除结构（3），所述肝素帽（1）一侧的外壁上连通有流通槽（8），且流通槽（8）表面的中心位置处设有连动杆（7），连动杆（7）的一端延伸至流通槽（8）的内部，并且连动杆（7）远离流通槽（8）的一端安装有旋柄（6），所述流通槽（8）远离肝素帽（1）一侧的外壁上固定有液压接口（4），并且液压接口（4）的外侧设有防护结构（5）。

2. 根据权利要求1所述的一种多管并排的便捷式延长管，其特征在于：所述滤除结构（3）的内部依次设有环形承载框（301）、环形连动框（302）、定位槽（303）、滤网（304）以及扣柱（305），所述进液管道（2）内部的一端设有环形连动框（302），且环形连动框（302）的内侧固定有滤网（304），并且环形连动框（302）下方的进液管道（2）内壁上设有环形承载框（301）。

3. 根据权利要求2所述的一种多管并排的便捷式延长管，其特征在于：所述环形承载框（301）顶部的两侧皆设有定位槽（303），且定位槽（303）内部的中心位置处设有扣柱（305），扣柱（305）的顶端延伸至定位槽（303）的外部并与环形连动框（302）的底端固定连接。

4. 根据权利要求3所述的一种多管并排的便捷式延长管，其特征在于：所述防护结构（5）的内部依次设有锥形紧固块（501）、螺旋盖（502）以及锥形紧固槽（503），所述液压接口（4）的两外侧壁上皆设有锥形紧固槽（503），且液压接口（4）的外侧螺纹连接有螺旋盖（502）。

5. 根据权利要求4所述的一种多管并排的便捷式延长管，其特征在于：所述锥形紧固槽（503）位置处的螺旋盖（502）两内侧壁上皆固定有锥形紧固块（501），且锥形紧固块（501）的一端延伸至锥形紧固槽（503）的内部。

- 6. 根据权利要求1所述的一种多管并排的便捷式延长管，其特征在于：所述流通槽（8）内部的中心位置处设有限速球体（9），且限速球体（9）内部的中心位置处设有溢流通孔（11），并且限速球体（9）与流通槽（8）的接触位置处皆固定有密封垫圈（10）。