1. 一种适用于装配式桥梁灌浆套筒的定位装置，包括套筒（1）、设置在套筒（1）一侧的灌浆口（2）和排浆口（3），以及用于穿插在套筒（1）内的钢筋件（4）；其特征在于：所述套筒（1）的端口可拆卸安装有一定位部（5），通过定位部（5）对钢筋件（4）进行中心穿插定位；所述定位部（5）包括安装筒（51）以及至少两组对称开设在安装筒（51）上的定位孔（52），且各组定位孔（52）上、下间隔分布，所述定位孔（52）中穿插有螺杆（6）。

2. 根据权利要求1所述的适用于装配式桥梁灌浆套筒的定位装置，其特征在于：多组螺杆（6）中、用以抵触所述钢筋件（4）的螺杆（6）端部设置有滚珠（7），所述螺杆（6）通过滚珠（7）与钢筋件（4）进行滚动接触。

3. 根据权利要求2所述的适用于装配式桥梁灌浆套筒的定位装置，其特征在于：所述螺杆（6）的端部设置有一弧形件（8），所述弧形件（8）的连接端通过轴承与所述螺杆（6）进行连接，所述滚珠（7）设置在用以抵触所述钢筋件（4）的弧形件（8）上。

4. 根据权利要求1所述的适用于装配式桥梁灌浆套筒的定位装置，其特征在于：用以抵触所述钢筋件（4）的螺杆（6）至少为两组。

5. 根据权利要求1所述的适用于装配式桥梁灌浆套筒的定位装置，其特征在于：所述螺杆（6）的自由端设置有用于旋转螺杆（6）的把手。

6. 根据权利要求1所述的适用于装配式桥梁灌浆套筒的定位装置，其特征在于：所述螺杆（6）包括杆体（61）和设置在杆体（61）上的螺纹部（62），所述杆体（61）上设置有刻度线（9），所述螺纹部（62）设置为透明状。

7. 根据权利要求1所述的适用于装配式桥梁灌浆套筒的定位装置，其特征在于：每组所述定位孔（52）包含的定位孔（52）个数为四个，且四个所述定位孔（52）对称等间隔分布。