1. 一种用于羊修蹄的保定架，包括主框架、底板、笼门、笼锁，其特征在于：所述主框架上固定连接有两条水平设置的横杆，所述横杆上活动套接有导环，所述导环上竖直连接有竖杆，所述竖杆一端固定连接所述导环，另一端固定连接有保定装置；所述主框架上还设置有U型槽，所述U型槽的一端铰接有套环，另一端连接有勾环，所述套环的一端铰接所述U型槽，另一端设有铁钩。

2. 根据权利要求1所述的一种用于羊修蹄的保定架，其特征在于：所述U型槽上包裹有海绵层。

3. 根据权利要求1所述的一种用于羊修蹄的保定架，其特征在于：所述保定装置为V型槽，所述V型槽的角度为135度，所述V型槽的开口方向与所述竖杆平行，所述V型槽的钝角面设有海绵层。

4. 根据权利要求1所述的一种用于羊修蹄的保定架，其特征在于：所述保定装置为夹持机构，所述夹持机构由第一夹持片、第二夹持片和复位弹簧构成。

5. 根据权利要求4所述的一种用于羊修蹄的保定架，其特征在于：所述第二夹持片中设有凹槽，当所述夹持机构闭合时，所述第一夹持片的前端嵌入第二夹持片的凹槽中。

6. 根据权利要求5所述的一种用于羊修蹄的保定架，其特征在于：第一夹持片、第二夹持片的对应面均设有海绵层。

7. 根据权利要求1所述的一种用于羊修蹄的保定架，其特征在于：所述主框架上还设有四个行走轮。