1. 一种用于母羊人工授精用保定架，包括底板、主框架、副框架，其特征在于：所述主框架包括横柱一、横柱二、横柱三和若干竖柱，所述三根横柱首尾垂直连接，所述若干竖柱平行设置且与所述横柱垂直连接；所述副框架为两根横杆、两根纵杆构成的矩形，所述副框架与所述竖柱固定连接并与所述底板垂直，所述副框架的两根横杆上活动连接有主支架，所述主支架上设有滑环，所述滑环上固定连接有挂钩一，所述挂钩一通过绳索还连接有挂钩二，所述滑环上设置有夹紧装置。

2. 根据权利要求1所述的一种用于母羊人工授精用保定架，其特征在于：所述夹紧装置包括一体连接的手轮端和旋钮螺丝，所述滑环上设有通孔，所述通孔内设有螺纹，所述旋钮螺丝穿过所述通孔通过与螺纹配合实现滑环与所述主支架固定连接。

3. 根据权利要求1所述的一种用于母羊人工授精用保定架，其特征在于：所述主支架上固定连接有两个导环，所述两根横杆贯穿所述导环，所述主支架通过所述导环可在所述副框架上自由滑动。

4. 根据权利要求1所述的一种用于母羊人工授精用保定架，其特征在于：所述横柱一上设有半月形凹槽，所述凹槽边上设有绑带。

5. 根据权利要求4所述的一种用于母羊人工授精用保定架，其特征在于：所述半月形凹槽和挂钩二上设有软垫包裹。

6. 根据权利要求1所述的一种用于母羊人工授精用保定架，其特征在于：所述底板下方连接有四个带刹车机构的行走轮。