1. 一种可双重固定的创可贴，包括伤口接触部（1）、包装纸（5）、基带（6）和吸水棉（10），其特征在于：所述包装纸（5）的内部设置有基带（6），且基带（6）的底部设置有防水层（7），所述基带（6）顶部的两侧设置有粘性层（4），且粘性层（4）的顶部设置有保护纸（2），所述基带（6）的中间位置处设置有粘连部（3），且粘连部（3）的顶部设置有伤口接触部（1），所述伤口接触部（1）的两侧和两端均设置有有孔PE膜（9），且有孔PE膜（9）的底部设置有吸水棉（10）。

2. 根据权利要求1所述的一种可双重固定的创可贴，其特征在于：所述伤口接触部（1）从上到下依次设置有涂药层（103）、基层（101）和抗菌层（102），抗菌层（102）设置于粘连部（3）顶部的中间位置处，抗菌层（102）的顶部设置有基层（101），基层（101）的顶部设置有涂药层（103）。

3. 根据权利要求2所述的一种可双重固定的创可贴，其特征在于：所述基层（101）为竹纤维层，抗菌层（102）为麻赛尔纤维层和棉纤维层，涂药层（103）为止血消炎药。

4. 根据权利要求1所述的一种可双重固定的创可贴，其特征在于：所述粘连部（3）从上到下依次设置有涂胶层（301）、无纺布（302）、油纸层（305）、PTEF服装膜（303）和天然棉质层（304），天然棉质层（304）设置于基带（6）的顶部，天然棉质层（304）的顶部设置有PTEF服装膜（303），PTEF服装膜（303）的顶部设置有油纸层（305），油纸层（305）的顶部设置有无纺布（302），无纺布（302）的顶部设置有涂胶层（301）。

5. 根据权利要求1所述的一种可双重固定的创可贴，其特征在于：所述包装纸（5）一侧的两端分别设置有齿条（8），齿条（8）上等间距设置有方形小孔。

- 6. 根据权利要求1所述的一种可双重固定的创可贴，其特征在于：所述基带（6）的两侧设置有开口，基带（6）的尺寸大于粘连部（3）的尺寸。