1. 一种输电线路压接管校正装置，其特征在于，包括：

底座；

立柱，中间设置有导向孔；数量为两根，对称设置在所述底座上；

压槽，设置在所述底座上，与两根所述立柱相邻，槽面向上；被配置为用于容纳待被校正的输电线路压接管；

压接盖板，位于两根立柱之间且位于所述压槽的上方，能够与所述压槽配合校正输电线路压接管；靠近立柱的两侧分别设置有与所述导向孔等宽的翼片，每个翼片分别穿过对应的立柱的导向孔伸出至所述立柱的外侧，所述翼片能够沿着所述导向孔上下移动；

液压机构，固定在所述压接盖板上；

顶板，位于所述液压机构上方，与两根立柱固定连接，背离液压机构的一侧固定设置有提手；靠近立柱的两侧向立柱外侧伸出有挂孔；液压机构的液压杆与所述顶板正对，所述液压机构被配置为增压时液压杆与顶板相抵能够带动所述压接盖板压合在所述压槽上；

弹簧，数量为两根，分别设置在两根立柱的外侧；每根弹簧的两端分别连接对应立柱的外侧的挂孔和翼片；被配置为在液压机构泄压后能够带动所述压接盖板沿着所述导向孔上移。

2. 根据权利要求1所述的输电线路压接管校正装置，其特征在于，所述压槽可拆卸的固定在所述底座上，所述压槽的槽宽与槽高与待被校正的输电线路压接管的直径相同。

3. 根据权利要求2所述的输电线路压接管校正装置，其特征在于，所述压槽通过螺栓固定在所述底座上。

4. 根据权利要求1所述的输电线路压接管校正装置，其特征在于，所述压槽外侧设置有延伸部，所述延伸部位于两个所述立柱之间，所述延伸部与所述压槽的侧壁等高。

5. 根据权利要求1所述的输电线路压接管校正装置，其特征在于，所述压接盖板位于所述立柱之间部分的宽度与两根立柱之间的间距相等。

6. 根据权利要求1所述的输电线路压接管校正装置，其特征在于，所述翼片上设置有与所述弹簧配合的通孔。

7. 根据权利要求1所述的输电线路压接管校正装置，其特征在于，所述液压机构为手摇立式液压千斤顶。

8. 根据权利要求1所述的输电线路压接管校正装置，其特征在于，所述顶板为立式，所述顶板的下部设置有顶盖，所述顶盖与所述液压杆正对。

9. 根据权利要求1所述的输电线路压接管校正装置，其特征在于，所述立柱外侧固定有套筒，所述弹簧位于所述套筒内，所述弹簧的两端分别穿过所述套筒的两端与挂孔和翼片连接。

10. 根据权利要求1所述的输电线路压接管校正装置，其特征在于，所述弹簧被配置为能够始终保持所述液压机构的液压杆与所述顶板接触。