1. 一种粮食抑尘斗，其特征在于，包括：

筒体，包括立壁和斜壁；上端封闭，下端为由斜壁围合成的具有出料口的锥形斗；在所述立壁上设置有进料口和检修调节门；

支架，设置在所述筒体内与所述立壁固定连接；中间设置有通孔；

散料器，包括两个底面相对的上锥体和下锥体；下锥体与所述下筒体的出料口正对且其直径大于所述筒体的出料口的直径；上锥体上部设置有螺杆，螺杆穿过所述通孔，所述螺杆上在所述通孔的两端处均连接有螺母，通过调节所述螺母连接在所述螺杆上的位置，能够调节所述下锥体与所述出料口之间的间距。

2. 根据权利要求1所述的粮食抑尘斗，其特征在于，所述进料口与所述检修调节门在所述筒体上相对设置。

3. 根据权利要求1所述的粮食抑尘斗，其特征在于，所述支架为V字机构，所述通孔位于所述V字的底点位置。

4. 根据权利要求1所述的粮食抑尘斗，其特征在于，所述通孔与所述筒体同轴。

5. 根据权利要求1所述的粮食抑尘斗，其特征在于，所述支架包括套筒，所述套筒包括所述通孔。

6. 根据权利要求1所述的粮食抑尘斗，其特征在于，所述检修调节门与所述通孔的侧面正对。

7. 根据权利要求1所述的粮食抑尘斗，其特征在于，所述螺杆的长度被配置为能够调节至所述下锥体封闭所述出料口。

8. 根据权利要求1所述的粮食抑尘斗，其特征在于，所述上锥体的锥角角度为40°-80°。

9. 根据权利要求1所述的粮食抑尘斗，其特征在于，所述上锥体的锥角角度为140°-120°。

10. 根据权利要求1所述的粮食抑尘斗，其特征在于，所述上锥体和所述下锥体的底面大小相同。