一种适用于鸡养殖的排泄物处理设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及家禽排泄物处理设备技术领域，具体为一种适用于鸡养殖的排泄物处理设备。

背景技术

养殖业是农业中不可缺少的部分，家禽养殖的过程中排泄物的清理一直是一个很大的问题，长时间不清理会使得养殖环境恶劣，对家禽生长造成不良影响，但是排泄物清理工作的环境比较恶劣，每次清理后都会有少量排泄物残留，存在清理不彻底的问题，不论是人工清理还是机械清理，清理后的固体和液体排泄物通常混合在一起，而现有的排泄物处理设备依旧存在一定的问题和缺陷，具体问题如下：

- 现有的排泄物处理设备内部液体流动的运程会出现流动缓慢甚至堵塞的问题，会造成内部运程的停滞和工作效率降低的问题；

- 现有的排泄物处理设备若长时间的不清理，则会造成内部环境和气味恶劣的问题；

3、现有的排泄物处理设备在工作结束后，承载物体的出口若长时间不清理会造成出口堵塞的现象，严重时会影响设备的工作运程。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种适用于鸡养殖的排泄物处理设备，以解决上述背景技术中提出的现有的排泄物处理设备，现有的排泄物处理设备，内部液体流动的运程会出现堵塞和流动缓慢，造成内部运程的停滞和工作效率降低等问题等问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种适用于鸡养殖的排泄物处理设备，包括设备本体、自动收缩门、气体更换净化装置和安装块，设备本体的外侧设置有混合反应物质进料装置，且设备本体外侧的一端设置有自动收缩门，并且设备本体内部的顶端安装有第一搅拌装置，设备本体外侧的顶端设置有排泄物进料装置，且第一搅拌装置的一端设置有电机，并且第一搅拌装置的底端设置有尿液出料口，设备本体的外侧设置有气体更换净化装置，且设备本体的内部设置有第二搅拌装置，并且第二搅拌装置的底端设置有防堵塞转动装置。

优选的，所述设备本体的底端设置有安装块，且设备本体的外侧安装有热风机，这样的作用是减少了排泄物对空气的污染，加快了降解速率。

优选的，所述自动收缩门的内部安装有固定块，且固定块的底端连接有铰链，并且铰链外侧的一端设置有单向活动门，所述单向活动门的一侧设置有第一弹簧，可在弹力，在通过重力的影响下可以改变闭合的大小，增加了使用率和实用性，得到了相应的方便。

优选的，所述气体更换净化装置的底端设置有支撑长杆，且支撑长杆的底端设置有旋转轴体，并且旋转轴体的底端连接有活动块，这样使装置能够更好的固定在支撑长杆上，并且能否很好的固定是通过活动块的转动和旋转轴体来决定，这样不仅增加了灵活性，而且在日后更换设备的基础上留下了铺垫。

优选的，所述安装块的内部设置有轨道，且轨道的一端设置有滑动块，并且滑动块的一端连接有手动块，通过手动块在轨道上的移动可以改变支撑块的与网格的位置，这样增加了灵活性和实用性。

优选的，所述手动块的中间位置连接有支撑块，并且支撑块的一端设置有网格，所述支撑块的顶端设置有第二弹簧，第二弹簧是用来改变支撑块与网格的距离，弹力可以更好的将网格固定在设备内部，同样在日后需要的时候可以更好的进行拆卸和安装，增加了灵活的属性，也方便网格的清洗。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种适用于鸡养殖的排泄物处理设备，通过在自动收缩门的设置上，在固定块的基础上，通过排泄物的重力使得弹簧收到了重力的作用让单向活动门得以活动，主要的是运用铰链的作用力，这样自动收缩门可以自己判断开关的使用，这样增加一定的工作灵活性和内部的运行的工作效率；

（2）该种适用于鸡养殖的排泄物处理设备，气体更换净化装置搭配底端的活动块可以通过旋转轴体进行旋转和转动，这样装置在可以随意的抽离和安装在支撑长杆的内部进而得到固定，这样的装置可以实现方便拆卸与安装气体更换净化装置，这样提高了装置的使用性和实用性，更好的保护了装置内部的环境；

（3）该种适用于鸡养殖的排泄物处理设备，在安装块内部的手动块可以通过连接的滑动块在滑轨上随意的滑动，与其连接的支撑块可以通过第二弹簧的作用力改变支撑块与网格之间的位置，也实现了网格得以方便取出和安装在内的这一优点，这样防止网格在长时间的使用时在得不到清理的情况下会影响设备的使用，提高了工作效率，有效保护了内部的环境，增添了灵活性和实用性。

附图说明

图1为本实用新型正视结构示意图；

图2为本实用新型图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型图1中B处放大结构示意图；

图4为本实用新型气体更换净化装置放大结构示意图。

图中：1、设备本体；2、混合反应物质进料装置；3、自动收缩门；301、固定块；302、铰链；303、单向活动门；304、第一弹簧；4、第一搅拌装置；5、排泄物进料装置；6、电机；7、尿液出料口；8、气体更换净化装置；9、防堵塞转动装置；10、安装块；1001、轨道；1002、滑动块；1003、手动块；1004、网格；1005、支撑块；1006、第二弹簧；11、第二搅拌装置；12、热风机；13、支撑长杆；14、旋转轴体；15、活动块。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种适用于鸡养殖的排泄物处理设备，包括设备本体1、自动收缩门3、气体更换净化装置8和安装块10，设备本体1的外侧设置有混合反应物质进料装置2，设备本体1的底端设置有安装块10，且设备本体1的外侧安装有热风机12，这样的作用是较少了排泄物对空气的污染，加快了降解速率；

安装块10的内部设置有轨道1001，且轨道1001的一端设置有滑动块1002，并且滑动块1002的一端连接有手动块1003，通过手动块1003在轨道1001上的移动可以改变支撑块1005的与网格1004的位置，这样增加了灵活性和实用性；

手动块1003的中间位置连接有支撑块1005，并且支撑块1005的一端设置有网格1004，支撑块1005的顶端设置有第二弹簧1006，第二弹簧1006是用来改变支撑块1005与网格1004的距离，弹力可以更好的将网格1004固定在设备内部，同样在日后需要的时候可以更好的进行拆卸和安装，增加了灵活的属性，也方便网格1004的清洗；

设备本体1外侧的一端设置有自动收缩门3，自动收缩门3的内部安装有固定块301，且固定块301的底端连接有铰链302，并且铰链302外侧的一端设置有单向活动门303，单向活动门303的一侧设置有第一弹簧304，通过重力的影响下可以改变闭合的大小，增加了使用率和实用性，得到了相应的方便；

设备本体1内部的顶端安装有第一搅拌装置4，设备本体1外侧的顶端设置有排泄物进料装置5，且第一搅拌装置4的一端设置有电机6，并且第一搅拌装置4的底端设置有尿液出料口7，设备本体1的外侧设置有气体更换净化装置8，气体更换净化装置8的底端设置有支撑长杆13，且支撑长杆13的底端设置有旋转轴体14，并且旋转轴体14的底端连接有活动块15，通过活动块15的转动，和旋转轴体14来决定的，这样增加了灵活性，住在日后的更换设备的基础上留下了铺垫；

设备本体1的内部设置有第二搅拌装置11，并且第二搅拌装置11的底端设置有防堵塞转动装置9，这样避免在日后的加工过程中液体和物质的排出受到了挤压，堆积在出口处造成的困难，影响设备运行工作，增加了设备的实用性和延长了使用寿命。

工作原理：使用时，首先将电机6打开，然后将排泄物倒入排泄物进料装置5中，然后排泄物通过第一搅拌装置4搅拌，然后排泄物里的液体部分将会从尿液出料口7排出，剩下的排泄物将会通过自动收缩门3，自动收缩门3通过铰链302的转动原理来改变单向活动门303与固定块301的闭合与开启，中间连接有第一弹簧304，随后排泄物流入到第二搅拌装置11内，通过混合反应物质进料装置2倒入材料，在搅拌的过程中，气体更换净化装置8会净化设备内部的空气，气体更换净化装置8的拆卸安装可以通过与支撑长杆13的接触，接触是通过旋转轴体14和活动块15来决定，随之设备本体1内的加热供养装置和带通孔排气管可以很好的减少排泄物对空气的污染，加快降解速率，防堵塞转动装置9可以很好的保证设备的防堵塞现象，排泄物通过网格1004排出，网格1004的拆卸通过轨道1001和滑动块1002的作用，接触手动块1003，然后第二弹簧1006的弹力带动支撑块1005接触固定网格1004，实现可拆卸的原理，随之使用即可。

- 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。