一种胃镜咬合器

技术领域

[0001] 本实用新型具体涉及一种胃镜咬合器。

背景技术

胃镜咬合器是配合胃镜检查使用的医疗用品，用于支撑起上下牙齿，防止在胃镜检查过程中患者咬坏胃镜管道，同时便于支撑扩大患者的嘴部开口，便于更好的从张开的嘴部向喉部插入胃镜管，进行后续的胃镜检查。且由于患者嘴部大小的不同，在支撑张开嘴部时，现有的胃镜咬合器无法调节其咬合支撑尺寸，无法有效地适配于不同嘴型大小的患者使用。因此，设计一种便于可调尺寸的胃镜咬合器，提高咬合的有效性和舒适性较为必要。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种胃镜咬合器，以解决上述背景技术中所提到的问题。

为解决上述技术问题，本实用新型提供一种胃镜咬合器，其包括4个呈“L”形的咬件，分别为第一咬件、第二咬件、第三咬件和第四咬件，4个咬件组合形成该胃镜咬合器；第二咬件和第四咬件水平段设置有腔体a，第三咬件和第四咬件的竖直段设置有腔体b；第一咬件和第三咬件的水平段分别置于第二咬件和第四咬件的腔体a中，并在腔体a内左右移动，第一咬件和第二咬件的竖直段分别容置在第三咬件和第四咬件的腔体b内，并可在腔体b内上下移动；在第三咬件和第四咬件的竖直段还设有紧固件，用于紧固限定第一咬件和第二咬件竖直段在腔体b内的移动。

进一步地，第一咬件和第三咬件水平段的两侧设置有簧珠，腔体a的两侧贯穿有与簧珠相配合的通孔，且通孔为并排间隔设置的多个。

进一步地，第三咬件和第四咬件的竖直段贯穿设置有一长槽，且在长槽的一侧纵向间隔设置有呈“7”字形的定位槽；紧固件包括穿插在长槽内的撑杆，在撑杆的两端设置有凸块，且凸块的尺寸大于长槽的截面尺寸。

进一步地，腔体b的两侧设置有定位孔，紧固件包括穿插在定位孔上的插钉，插钉的端部穿过定位孔并与位于腔体b内的第一咬件和/或第二咬件的竖直段抵触接触。

进一步地，第一咬件、第二咬件、第三咬件和第四咬件的水平段均设置有凹部，咬合时，牙齿咬合在凹部内。

进一步地，在凹部上设置有橡胶垫，咬合时与牙齿相接触。

进一步地，咬件水平段与竖直段的拐角处设置为弯弧状。

进一步地，在咬件拐角处的外侧设置有用于连接绑带的挂钩，绑带为弹力带。

本实用新型的有益效果为：在使用该咬合器时，可根据患者的嘴型，调整该胃镜咬合器，使其适配于患者嘴型的大小，便于患者的咬合与插管，提高患者咬合的舒适度，在咬合后，直接将胃镜管从该咬合器的中部通道内插入患者喉部进行后续检查即可。其采用分体组合式设计，便于分批生产制造，且调节方便。

附图说明

图1示意性地给出了胃镜咬合器的爆炸结构示意图。

图2示意性地给出了胃镜咬合器的组合结构示意图。

图3示意性地给出了胃镜咬合器的腔体a的设置结构示意图。

图4示意性地给出了胃镜咬合器的凹部设置结构示意图。

图5示意性地给出了胃镜咬合器的长槽的设置结构示意图。

图6示意性地给出了胃镜咬合器的撑杆的结构示意图。

图7示意性地给出了胃镜咬合器的定位孔的设置结构示意图。

图8示意性地给出了胃镜咬合器的插钉的安装结构示意图。

图9示意性地给出了胃镜咬合器的挂钩的设置结构示意图。

其中：1、咬件；11、第一咬件；12、第二咬件；13、第三咬件；14、第四咬件；2、腔体a；21、通孔；3、腔体b；31、定位孔；4、紧固件；41、撑杆；42、插钉；411、凸块；5、簧珠；6、长槽；61、定位槽；7、凹部；71、橡胶垫；8、挂钩。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明。且为了简单起见，以下内容省略了该技术领域技术人员所知晓的技术常识。

实施例一

根据本申请设计，给出一种胃镜咬合器，参见图1~图3，该胃镜咬合器包括4个呈“L”形的咬件1，分别为第一咬件11、第二咬件12、第三咬件13和第四咬件14，第一咬件11、第二咬件12、第三咬件13和第四咬件14分别位于不同的位置方向上，4个咬件1共同组合形成该胃镜咬合器。

其中，在第二咬件12和第四咬件14的水平段设置有腔体a2，第一咬件11的水平段置于第二咬件12的腔体a2中，第三咬件13的水平段置于第四咬件14的腔体a2中；第一咬件11的水平段可在第二咬件12的腔体a2内左右移动，第三咬件13的水平段可在第四咬件14的腔体a2内左右移动，进而实现该胃镜咬合器水平长度的调节。

同理，在第三咬件13和第四咬件14的竖直段设置有腔体b3，第一咬件11的竖直段容置在第三咬件13的腔体b3内，第二咬件12的竖直段容置在第四咬件14的腔体b3内；第一咬件11的竖直段可在第三咬件13的腔体b3内上下移动，第二咬件12的竖直段可在第四咬件14的腔体b3内上下移动，进而实现该胃镜咬合器竖直长度的调节。

并且，在第三咬件13和第四咬件14的竖直段还设有紧固件4，通过第三咬件13上的紧固件4紧固限定第一咬件11竖直段在第三咬件13腔体b3内的移动，通过第四咬件14上的紧固件4紧固限定第二咬件12竖直段在第四咬件14腔体b3内的移动，进而实现该胃镜咬合器竖直长度的限定。

在实际操作中，在使用该咬合器时，可根据患者的嘴型，调整该胃镜咬合器，使其适配于患者嘴型的大小，便于患者的咬合与插管，提高患者咬合的舒适度，在咬合后，直接将胃镜管从该咬合器的中部通道内插入患者喉部进行后续检查即可。其采用分体组合式设计，便于分批生产制造，且调节方便。

实施例二

根据本申请的一个实施例，参见图4，为了实现对该胃镜咬合器水平长度调节时的可控性，在实施例一的基础上对该咬合器的结构做出了进一步地设计改进。

具体地，第一咬件11和第三咬件13水平段的两侧设置有簧珠5，并且在腔体a2的两侧贯穿有与簧珠5相配合的通孔21，且令通孔21为并排间隔设置的多个。

其中簧珠5的设计可采用现有技术中类似市售雨伞上伞珠的设计安装方式，且由于其结构属于现有已知技术，因此在此不做赘述。

当然，也可采用其它可调的结构形式。

实施例三

根据本申请的一个实施例，参见图5和图6，本实施例在实施例一的基础上对紧固方式进行了具体设计，使紧固调节变得便捷有效。

具体地，第三咬件13和第四咬件14的竖直段贯穿设置有一长槽6，且在长槽6的一侧纵向间隔设置有呈“7”字形的定位槽61。

其紧固件4包括穿插在长槽6内的撑杆41，通过撑杆41对第一咬件11和/或第二咬件12的竖直段的下端进行抵撑，防止第一咬件11和/或第二咬件12的竖直段的下移，进而实现咬合时对该胃镜咬合器长度的限定。

在撑杆41的两端设置有凸块411，且凸块411的尺寸大于长槽6的截面尺寸，其凸块411分别位于长槽6两侧的外部，对撑杆41横向位置进行限定，防止撑杆41脱落的现象。

在使用时，撑杆41在长槽6内可上下移动，在第一咬件11和/或第二咬件12竖直段的下端运动到设定位置时，可将撑杆41向长槽6的一侧移动，移动至呈“7”字形的定位槽61中，位于其最下端。

此时，在定位槽61的作用下，撑杆41无法再向下移动，其上支撑的第一咬件11和/或第二咬件12竖直段的下端也无法向下移动，进而实现咬合时对该胃镜咬合器长度的限定。

实施例四

在本申请中，参见图7和图8，在腔体b3的两侧设置有定位孔31，紧固件4包括穿插在定位孔31上的插钉42，插钉42的端部穿过定位孔31并与位于腔体b3内的第一咬件11和/或第二咬件12的竖直段抵触接触。

在调节该胃镜咬合器的长度时，在第一咬件11和/或第二咬件12竖直段的下端运动到设定位置时，旋紧插钉42，使插钉42的端部与第一咬件11和/或第二咬件12的竖直段抵触接触，在摩擦力的作用下，对第一咬件11和/或第二咬件12竖直段的位置进行限定，进而实现对该胃镜咬合器长度的限定。

其中，插钉42可选用为螺纹钉，定位孔31可设置为螺纹孔，并且还可在插钉42的端部设置防滑垫，提高抵触摩擦。

实施例五

根据本申请的一个实施例，在实施例一的基础上，为提高咬合的舒适度以及咬合的有效。

参见图4，在第一咬件11、第二咬件12、第三咬件13和第四咬件14的水平段均设置有凹部7，咬合时，牙齿咬合在凹部7内。

当然，还可在凹部7上设置有橡胶垫71，使咬合时与牙齿相接触。

并且，将咬件1水平段与竖直段的拐角处设置为弯弧状。

实施例六

在本实施例中，在上述任一实施例的基础上，参见图9，为了确保咬合时该胃镜咬合器的咬合牢固有效，在咬件1拐角处的外侧设置有挂钩8，用于连接绑带。

其中，绑带可设置为弹力带，在咬合时，还可通过绑带向后套住头部进行固定。

在以上描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

- 对所公开的实施例的上述说明，是本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。