1. 一种拼装构件，其特征在于：包括行道板（1），在所述行道板（1）的底部连接有用于容纳物体的容纳部（2），在行道板（1）和/或容纳部（2）上设置有用于向容纳部（2）内填充物体的开口（3），并在开口（3）处设置有用于开启和封闭开口的限定件（4）。

2. 根据权利要求1所述的拼装构件，其特征在于：所述容纳部（2）为袋体结构，且袋体的上端开口边缘与所述行道板（1）的底部连接。

3. 根据权利要求1所述的拼装构件，其特征在于：所述开口（3）设置在所述行道板（1）上，所述开口（3）与容纳部（2）内部空间相连通，所述限定件（4）包括铰接在行道板（1）上的盖板。

4. 根据权利要求2所述的拼装构件，其特征在于：在所述袋体上设置有一防水层。

5. 一种无障碍坡道结构，其特征在于：包括多块上述权利要求1至4任一项所述的拼装构件，且其中至少一块行道板（1）上设置有盲道结构（5）；多块行道板（1）拼装成型后，位于最下方的行道板（1）的下边缘与路缘石（6）进行衔接，所述路缘石（6）的上表面设置为倾斜面。

6. 根据权利要求5所述的无障碍坡道结构，其特征在于：所述路缘石（6）的一侧上端设置有定位凸块（61），多块行道板（1）中用于与路缘石（6）相衔接的行道板（1）上设置有与所述定位凸块（61）相适配的定位凹槽（11）。

7. 根据权利要求5所述的无障碍坡道结构，其特征在于：所述路缘石（6）也为多块，且路缘石（6）的长度与行道板（1）的宽度相同。

8. 根据权利要求5所述的无障碍坡道结构，其特征在于：所述路缘石（6）为弧形路缘石（6），多块行道板（1）中用于与路缘石（6）相衔接的行道板（1）边缘也设置为弧形结构。

9. 根据权利要求5所述的无障碍坡道结构，其特征在于：多块所述行道板（1）中包括有呈矩形的第一行道板（12）和呈三角形的第二行道板（13），所述盲道结构（5）设置在第一行道板（12）上。

10. 根据权利要求9所述的无障碍坡道结构，其特征在于：多块所述行道板（1）拼装成型后，位于左、右两外侧的行道板（1）的外边缘也与所述路缘石（6）相衔接。