1. 一种微管廊翻转的翻身机构，其特征在于：包括间隔对称设置的一对支撑架（1），在一对支撑架（1）之间的区域内悬空有翻转框架（2），所述翻转框架（2）的两端通过转轴（3）与固定安装在支撑架（1）上的翻转驱动机构进行连接；所述翻转框架（2）的上、下开口端均安装有用于限定微管廊进行移动的压紧装置，所述支撑架（1）上还设置有安全插销（4），所述安全插销（4）用于防止调整就位后的翻转框架（2）进行倾覆滑移。

2. 根据权利要求1所述的微管廊翻转的翻身机构，其特征在于：所述压紧装置通过压板（5）与微管廊进行抵触接触，且在压板（5）的抵触面上设置有柔性贴层。

3. 根据权利要求2所述的微管廊翻转的翻身机构，其特征在于：所述压板（5）为多个，且可拆卸对称安装在所述压紧装置和/或翻转框架（2）上。

4. 根据权利要求1所述的微管廊翻转的翻身机构，其特征在于：所述压紧装置包括一侧铰接在翻转框架（2）上的压梁（6），在压梁（6）的另一侧上内凹有装配槽（61），所述翻转框架（2）上设置有与所述装配槽（61）相配合安装、用于固定压梁（6）的安装座（21）。

5. 根据权利要求4所述的微管廊翻转的翻身机构，其特征在于：所述安装座（21）上纵向设置有一螺纹杆（211），所述压梁（6）的另一侧扣装在所述翻转框架（2）上时，所述螺纹杆（211）套穿在装配槽（61）内；所述螺纹杆（211）上活动套设有一板体（7），所述板体（7）的尺寸大于所述装配槽（61）的尺寸；所述螺纹杆（211）上、位于板体（7）的外侧还旋接有一螺母（8）。

6. 根据权利要求2所述的微管廊翻转的翻身机构，其特征在于：所述压紧装置的内侧还可拆卸安装有调整梁（9），所述调整梁（9）的内侧也设置有所述压板（5）。

7. 根据权利要求1所述的微管廊翻转的翻身机构，其特征在于：所述翻转驱动机构包括电机（10），所述电机（10）的输出轴与转轴（3）进行连接，且在电机（10）与翻转框架（2）之间还设置有起旋转支撑作用的轴承座（11）。

8. 根据权利要求1所述的微管廊翻转的翻身机构，其特征在于：所述安全插销（4）包括插销件，在翻转框架（2）上设置有与所述插销件相配合的插孔（22）。

9. 根据权利要求1所述的微管廊翻转的翻身机构，其特征在于：所述支撑架（1）设计为三角支撑架结构。

10. 根据权利要求1所述的微管廊翻转的翻身机构，其特征在于：一对所述支撑架（1）均安装在底座桁架（12）上。