1. 一种封堵工具，其特征在于：封堵工具主体为芯轴，在芯轴外部从上到下依次设置有公扣护丝、上压环、上卡瓦、上锥体、上部护环、胶筒、下部护环、下锥体、下卡瓦、下压环、引鞋；

所述胶筒为分体胶筒，所述胶筒包括上部胶筒、中间胶筒和下部胶筒；

在芯轴和上部胶筒、中间胶筒、下部胶筒之间设置有衬体；

所述芯轴和所述衬体为圆管状，所述芯轴外圆表面与所述衬体内圆表面配合连接，所述衬体外圆表面与所述胶筒内表面配合连接；

上卡瓦和下卡瓦都为变径的中空锥形筒，所述上卡瓦和下卡瓦外表面具有若干个均匀分布的外凹槽，外凹槽将上卡瓦和下卡瓦分隔为若干瓣卡瓦体，卡瓦体的数量与外凹槽数量相同，外凹槽在靠近锥体端贯穿上卡瓦壁和下卡瓦壁，在远离锥体端槽深小于上卡瓦壁厚和下卡瓦壁厚，上卡瓦表面和下卡瓦表面涂覆镍基合金涂层；

上卡瓦和下卡瓦靠近锥体端的内表面均匀设置有内凹槽，内凹槽深度小于上卡瓦和下卡瓦壁厚，且内凹槽深度随着远离锥体递减；

所述封堵工具上部护环为变径环状体，上部护环外表面具有若干个均匀分布的外凹槽，外凹槽在远离上锥体端贯穿护环壁，在靠近上锥体端槽深小于上部护环壁厚，上部护环内表面为一定倾角的圆锥面，上部护环的一端内表面与胶筒圆锥面配合，另一端圆环面与锥体圆环槽面配合，下部护环采用相同的方式与上部护环对称设置。

2. 根据权利要求1所述的封堵工具，其特征在于：所述中间胶筒硬度低于所述上部胶筒和所述下部胶筒。

3. 根据权利要求1所述的封堵工具，其特征在于：所述封堵工具选用可降解材料制作。