本发明公开了一种钻井切削力实时监测的智能钻头及其工作方法，包括PDC钻头本体，在钻头本体上设有多个均布的PDC钻头刀翼，在PDC钻头刀翼的切削面上带有安装孔，并在安装孔内设有多个PDC钻头切削齿，在每一排PDC钻头切削齿中，有至少一个测压切削齿；所述测压切削齿带有监测装置，在PDC钻头刀翼中部设有贯穿的连通孔，作为布线槽，布线槽下部连接到喷头内部的中空腔体，上部连接到测压切削齿的监测装置；在布线槽内设有导线和信号转换模块，导线从监测装置连接到信号转换模块，信号转换模块带有无线信号发射装置。本发明通过增设随钻监测装置，能够显著提高PDC钻头对地层岩石特性的感知，为定向钻井技术和甜点识别提供有力技术支撑。