1. 一种防窃电的互感器，包括外壳（1），所述外壳（1）的顶部铰接有盖板（25），所述盖板（25）内且以中心线为参照的左右两侧均固定安装有瓷套（2），所述外壳（1）的内底壁上固定安装有防护罩（3），所述防护罩（3）的左右两侧均固定开设有固定锁（4），其特征在于：所述防护罩（3）内通过支撑杆（5）固定连接有互感器（6），所述互感器（6）的底端与外壳（1）内底壁通过固定座（7）固定连接，所述外壳（1）底部且对应互感器（6）位置固定安装有油箱（8），所述互感器（6）的顶端固定安装有正负极端口（9），所述防护罩（3）顶部且对应正负极端口（9）位置固定开设有线孔（10），所述外壳（1）的两侧均开设有散热孔（11），所述外壳（1）的两侧均设置有两个空腔（12），所述两侧的空腔（12）内均设置有T形杆（13），所述两侧空腔（12）内T形杆（13）的一端与空腔（12）内壁均通过弹簧一（14）固定连接，所述两侧的散热孔（11）的中部均开设有通孔（15），两个所述T形杆（13）的相对侧面均通过通孔（15）向内延伸并接触，所述外壳（1）的左侧顶部且位于空腔（12）的左右两侧开设有圆槽（16），所述外壳（1）的顶部左侧且对应圆槽（16）位置固定安装有圆杆（17）。

2. 根据权利要求1所述的一种防窃电的互感器，其特征在于：所述盖板（25）内的中心位置固定安装有电机（18），所述电机（18）的输出端连接有风扇（19）。

3. 根据权利要求1所述的一种防窃电的互感器，其特征在于：所述散热孔（11）的数量有六个，三个为一组开设在外壳（1）的左右两侧，且散热孔（11）的外侧固定连接有圆管（20），所述圆管（20）内设置有石灰层（21）。

4. 根据权利要求1所述的一种防窃电的互感器，其特征在于：所述外壳（1）的右侧内壁上固定安装有温度感应器（22）。

5. 根据权利要求1所述的一种防窃电的互感器，其特征在于：所述盖板（25）的上表面且对应瓷套（2）位置外侧均固定安装有防尘罩（23）。

6. 根据权利要求1所述的一种防窃电的互感器，其特征在于：所述盖板（25）的左侧与外壳（1）的左侧固定连接有自锁扣（24），所述自锁扣（24）上开设有锁孔（26）。

7. 根据权利要求1所述的一种防窃电的互感器，其特征在于：所述防护罩（3）上开设有透气孔。

8. 根据权利要求1所述的一种防窃电的互感器，其特征在于：所述外壳（1）底部设置有弹簧二（27）。